Postup při kreslení domu – stavební část      14. 9. 2023

Skupina 1. a 2:

Studie 1. ročník

Dle studie vybraného domečku rozkreslit dva půdorysy

Nakreslete půdorys 1.NP a příště 2. NP v měřítku 1:100

Oba půdorysy mohou být na jednom výkrese nebo samostatně.

Rozhodněte se zda použijete A4 nebo A3

Postup:

- napřed si rozvrhnout výkres

- tence tužkou

- zvýraznit a vybarvit

- doplnit razítko

## Co je obsahem Studie

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Znamená to, že stanoví vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.

Studie slouží jako první stupeň dokumentace pro stavební povolení. Studii nutno doplnit o další dokumentaci, která konkretizuje umístění objektu na parcele, systém napojení na sítě infrastruktury a stavebně statické řešení. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby.

Obsahová stránka Studie:

- půdorysy všech podlaží s kótováním

- dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením

- čelní pohledy na jednotlivé fasády

- půdorys střech

- řez objektem s kótováním

Výkresy jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

- Katalog studií rodinných domů

Zdroj:  http://www.tophouse.cz/clanky-studie.aspx

Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/zdene-rodinne-domy/projekt-pasivniho-domu-5-kk-s-valbovou-strechou.htm

http://www.projektydomu24.cz/projekty/001-benefit125/

http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124

-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rodinné a pasivní domy Hoffmann  - výkresy, návrhy

https://hoffmann.cz/katalog-pasivnich-domu

Pasivní	- MAPLE

- MINERVA

Rodinné 	– patrové (Abele)

- přízemní (Aris)

4) VIDEO:  Pracovní postupy YTONG – videa

Exkurze 1. ročník Hanušovice u Brna

https://www.ytong.cz/pruvodce-stavbou.php

DŮM – PODLE MÝCH PŘEDSTAV

http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu.aspx

http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-akat-101.aspx

http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-alex-102.aspx

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=BibNLUQG_-4

Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou (oficiální video) (German/English subtitles)

Zdroj : http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-nord-157.aspx

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/628257/ociti-svedci-popsali-desivou-scenu-po-vybuchu-v-presove-muz-40-se-zritil-z-12-patra.html

PRŮBĚH STAVBY – ZÁKLADY, KANALIZACE, HYDROIZOLACE

# DEKTRADE ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM ANIMACE A VIDEO 3:46 !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

# Pokládka ležaté kanalizace  4:39

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ

# Betonování desky | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 5:04

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1586257595&feature=iv&src_vid=eDcZvrZzJ_A&v=fwEalcSrqTk

# Příprava a lepení hydroizolace | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ  5:38

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_215824533&feature=iv&src_vid=epqheuzqxpM&v=dVHFmKLrboI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velikosti místností ČSN 73 4301

Ke stáhnutí: https://www.unmz.cz/files/Stavebn%C3%AD%20normy%20-%20archiv/73%204301.pdf

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ – modulová koordinace

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02_2015/V1_navod_na_vypracovani2.pdf

Zadání např.

NÁVRH PŮDORYSU:

Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy  (podrobnosti najdete na www.wienerberger.cz).

ZDIVO:

- obvodové zdivo uvažujeme bez zateplovacího systému v tl. 450mm vyzděné z tvarovek Porotherm 44 Profi P8 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

- vnitřní nosné zdivo tl. 300mm z tvarovek Porotherm 30 Profi P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, nebo tl.250mm z tvarovek Porotherm 24 Profi P10 – toto zdivo bude sloužit k uložení stropní konstrukce;

- nenosné zdivo (příčky) – tl. 125mm z příčkovek Porotherm 11,5 Profi P8 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

STROP: stropní konstrukce z nosníků a vložek systému Porotherm tl.250mm – viz. Výkres V2

PŘEKLADY: v nosných stěnách uvažujeme překlady Porotherm 7 výšky 23,8cm, nade dveřmi v příčkách uvažujeme ploché překlady Porotherm 11,5. Minimální uložení překladů je 125mm na boční zdivo otvoru, délky překladů se vyrábějí v násobku 250mm.

DVEŘE A OKNA:

- vnitřní dveře uvažujeme s tzv. obložkovými zárubněmi (obložení okraje dveří dřevěným rámem, který obkládá celou tloušťku stěny; zárubeň není nosná a vyžaduje nade dveřmi překlad)

- venkovní dveře a okna – běžná plastová, umístěna cca 150mm od venkovní hrany zdiva

KOMÍN, pokud se v zadání vyskytuje: komínový systém např. Schiedel, rozměr komínu cca 400x400mm

Doporučený postup při zakreslování půdorysu:

- Orámečkování výkresu A3 (100mm od okraje) a zakreslení popisového pole. Doporučuje se používat měkký kancelářský papír a tužku.

- Rozmístění obvodových stěn a vnitřních nosných stěn – dle zásad modulové koordinace, přibližně dodržovat rozměry objektu dle zadání -  VIZ.OBR.1)

Pozor: přibližně uvažovat s min. šířkou prostoru schodiště 2400mm u občanských staveb (náš případ – administrativa, obchod…), 2200mm u bytových domů a min. 1800mm u rodinných domů.

(Zakreslení situovat na levou část výkresu tak, aby kolem byl prostor na následné kóty a vpravo na výkrese nechat prostor na legendy)

Obr.1) Rozmístění nosných stěn – vnitřní vzdálenosti v násobku 250mm (tzv. délkový modul tvarovek Porotherm je 125mm, vzhledem k uložení stropní konstrukce se doporučuje 250mm). POZOR: u umístění vnitřní nosné stěny tl.300mm lze modul (násobek 250mm) dodržet pouze ve vztahu k jedné obvodové stěně!!!

a)

b)

- Rozmístění vnitřních příček – VIZ. OBR. 2). Pozor na WC: min. šířka 900mm, délka místnosti při dveřích otevíraných dovnitř WC min. 1500mm, při dveřích otevíraných ven z WC min. délka 1100mm a pro kombi WC 1200 mm (dle ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody).

Obr.2) Rozmístění vnitřních příček – libovolně kde, není vázáno na modulovou koordinaci. Pozor na zachování minimální šířky prostoru pro schody (zde je kóta 2100mm, což vyhovuje pouze rodinným domům! U občasných staveb nutná šířka min. 2400mm – viz. bod 2).

- Rozmístění otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřní nosné zdi – dle zásad modulové koordinace =  ideálně rozměry v násobku 250mm (příp. možno použít násobek 125mm). Uložení překladů min. 125mm na boční zdivo (pozor - délky překladů se vyrábějí v násobku po 250mm) – VIZ. OBR. 3)

- Zakreslení vnitřních zařizovacích předmětů čarou pro grafické značky, příp. tenkou čarou: kuchyňská linka se sporákem, lednicí, dřezem, WC, zařízení koupelny, krb apod. (nekreslíme přemístitelný nábytek) – VIZ. OBR. 4)

- Zakreslení výplní otvorů = oken a dveří, vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi a s překlady – VIZ. OBR. 4)

- Popis světlého rozměru dveří na osu – VIZ. OBR. 4) (kóty se kreslí tence)

Obr.3) Rozvržení otvorů v nosných stěnách – dle modulové koordinace, tzn. v násobku 125mm, lépe v násobku 250mm. Mimo modul mohou být otvory pro vnitřní dveře, které jsou vázány na typizované výrobní rozměry dveří (např. pro dveře 800/1970mm navrhujeme otvor 900/2020mm). Dále je na výkrese dokreslen komín.

- Zakreslení schodiště – po jeho návrhu ve cvičeních;

- Zakótování všech konstrukcí a otvorů – kótovat dle vzorových výkresů a studií zakreslení oken a dveří!!! VIZ. OBR. 4)

- U dveří a oken naznačit odkazová kolečka - nemusí být vyplněna, jen je naznačit, aby bylo jasné, že se zde dělají;

- Očíslování místností (v rámci 1NP používáme čísla 100, 101 ….  Čísla končící nulou se vztahují pouze na související venkovní prostory – např. 100 závětří, 110 terasa apod. nebo se zcela vynechávají)

- Provedení šraf (tenká čára)

- Dopsání legend na pravou část výkresu a doplnění popisového pole dle vzoru – VIZ. OBR. 5)

Celkový vzhled výkresu – VIZ. OBR. 6)

Obr.4) Zakreslení a zakótování otvorových výplní (oken, dveří).

Zaznačeny jsou i hrany uložení překladů nad okny a dveřmi (tlustá čára, přednostně čerchovaná se dvěma tečkami, u tenčích konstrukcí příček čárkovaná + odkazové kolečko). Obklady v koupelně, kuchyni apod. se značí velmi tlustě čerchovaně.

Zakresleny jsou zařizovací předměty – čára pro zvláštní značky, příp. tenká.

Je viditelná velmi tlustá čára po obrysu zdiva v kontaktu se vzduchem, vše ostatní je kresleno tlustou čarou, kromě zařizovacích předmětů (čára pro grafické značky), šraf, kót a popisů

(tři posledně zmíněné prvky jsou kresleny tence).

- kótování oken BH02: spodní popis = parapet a výšku okna uvažujte a kótujte 1750(850);           u venkovních dveří potom bude pod kótovací čárou 2600 mm (výška dveřního otvoru) - toto bude korespondovat následně s výkresem řezu

Obr. 5) Vzorové legendy – budou umístěny v pravé části výkresu nad popisovým polem. Popis nutno upravit dle vašeho konkrétního zadání.

U legendy materiálů nezapomeňte napsat také typ malty (viz. vzor níže).

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VNĚJŠÍ STĚNA: POROTHERM 44 Profi, P8,

NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

NOSNÁ STĚNA: POROTHERM 30 Profi, P10, (příp. 24 Profi, P10)

NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

VNITŘNÍ PŘÍČKA: POROTHERM 11,5 Profi, P8,

NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

Obr. 6) Rozvržení výkresu

Návod na vypracování půdorysu a řezu základem

Ukázka řezu objektem v návaznosti na řez základem. Zdroj: http://www.bsprojekt.cz/rodinny-dum-citov

Návod na vypracování řezu objektem

Poznámka: Úkol navazuje na 1. ročník ZASTÁVKA MHD.

Dokončení řezu s označením skladeb konstrukcí

Podlaha na terénu:

Podlahovina tl.10 mm

Betonová mazanina tl. 70 mm + podlahové vytápění

PVC fólie 0,1 mm

Tepelná izolace polystyren EPS 150, tl. 100 +50 mm

Krycí beton C16/20, tl. 60 mm	(Poznámka je doporučený kvůli protržení při stavebních pracích)

Asfaltová hydroizolace, tl. 5 mm

Vyztužená betonová deska z betonu C16/20, tl. 150 mm s KARI sítí 150x150x6

Podsyp drceným kamenivem frakce 16-32 mm, tl. 100 mm

Rostlý terén

Strop nad 1.NP

Podlahovina tl.10 mm

Hydroizolační nátěr (koupelny)

Betonová mazanina tl. 70 mm + podlahové vytápění

PVC fólie 0,1 mm

Kročejová izolace Polystyren BACHL, tl. 40 mm

Betonový potěr C20/25, tl. 60 mm

Stropní vložky  Miako 190 mm + stropní nosník, osová vzdálenost 625 mm

Omítka

Skladba střechy:

Střešní taška – barva červená

Latě 50/35

Větraná vzduchová mezera mezi kontalatěmi

Kontralatě 50/30

Difúzní fólie

Bednění tl, 25 mm

Krokve 80/240

Tepelná izolace Isover 240 mm

Příčný dřevěný rošt 30/50 mm

Tepelná izolace Isover tĺ. 50 mm

Parozábrana

Palubky smrkové tl 14 mm nebo varianta se sádrokartonem

Dopsat do výkresu skladby konstrukcí a legendu materiálu

Nezapomenout na razítko: viz AutoCAD studijní materiály

Detaily stropu HELUZ MIAKO

Postup:

www.heluz.cz

Sekce pro odborníky, CAD detaily podkategorie

Vyberte

Otevře se AutoCAD

Detaily se upraví a vloží na výkres s razítkem

Výkres viz studijní materiály

Úkol zašlete na Edupage

Detaily střechy, soklu HELUZ

Postup:

www.heluz.cz

Sekce pro odborníky, CAD detaily podkategorie

Výběr:

1. Podlaha na terénu

2. Podlaha v úrovni terénu

3. Sloučené detaily

4. Uložení pozednice krovu

Název výkresu v razítku: HELUZ Podlaha na terénu, zateplený sokl

Název výkresu v razítku: HELUZ Podlaha v úrovni terénu, zateplený sokl

Název výkresu v razítku: HELUZ Sloučené detaily

Název výkresu v razítku: HELUZ Uložení pozednice krovu

Zdroj: http://www.bsprojekt.cz/rodinny-dum-citov

Pohledy – dva

Pohledy – stafáže

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-zas/zas-cviceni-2020-2021.html

GRAFICKÉ ZNAČKY PRO VÝKRES SITUACE

1. Nakreslete si v AutoCADU níže uvedené značky

- Ploty

- Inženýrské sítě

Značky později použijeme do výkresu situace

VÝKRES SITUACE 1. čát

Situaci budete také používat ve 3. a 4. ročníku až budete navrhovat přípojky

1. Nakreslete si v AutoCADU

- Rozměry parcely, domu apod. ve skutečných délkách

- Pozemek s oplocením (rozměr individuálně třeba 20 x 40 m, 25 x 45 apod. )

- Domeček si osaďte do parcely (např. 5-10 m od chodníku)

- Branku či vjezd na pozemek

- Naznačte také sousední domy včetně popisu, u vašeho domu také použijte označení například 0,000 = 210,0 (jedná se o nadmořskou výšku)

- Pro lepší představu můžete využít vlastního domu v návaznosti na sousední parcely

- Označení severky

Poznámka: Až budeme tisknout, tak použijeme pravděpodobně měřítko 1:200

- Chodník (šířka 2m), cestu (šířka 6m), (oproti vzoru udělejte raději rovnoběžně s domem),  stromy

- Inženýrské sítě :

- plyn označte jako středotlak

- kanalizaci splaškovou

- kanalizaci dešťovou

- vodovod (pitná voda)

- elektro kabel (NN)

- sdělovací vedení spojové

- Razítko s názvem Situace, M 1:200

- Legenda značek inženýrských sítí

- Legenda značek (plot a stromy)

Přípojky pro rodinný dům:

- v situaci zakreslit přípojky:

- kanalizace splašková s revizní šachtou RŠ

- pitný vodovod s vodoměrnou šachtou VŠ

- plynovod

- elektrika nn

Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/inzenyrske-site

Katastrální mapa, situace

Nahlížení do katasru nemovitostí:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Vyhledat stavbu

Vyhledání stavby – zadat adresu - vyhledat

Klikni na obrázek

Kolečkem si uprav měřítko (vpravo dole, optimálně 1:1000)

Obrázek si přes tisk můžete také uložit do PDF

Naše škola

Katastrální mapa, situace – výkres dwg

Postup:

1. Katastrální mapu uloženou v PDF vložte do AutoCADU přes Soubor - import

2. Šedý podklad odstraňte kliknutím na něj a pak delete

3. Nyní musíme udělat nejdůležitější část výkresu – UPRAVIT ROZMĚRY NA KATASTRÁLNÍ MAPĚ

3.1 Změřte si jednu délku strany domu: naměřen 0,3938

3.2 Ve skutečnosti víte, že délka domu je 10000 mm (10 m)

3.3 Hodnotu 0,3938 proto vynásobte hodnotou 25393,6 ( 10000:0,3938)

Výkres nyní označte a přes měřítko zvětšete 2593,6 x

3.4 Výkres si nyní zobrazte nejlépe: Zobrazit – přiblížit – vše

3.5 Změříme si znovu délku stěny a přesvědčíme se zda již odpovídá hodnotě 10000

3.6 Málo kdy dostaneme úplně přesnou hodnotu, ale 9999,9080 je pro tento typ výkresu až dost přesná

4. Domeček zvýrazněte tlustou čarou 0,7 a vyšrafujte. Šrafu si upravte měřítkem, v tomto případě 5000

5. Pokud budeme tisknout (1:1000), tak si musíme si upravit formát výkresu.

Zkusíme A3 420x297 (420000x297000)

Zde je vidět, že celá situace se sice vleze na A3 ale nemáme místo na razítko.

6. Dvě varianty jak výkres upravit

a) ořezat a zmenšit obrázek situace

b) Formát A3 (2xA4) zvětšit na 3xA4

7. V tomto případě se kresba ořezala: Modifikace – oříznout

8. Vložení razítka a vynásobit x 1000

Viz AutoCAD Návody a postupy ze dne 18.11.2020

Upravit texty v razítku

9. Uložení a zaslání do Edupage

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná zpráva.

Podklady: viz studijní materiály: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-zas/zas-cviceni-2020-2021.html

Úkol: Do uvedených vzorů doplňte:

- katastrální území, parcela

- popis stavby (zděná nebo dřevostavba)

- střecha sedlová nebo rovná

- vlastně do textů ve zprávách napíšete skutečnost podle půdorysům řezu, pohledů apod.

Další zajímavý vzor například z CVUT Praha ( České vysoké učení technické)

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/65785/F1-BP-2016-Neumitkova-Katerina-priloha-TECHNICKA%20ZPRAVA.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zdroj: https://stavimbydlim.cz/situacni-vykres-sirsich-vztahu-katastralni-a-koordinacni/

C. SITUAČNÍ VÝKRESY        			TEAMS 30. 4. 2021

C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – ten dělat nebudeme

Situační výkres širších vztahů – zpracovaný v měřítku 1:1000 až 1:50000

Na situačním výkrese širších vztahů jsou do mapového podkladu vyznačeny především hranice dotčeného území, slouží hlavně k celkové orientaci a ukazují širší okolí stavby. Nejčastěji bývá zachycen na ortofoto mapě, příp. na katastrální mapě.

Situační výkres širších vztahů slouží pro zaznačení hranic dotčeného území.

C2.  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – tento výkres máte

Katastrální situační výkres – v měřítku podle použité katastrální mapy

Katastrální situační výkres využívá jako podkladu katastrální mapu, do které je zakreslen stavební pozemek a umístění stavby včetně vazeb na okolí, to znamená, že obsahuje čísla a hranice parcel a majetkoprávní vztahy.

Katastrální situační výkres

C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – tento výkres máte

Koordinační situační výkres – měřítko 1:200 až 1: 1000, u rozsáhlých staveb až 1:5000

Koordinační situační výkresy jsou nejpodrobnější a slouží zejména pro umístění stavby na pozemku s vyznačením odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb na nich umístěných. Rovněž se využívají pro zakreslení doplňkových staveb, jako jsou různé altány, bazény, kůlny nebo skleníky a pro koordinaci inženýrských sítí a domovních přípojek včetně napojení na hlavní řady. Dále také pro vyznačení komunikací, zpevněných ploch a dopravního řešení i s parkovacími místy. Najdeme zde také vyznačená ochranná a bezpečnostní pásma, zábory a řešení vegetace.

C4. SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY – ten dělat nemusíte

Speciální situační výkresy – zhotovují se v měřítku, které vyhovuje speciálním požadavkům

Speciální situační výkresy se zpracovávají v případě speciálních požadavků stavebních objektů, technologických zařízení nebo inženýrských sítí. Může to být například i situace vegetace nebo dopravy včetně vyznačení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Podklady: viz studijní materiály: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-zas/zas-cviceni-2020-2021.html

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení    (žlutá zvýraznění si upravíte podle vašeho domečku)

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Účel objektu:

Objekt je určen pro celoroční bydlení

Kapacitní údaje:

Projektová dokumentace a s ní související výpočty předpokládají obývání čtyřmi osobami.

Architektonické řešení:

Novostavba rodinného domu je pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,13 m x 11,8 m. Obestavěný prostor činí 708 m3. Hřeben sedlové střechy je ve výšce 7,85 m od úrovně podlahy prvního nadzemního podlaží. Objekt je dvoupodlažní, bez suterénu. Svým vnějším uspořádáním nebude vyčnívat z okolní rozptýlené zástavby, kde se nachází domy převážně staršího data. Kolem celého domu bude zhotoven okapový chodník. Stání pro osobní automobil bude v prostoru mezi domem a přilehlou pozemní komunikací.

Výtvarné řešení stavby

Investor si stanovil základní požadavky na barevné provedení jednotlivých vnějších prvků. Všem požadavkům bylo vyhověno. Pro fasádu byla tedy zvolena žlutá barva. Okna jsou vyrobena v odstínů krémová bílá, kromě střešních oken, které mají hliníkový vnější povrch. Svody, žlaby a další klempířské prvky jsou v barvě hnědé. Pálená střešní krytina byla ponechána v základním barevném provedení od výrobce, tedy v režné barvě. Komínové těleso je zvenku opatřeno povrchem, který imituje pálené červené cihly.

Materiálové a dispoziční řešení

Samotná stavba stojí na betonových základech z betonu třídy C 16/20. Tyto základy byly zbudovány pod obvodovými konstrukcemi a vnitřními nosnými stěnami. Na betonovém základu je na hydroizolaci Glastek 40 Special Mineral položena jedna řada soklového zdiva od výrobce Porotherm, označení TS 38 Profi. Poté následují keramické bloky od výrobce Heluz pod označením Family 44 2in1 s izolační výplní. Vnitřní nosné zdivo je také od výrobce Heluz, označení Family 30 2in1. Příčky jsou zhotoveny z výrobku pod označením Heluz 14 broušená. Schodiště bylo provedeno monoliticky z betonu, příslušný návrh rozměrů je uveden v Příloze 1. Strop nad prvním

nadzemním podlažím je keramický s betonovou zálivkou, proveden je z tvarovek Miako, jejichž výrobce je Porotherm. Strop nad druhým nadzemním podlažím je proveden pomocí střešních kleštin. Mezi kleštiny a pod ně byla vložena dostatečná vrstva tepelné izolace, aby byly splněny požadavky na tepelně technické vlastnosti. Střecha je sedlová s krovovou soustavou. Na ní je uložena střešní krytina Tondach Falcovka 11.

Dispoziční řešení bylo zvoleno tak, aby došlo k maximálnímu využití ploch v domě, ale zároveň aby nebyl snížen komfort jeho obyvatel. Jediný vstup do objektu je na východní straně. Po vstupu se ocitneme v malém zádveří, přes dveře se dostaneme do chodby. Ta je hlavním komunikačním uzlem v domě. Naproti zádveří jsou dveře do koupelny, po pravé straně dveře do technické místnosti a pokoje. Nalevo se nachází dveře do obývacího pokoje a kuchyně. Schodištěm se dostaneme do druhého nadzemního podlaží, které je podobně uspořádáno, jako to první. Naproti schodišti se opět nachází koupelna, vedle ní je však ještě samostatné WC. Na severní straně je umístěna ložnice a dětský pokoj. Poslední místnost v druhém podlaží je větší z dětských pokojů, jenž je orientován na jih.

Bezbariérové užívání stavby

Objekt tohoto charakteru není vázán požadavky, které stanovuje Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby . Tyto úpravy nevyžadoval ani investor, stavba tedy není navržena jako bezbariérová.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Novostavba je postavena na betonových základech C 16/20. Tyto se nachází jak pod obvodovými zdmi, tak pod zdmi nosnými vnitřními. Pod obvodovými zdmi jsou základy široké 590 mm a jejich spodní hrana je ve výšce 1 275 mm po úrovní podlahy v 1. NP. Pod vnitřními stěnami byl zvolen betonový pás o šířce 500 mm. Výška spodní hrany se nachází 1 025 mm pod úrovní podlahy v 1. NP. Byly provedeny tři prostupy pro inženýrské sítě s výškou spodní hrany 1 085 mm pod úrovní podlahy 1. NP. Na základ byla položena hydroizolace Glastek 40 Special Mineral.

Pod svislými obvodovými konstrukcemi, které jsou provedeny z keramických bloků Heluz Family 44 2in1, je ještě položena jedna řada soklového zdiva Porotherm TS 38 Profi. Zateplení soklu má tloušťku 50 mm, byla vybrána deska XPS. Lepidlem Den Braven a armovací tkaninou byl připraven povrch pro marmolit pro sokly od výrobce Den Braven.

Podlaha prvního nadzemního podlaží leží na zemině. Konkrétně je na původním rostlém terénu štěrkopískový podsyp o tloušťce 200 mm.. Na podsypové vrstvě se nachází betonová vrstva z betonu C 20/25 s kari sítěmi. Tloušťka vrstvy činí 150 mm. Opatřena byla asfaltovou penetrací z důvodu následné pokládky již zmíněné hydroizolace Glastek 40 Special Mineral. Na hydroizolaci je položena tepelná izolace DEK Perimetr o tloušťce 200 mm. Po této izolaci následuje systémová izolační deska o tloušťce 50 mm. Deska je uzpůsobena pro následnou instalaci otopných smyček podlahového vytápění. Po provedení instalace se provede zálivka roznášecí betonovou mazaninou o stejné tloušťce, jako systémová deska, tedy 50 mm. V případě koupelny je nášlapná vrstva keramická dlažba, která je přilepena lepidlem Sikaceram. Pod lepidlem byl ještě proveden hydroizolační nátěr a samonivelační vyrovnávka. V případě ostatních místností v 1. NP je nášlapná vrstva vinylová, proto tedy roznášecí betonovou mazaninu odděluje separační folie Deksepar. Na separační folii byla položena tlumící podložka a poté samotná vinylová podlaha.

Svislé zděné konstrukce uvnitř objektu jsou dvojího typu. Vyzdívka nosných částí proběhla z bloků Heluz Family 30 2in1. Vyzdívka příček potom z výrobku Heluz 14 broušená. Pro vnitřní omítky, kromě koupelen, byla zvolena vápenocementová malta. Na zdech v koupelnách bylo použito keramického obkladu. Pro výplň otvorů v obvodových konstrukcích se použilo plastových oken od výrobce Vekra, konkrétně jeho řada Komfort. Nad připravenými otvory pro okna, ale i pro venkovní a vnitřní dveře byly uloženy překlady Heluz tak, aby odpovídaly požadavkům výrobce.

Schodiště, které spojuje obě nadzemní podlaží, je betonové monolitické. Na jeho dvou ramenech je rozloženo celkem 18 schodišťových stupňů a mezipodesta.

Strop prvního nadzemního podlaží je proveden z keramických tvarovek Miako od výrobce Porotherm. Ty jsou ukládány na keramicko-betonové nosníky POT, jejichž osová vzdálenost činí 625 mm. Při návrhu stropní konstrukce se dbalo na splnění požadavků a pokynů výrobce pro pokládku . Na keramické tvarovky následuje doplňující betonová vrstva C 20/25 o tloušťce 65 mm, izolace DEK Perimetr tloušťky 50 mm, separační folie Deksepar a nakonec roznášecí betonová mazanina o tloušťce 50 mm. Podlahy v 2. NP mají dva druhy nášlapných vrstev. Konkrétně se jedná o koberec, pod kterým byla položena separační folie Deksepar. V koupelně a WC je pak položena dlažba, která je přilepena flexibilním lepidlem Sikaceram, pod jehož vrstvou byl proveden hydroizolační nátěr přípravkem Sika Lastic 200W a samonivelační vyrovnávka Sika Level Primer.

Strop nad 2. NP využívá konstrukce střechy. Mezi kleštinami je umístěna izolace Isover Unirol Profi tloušťky 180 mm. Na kleštinách jsou připevněny krokvové nástavce Rigips, mezi které byla umístěna další vrstva tepelné izolace Isover, konkrétně tloušťky 120 mm. Na této vrstvě izolace se směrem do interiéru dále nachází parozábrana Dekfol N AL 170 Special. Následují CD profily Rigips, které drží na krokvových nástavcích. Pomocí CD profilů pak drží sádrokartonové podhledové desky Rigips 12,5.

Skladba střechy je provedena podobně, jako skladba stropu, s tím rozdílem, že tepelná izolace je umístěna mezi krokvemi a pod nimi opět mezi krokvovými nástavci. Na krokvích je směrem do exteriéru natažena pojistná folie Dekten Pro. Následují kontralatě o průřezu 50x30 mm, na nich latě stejného průřezu a pak už samotná pálená krytina Tondach Falcovka 11. Střecha se řadí mezi šikmé, její sklon činí 36°. Ve střeše jsou na západní straně umístěna dvě střešní okna Velux, která větrají a osvětlují koupelnu a samostatné WC.

Pro odvod spalin od kondenzačního kotle bylo zvoleno komínové těleso Schiedel Absolut o průměru kouřovodu 140 mm. Umístění a provedení komína splňuje požadavky stanovené normou.

Bezpečnost při užívání stavby

Novostavba je navržena tak, aby při jejím běžném užívání nedocházelo ke zvýšenému počtu úrazů a nehod. Veškeré použité materiály a výrobky jsou certifikované a neměly by ohrozit lidské zdraví nebo životní prostřední. Bezpečnost objektu je v souladu s Vyhláškou č. 20/2012 Sb., O technických požadavcích na stavby.

Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Veškerá stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti jednotlivých pracovníků. Jednotlivé činnosti mohou provádět osoby k tomu určené a kvalifikované. Nepovolaným osobám je zakázán přístup na staveniště. Opatření na místě stavby vychází z Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a ze Zákona č. 309/2006 Sb.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Posouzení tepelně-technických vlastností jednotlivých konstrukcí objektu proběhlo pomocí výpočtového softwaru od společnosti DEK – Tepelná technika. Konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540 – Část 2: Funkční požadavky. Tepelné ztráty jednotlivých místností byly vyhodnoceny pomocí softwaru společnosti DEK – TZB, modul Tepelné ztráty. Celková tepelná ztráta objektu činí 5 000 W. V modulu Energetika od společnosti DEK proběhl výpočet energetického štítku obálky budovy, který budovu charakterizoval jako úspornou – B.

Denní osvětlení budovy je dostačující, pouze na chodbách bude v případě potřeby doplněno vhodnými svítidly. Oslunění je také dostatečné, všechny místnosti jsou vybaveny dostatečně velkými okny a v současné době se na pozemku nenachází vzrostlá vegetace, která by objektu stínila.

Rodinný dům není vybaven takovými komponenty, které by ohrozily zvýšenou hladinou hluku okolní objekty. Zařízení, které produkuje hluk uvnitř budovy, je nástěnný plynový kondenzační kotel. Ten je umístěn v technické místnosti a při ohřevu teplé vody, kdy je dosažena nejvyšší hladina hluku, nepřekročí hluk povolené limity.

Objekt nebude po svém dokončení produkovat vibrace v takové míře, aby bylo nutné navrhovat opatření proti nim.

Novostavba dle vypracované projektové dokumentace splňuje požadavky na hospodárný provoz a dostatečné hospodaření s energiemi

Rodinný dům nebude vystaven žádným negativním vlivům okolního prostředí, není třeba brát v úvahu opatření proti těmto vlivům.

Projektová dokumentace nezohledňuje žádné zvláštní požadavky na požární bezpečnost stavby.

b) Výkresová část

Výkresová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky, které stanovuje Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v pozdějším platném znění. Byl zpracován výkres situace, výkres základových konstrukcí, výkres obou nadzemních podlaží, výkres řezu objektu a provedení stropu nad prvním nadzemním podlažím. Zpracován byl také výkres pohledu na střechu a pohledy na objekt ze všech světových stran. Dále byly do výkresové dokumentace zařazeny výkresy z části vytápění, konkrétně se jedná o půdorysy obou podlaží. Celkový přehled uvádí následující tabulka:

| Číslo výkresu | Název výkresu | Měřítko | Formát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Situace – Katastrální mapa | 1:1000 | A3 |
| 2 | Situace a přípojky | 1:200 | A3 |
| 3 | Půdorys základů | 1:50 | A.. |
| 4 | Půdorys 1. NP | 1:50 | A.. |
| 5 | Půdorys 2. NP | 1:50 | A.. |
| 6 | Řez A-A | 1:50 | A.. |
| 7 | Pohledy | 1:50 | A.. |
| 8 | Pohledy - stafáže | 1:50 | A.. |
| 9 | Detaily – Uložení stropních nosníků MIAKO | 1:20 | A4 |
| 10 | Detaily – Uložení stropních nosníků MIAKO | 1:20 | A4 |
| 11 | Detaily – Uložení stropních nosníků na překladu | 1:20 | A4 |
| 12 | Detaily - Podlaha na terénu, zateplený sokl | ……. | A…. |
| 13 | Detaily - Podlaha v úrovni terénu, zateplený sokl | …….. | A.. |
| 14 | Detaily - Sloučené detaily HELUZ | …….. | A.. |
| 15 | Detaily - Uložení pozednice krovu HELUZ | …….. | A.. |
| 16 | Vytápění – půdorys 1.NP | 1:50 | A3 |
| 17 | Vytápění – půdorys 2.NP | 1:50 | A3 |

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Popis navrženého nosného systému

Nosný systém se skládá z betonových základových konstrukcí, které byly provedeny z betonu C 16/20. Dále pak ze svislých zděných konstrukcí jako jsou obvodové zdi, vyzděné z bloků Heluz Family 44 2in1 a vnitřních nosných zdí z bloků Heluz Family 30 2in1. Nad prvním nadzemním podlažím je poté keramicko-betonový strop, který se provádí současně se ztužujícím železobetonovým věncem. Strop se skládá z nosníků Porotherm POT a keramických tvarovek Miako 25/62,5 BN. Navržená stropní konstrukce se musí provádět dle požadavků od výrobce [17]. Zálivka nosníků s vložkami se provádí betonem třídy C 20/25. Svislé obvodové konstrukce druhého nadzemního podlaží jsou pod pozednicí ztuženy druhým železobetonovým věncem. Navržená krovová soustava je z dostatečně silných dřevěných prvků. Skládá se z pozednic, které jsou ukotveny k věnci, z krokví, které jsou zafixovány k pozednici a z kleštin, které brání rozestoupení krokví.

b) Podrobný statický výpočet

Není předmětem řešení tohoto ročníkového projektu.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem řešení tohoto ročníkového projektu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D.1.4 Technika prostředí staveb