ÚKOL 3.2

Připojovací potrubí 1. a 2. NP do slepáků

- včetně DN,

- včetně popisků ZP,

- rozmístění odpadních potrubí,

- podlahová vpust  v 1. NP nejlépe v koupelně,

- pračka, myčka.

Tisk pro kontrolu stačí bez měřítka na A4, také zaslat na EDU

Postup:

1. Zjednodušené výkresy použijte z TEK či CAD 2. Ročník

2. Rozmístění svislých odpadů volte co nejblíže k ZP s největším DN připojovacího potrubí – obvykle WC

3. Svislé odpady by měly být v jednotlivých podlažích pod sebou. Za určitých okolností mohou být odskočené – budeme se učit později.

4. V půdorysech nakresli připojovací potrubí včetně DN a popisků ZP (viz obr. 1, 2, 3)

5. Zařizovací předměty by měly být standardní pro RD:

WC (2x), U (2x), D, S, V, B, MN, AP

Obrázek 1.

Obrázek 2

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Obrázek 3

Zamyšlení: Svislé odpady navrhnout s ohledem na svodná potrubí (viz obr. níže), která budeme řešit později a také s ohledem na kanalizační přípojku

(2. ročník ZAS cvičení)

Doporučení: Kompletní a docela názorné řešení najdete v učebnici:

Zde najdete ukázková řešení napojení ZP v běžných rodinných domech.

šikmé připojovací potrubí – odvádí odpadní vodu od zařizovacího předmětu do svislého odpadního potrubí

Spojuje zařizovací předmět se svislým potrubím. Má být co nejkratší (max.4m) a nejpřímější. K vzájemnému spojování se používají odbočky, ke změnám směru kolena. Může být vedeno volně po zdi, v drážce ve zdi (odkryté nebo zakryté), popřípadě v instalačních příčkách či šachtách. 
Potrubí musí být vedeno v minimálním spádu 3%, DN připojovacího potrubí se navrhuje v závislosti na druhu a počtu připojených zařizovacích předmětů. Nejčastěji používaným materiálem je plast (PVC, PP), k větším zařizovacím předmětům (např.WC mísa, výlevka) se v minulosti  používala též odpadní litina.

Zdroj: https://publi.cz/books/176/01.html

svislé odpadní potrubí – odvádí odpadní vodu z jednotlivých podlaží do ležatého potrubí

Svislé odpadní potrubí odvádí odpadní vodu z jednotlivých podlaží do ležatého rozvodu. Začíná u nejvýše položené odbočky k zařizovacímu předmětu a končí napojením na ležaté potrubí (obr.13).  
Potrubí je vedeno vnitřkem budovy buď volně po zdi, v drážce (odkryté nebo zakryté) popřípadě v instalační šachtě společně s dalšími svislými rozvody. Aby byl odvod splašků co nejrychlejší a nejspolehlivější, má  být vedeno po celé výšce budovy ve svislém směru.

Zdroj: https://publi.cz/books/176/01.html

CO NA ZÁVĚR? ZDE JE VÝBĚR NEJZÁKLADNĚJŠÍCH DOPORUČENÍ

Rozmístění splaškových odpadních potrubí v budově

Pro vedení odpadních potrubí je nejvýhodnější situování zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích nad sebou tak, aby připojovací potrubí, která musí mít sklon nejméně 3 %, byla krátká (do délky 4 m). Vychází-li více připojovacích potrubí delších než 4 m, uvažujeme o navržení dalšího odpadního potrubí.

Při rozmísťování odpadních potrubí dbáme, aby zařizovací předměty mající připojení nejníže nad podlahou (záchodové mísy, vany, sprchy, bidety), byly pokud možno blízko u odpadního potrubí. Odpadní potrubí rozmísťujeme podle polohy zařizovacích předmětů ve vyšších podlažích, protože zařizovací předměty v nejnižším podlaží můžeme napojit pomocí připojovacích potrubí přímo na svodné potrubí.

https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

### Potrubí připojovací

Potrubí vede od zápachové uzavírky na zařizovacím předmětu do potrubí odpadního (stoupacího). Musí mít průměr odpovídající druhu zařizovacího předmětu a potřebný spád. Nejmenší průměr potrubí je od umyvadla (DN 40), největší od záchodové mísy (110 mm). Obvyklý spád se pohybuje od 3 % do 5 %, může však být i jiný podle místních podmínek. Na jedno připojovací potrubí může být napojeno další připojovací potrubí a k tomu se musí zvětšit jeho průměr. K nejčastěji používaným materiálům patří polyetylén a polypropylén. Trubky mají označení HT, nesmí být použity do země.

### Potrubí odpadní

Potrubí vede splaškovou vodu svislým směrem. Začíná u nejvyšší odbočky k zařizovacímu předmětu a končí napojením na svodné (ležaté) potrubí. Na potrubí se napojují připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů ve všech podlažích. Nejmenší průměr je DN 70 a největší u vysokých budov s mnoha zařizovacími předměty 150 mm. Dříve se potrubí montovalo z litinových a dokonce i z azbestocementových trubek. V současnosti pokud se ještě někde potrubí z těchto materiálů vyskytují, se nahrazují trubkami z plastu. Jsou to trubky z polyetylénu a polypropylénu s označením HT, nesmí být použity do země.

DN odpadního svislého potrubí nesmí být menší než největší DN připojovacího potrubí.

DN odpadního svislého je stejný po celé své délce (výšce).

Příklad: Na jeden odpad jsou napojeny PM, D, U, VL, WC viz obr.1. Odpadní potrubí má tudíž DN rovnající se největšímu z uvedených ZP, takže DN 110. Navrhujte potrubí určené pro připojovací a odpadní: PP-HT, například: www.plastbrno.cz

Zdroj obrázku: https://www.estav.cz/cz/8042.vnitrni-kanalizace-druhy-a-charakteristika-potrubi