ÚKOL 3.3

ROZVINUTÉ ŘEZY ODPADNÍM POTRUBÍM 1. a 2. NP, M 1:50

- řezy se kreslí podle půdorysů,

- včetně DN potrubí a tvarovek,

- včetně popisků ZP,

- podlahová vpust  v 1. NP pokud je vedena v podlaze tak je součástí připojovacího potrubí, pokud je vedena v zemi pod podlahou, tak se bude zakreslovat v základech (viz obrázek 3)

Tisk pro kontrolu stačí bez měřítka na A4, také zaslat na EDU

Postup:

1. Z půdorysů vytvořit rozvinuté řezy (Vzorová ukázka viz obrázek č. 1 a 2, který jsme již kreslili v TEK 2. ročník

2. Tloušťka stropní kce včetně podlahy vychází z výkresů ze 2. ročníku předmětu ZAS. Lze však uvažovat s hodnotou 250 mm strop MIAKO + 150 mm kce podlahy včetně min. 50 mm kročejové tepelné izolace, takže celkem

400 mm (v M 1:50  8 mm).

3. Tloušťka podlahové kce v 1.NP na terénu.

Zde uvažujte: Betonová deska C20/25 150mm s kari sítí 150x150x6,  tepelná izolace  250 mm, betonová mazanina 60 mm s kari sítí 150x150x6 mm, samonivelační stěrka 10 mm, nášlapná vrstva 20 mm, takže celkem

490 mm (v M 1:50   10 mm).

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Doporučení: Kompletní a docela názorné řešení najdete v učebnici:

Zde najdete ukázková řešení napojení ZP v běžných rodinných domech.

ZDE JE UKÁZKA NEVĚTRANÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ.

NEVĚTRANÁ ODPADNÍ POTRUBÍ LZE NAVRHNOUT ZPRAVIDLA PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÍSTĚNÉ V NEJNIŽŠÍCH PODLAŽÍCH.

ZDE JE UKÁZKA WC, VANA, U, AP (Půdorys a řez)

Poznámka: Pro AP je použita podomítková zápachová uzávěrka od HL (viz 3.1 Zařozovací předměty)

šikmé připojovací potrubí – odvádí odpadní vodu od zařizovacího předmětu do svislého odpadního potrubí

Spojuje zařizovací předmět se svislým potrubím. Má být co nejkratší (max.4m) a nejpřímější. K vzájemnému spojování se používají odbočky, ke změnám směru kolena. Může být vedeno volně po zdi, v drážce ve zdi (odkryté nebo zakryté), popřípadě v instalačních příčkách či šachtách. 
Potrubí musí být vedeno v minimálním spádu 3%, DN připojovacího potrubí se navrhuje v závislosti na druhu a počtu připojených zařizovacích předmětů. Nejčastěji používaným materiálem je plast (PVC, PP), k větším zařizovacím předmětům (např.WC mísa, výlevka) se v minulosti  používala též odpadní litina.

Zdroj: https://publi.cz/books/176/01.html

svislé odpadní potrubí – odvádí odpadní vodu z jednotlivých podlaží do ležatého potrubí

Svislé odpadní potrubí odvádí odpadní vodu z jednotlivých podlaží do ležatého rozvodu. Začíná u nejvýše položené odbočky k zařizovacímu předmětu a končí napojením na ležaté potrubí (obr.13).  
Potrubí je vedeno vnitřkem budovy buď volně po zdi, v drážce (odkryté nebo zakryté) popřípadě v instalační šachtě společně s dalšími svislými rozvody. Aby byl odvod splašků co nejrychlejší a nejspolehlivější, má  být vedeno po celé výšce budovy ve svislém směru.

Zdroj: https://publi.cz/books/176/01.html

CO NA ZÁVĚR? ZDE JE VÝBĚR NEJZÁKLADNĚJŠÍCH DOPORUČENÍ

Rozmístění splaškových odpadních potrubí v budově

Pro vedení odpadních potrubí je nejvýhodnější situování zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích nad sebou tak, aby připojovací potrubí, která musí mít sklon nejméně 3 %, byla krátká (do délky 4 m). Vychází-li více připojovacích potrubí delších než 4 m, uvažujeme o navržení dalšího odpadního potrubí.

Při rozmísťování odpadních potrubí dbáme, aby zařizovací předměty mající připojení nejníže nad podlahou (záchodové mísy, vany, sprchy, bidety), byly pokud možno blízko u odpadního potrubí. Odpadní potrubí rozmísťujeme podle polohy zařizovacích předmětů ve vyšších podlažích, protože zařizovací předměty v nejnižším podlaží můžeme napojit pomocí připojovacích potrubí přímo na svodné potrubí.

https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

### Potrubí připojovací

Potrubí vede od zápachové uzavírky na zařizovacím předmětu do potrubí odpadního (stoupacího). Musí mít průměr odpovídající druhu zařizovacího předmětu a potřebný spád. Nejmenší průměr potrubí je od umyvadla (DN 40), největší od záchodové mísy (110 mm). Obvyklý spád se pohybuje od 3 % do 5 %, může však být i jiný podle místních podmínek. Na jedno připojovací potrubí může být napojeno další připojovací potrubí a k tomu se musí zvětšit jeho průměr. K nejčastěji používaným materiálům patří polyetylén a polypropylén. Trubky mají označení HT, nesmí být použity do země.

### Potrubí odpadní

Potrubí vede splaškovou vodu svislým směrem. Začíná u nejvyšší odbočky k zařizovacímu předmětu a končí napojením na svodné (ležaté) potrubí. Na potrubí se napojují připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů ve všech podlažích. Nejmenší průměr je DN 70 a největší u vysokých budov s mnoha zařizovacími předměty 150 mm. Dříve se potrubí montovalo z litinových a dokonce i z azbestocementových trubek. V současnosti pokud se ještě někde potrubí z těchto materiálů vyskytují, se nahrazují trubkami z plastu. Jsou to trubky z polyetylénu a polypropylénu s označením HT, nesmí být použity do země.

DN odpadního svislého potrubí nesmí být menší než největší DN připojovacího potrubí.

DN odpadního svislého je stejný po celé své délce (výšce).

Příklad: Na jeden odpad jsou napojeny PM, D, U, VL, WC viz obr.2. Odpadní potrubí má tudíž DN rovnající se největšímu z uvedených ZP, takže DN 110. Navrhujte potrubí určené pro připojovací a odpadní: PP-HT, například: www.plastbrno.cz

Zdroj obrázku: https://www.estav.cz/cz/8042.vnitrni-kanalizace-druhy-a-charakteristika-potrubi