Zdravotní technika, příprava k ústní maturitní zkoušce 2022/2023

Ke zkoušce nezapomenout kalkulačku !!!!!!

- Typologie a zařizovací předměty 					3. ročník

- Materiály pro kanalizační potrubí 				3. ročník

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí		3. ročník

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí	, HSDV	3. ročník

- Dimenzování vnitřní kanalizace					3. ročník

- Kanalizační přípojky a ČOV, zařízení na ochranu vnitřní kanalizace	3. ročník

- Stoky a objekty na stokových sítích, stokové systémy    	3. ročník

- Projektování vnitřní kanalizace (Manuál)			3. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

Jak probíhá ústní zkouška:

1. Dostavit se včas podle rozpisu

2 .Vyučující Vám nabídne vylosovat si otázku

3. Po výběru otázky Vám učitel dá podklady k vylosované otázce

4. Příprava trvá 30 minut (zde si připravíte poznámky, výpočty apod.)

5. Poté budete vyzváni k obhajobě otázky, zkouška trvá 15 minut

6. POB zkouší u stolu, PEK a TRC využívají často tabule, (pokud Vám nesdělí formu zkoušky, tak se s nimi domluvte zavčas ve výuce)

7. Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ve stejný den při závěrečném společném vyhodnocení

Požadavky na pomůcky:

Sešit A4 nejlépe čtverečkovaný, do kterého si budete dělat poznámky k probíraným tématům, provádět výpočty, domácí úkoly apod. Učivo (probíraná témata) máte zpracováno dle jednotlivých hodin podle datumů na

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-zdt/zdt-t3-probirana-temata-pob-2021-2022.html

DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

Poznámka:

1. výpočet se provádí pro dva a více ZP

2. platí stejný vzorec a stejný postup

3. pro Qmax a DN připojovací potrubí používejte tabulku P2

4. pro jeden ZP platí tabulka 1

Vše o dimenzování ZDT: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

Tabulka 1: Výpočtové odtoky DU jednotlivých zařizovacích předmětů a DN pro jeden ZP

| ###### Zařizovací předmět | Výpočtový odtok DU [l/s] |
| --- | --- |
| Umývátko DN 40 | 0,3 |
| Umyvadlo DN 40 | 0,5 |
| Bidet DN 40 | 0,5 |
| Pisoárová mísa DN 50 | 0,5 |
| Sprcha s podlahovou vpustí DN 50 | 0,6 |
| Sprchová mísa bez zátky DN 50 | 0,6 |
| Sprchová mísa se zátkou DN 50 | 0,8 |
| Koupací vana DN 50 | 0,8 |
| Kuchyňský dřez DN 50 | 0,8 |
| Prameník DN 50 | 0,8 |
| Bytová myčka nádobí DN 50 | 0,8 |
| Automatická pračka do 6 kg prádla DN 50 | 0,8 |
| Podlahová vpust s napojením DN 50 = DN 50 | 0,8 |
| Litinová výlevka s napojením DN 70 = DN 70 | 1,5 |
| Podlahová vpust s napojením DN 70 = DN 70 | 1,5 |
| Záchodová mísa s tlakovým splachovačem DN 110 | 2,0 |
| Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem o objemu 6,0 nebo 7,5 l DN 110 | 2,0 |
| Podlahová vpust s napojením DN 100 = DN 110 | 2,0 |
| Záchodová mísa nebo keramická výlevka s nádržkovým splachovačem o objemu 9,0 litrů DN 110 | 2,5 |

P1. NEVĚTRANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – největší počet kolen nad 67,5° (poznámka napojovací koleno není zahrnuto) je 3 ks

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

VSTUPNÍ PODKLADY – k zopakování

Systém I

Systém I - Systém s jediným odpadním potrubím a s částečně plněnými připojovacími potrubími (používá se v ČR)

Zařizovací předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí. Částečně plněná připojovací potrubí se navrhují na stupeň plnění 0,5 (50 %) s napojením na jedno odpadní potrubí.

Průtok splaškových vod Qww (l/s)

Qww = K .  DU  (l/s)

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf

DIMENZE PRO JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚRY.

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8098.vnitrni-kanalizace-dimenze-hydraulicka-kapacita-spadovani-a-kruhova-tuhost-potrubi

Nejčastěji používané materiály a dimenze potrubí vnitřní kanalizace

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8042.vnitrni-kanalizace-druhy-a-charakteristika-potrubi

P1. NEVĚTRANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – největší počet kolen nad 67,5° (poznámka napojovací koleno není zahrnuto) je 3 ks

UKÁZKY VÝPOČTŮ A NÁVRHŮ DN PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ

Odpad č. 4 -  1.NP

Umyvadlo     DU = 0,5 l/s

Pračka           DU = 0,8 l/s

Qww = K .  DU  (l/s)

Qww=0.5*0,5+0,8=0.57 l/s

Protože jeden DU pod odmocninou je větší než výsledek, tak dle pravidla platí, že:

Qww=DUmax = 0,8 l/s

Návrh a posouzení dle Přílohy č. 1

Musí platit:

Qww≤Qmax

0,8 l/s = 0,8 l/s

Dle P1 je navrženo DN 50

Odpad č. 4 -  2.NP

Umyvadlo         DU = 0,5 l/s

Koupací vana   DU = 0,8 l/s

Qww = K .  DU  (l/s)

Qww=0.5*0,5+0,8=0.57 l/s

Protože jeden DU pod odmocninou je větší než výsledek, tak dle pravidla platí, že:

Qww=DUmax = 0,8 l/s

Návrh a posouzení dle Přílohy č. 1

Musí platit:

Qww≤Qmax

0,8 l/s = 0,8 l/s

Dle P1 je navrženo DN 50

Zde ukázka výpočtu společného DN připojovacího potrubí

Dřez		DU = 0,8 l/s

Umyvadlo         	DU = 0,5 l/s

Pisoár	2ks	DU = 0,5 l/s

Qww = K .  DU  (l/s)

Qww=0.5*0,8+0,5+0,5+0,5=0.76 l/s

Protože jeden DU pod odmocninou je větší než výsledek, tak dle pravidla platí, že:

Qww=DUmax = 0,8 l/s

Návrh a posouzení dle Přílohy č. 1

Musí platit:

Qww≤Qmax

0,8 l/s = 0,8 l/s

Dle P1 je navrženo DN 50 ale v úseku NESMÍ BÝT SPÁDOVÁ VÝŠKA !!!!!!

V případě spádové výšky na připojovacím potrubí by bylo navrženo DN 60.

Výrobci PP-HT např. Wavin, Plast Brno apod. však vyrábějí až DN 75.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -