1. TYPOLOGIE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY     (STR.9)

Do hygienických místností patří:

- šatny

- umývárny

- sprchy

- záchody

- kabinky pro osobní hygienu

Zásady návrhu hygienických místností:

1.1 KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

Jedná se o rozvahu umístění hygienických místností – zda centralizovat či decentralizovat (viz naše škola WC hoši, WC dívky, šatny (dílny), šatny a umývárny (tělocvična). Umístění hyg.m. vzhledem na kci stavby (sloupy, průvlaky).

1.2 UMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

A. Umístění hyg. místností vzhledem ke světovým stranám (10)

B. Vzdálenost hyg. místností od ostatních provozů

1.3 DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VOLBA ROZMĚRŮ MÍSTNOSTÍ

Platí tyto normy:

Hygienické místnosti v obytných budovách ČSN 73 4301

Administrativa a občanské vybavení (stravování, tělovýchova, kultura)

ČSN 73 4108

A. OBYTNÉ BUDOVY  (11)

K zabezpečení osobní hygieny jsou určeny tyto ZP: umyvadlo, umývátko, vana, sprcha, bidet, záchodová mísa.

Min. půdorysné rozměry místností:

- s normální záchodovou mísou

a) při otevírání dveří ven  			900 x 1100 mm

b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1500

- s kombi nebo spec. mísou  délky 640 až 680 mm

a) při otevírání dveří ven  			900 x 1200 mm

b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1550

- při bočním umístění se doporučuje zvětšit rozměr 1100 nejméně na 1200 a rozměr 1200 nejméně na 1300 mm

Doporučuje se navrhovat přednostně  záchody s dveřmi  otvíravými ven.

B. STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Jedná se o stavby pro: školství, tělovýchovu, kina, divadla, ubytování, stravování, výzkumné ústavy, zdravotnictví, lázeňství.

1.4 SOUSTŘEDĚNÍ INSTALACÍ  (15)

#### Modifikace - varianta AA / I - Výměna zařizovacích předmětů

Půdorys stávajícího stavu				Půdorys nového stavu

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/3407-bytove-jadro-b10-a-varianty-moznych-zmen

#### Modifikace - varianta AA / II - Sprchový kout

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/3407-bytove-jadro-b10-a-varianty-moznych-zmen

1.5 VOLBA POČTU ZP      (skr. 15)

Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání, a z provozních zkušeností obdobných provozů. Optimální počty zařizovacích předmětů, zajišťují potřebný komfort a bezproblémový provoz hygienických místností, jsou stanoveny příslušnými hygienickými směrnicemi a předpisy. Viz tabulka str. 16 (skripta).

Pro standardní vybavení bytů se požadují tyto ZP:

1 WC, umyvadlo, sprcha nebo vana a dřez a plynový či elektrický sporák.

Podle provozních zkušeností se u tří a více pokojových bytů doporučuje některé ZP zdvojovat. Jedná se o druhé U na WC a druhou záchodovou mísu v koupelně.

U rodinných domů je toto zdvojené vybavení ZP samozřejmostí.

1.5.1 ZÁCHODY – požadavky (TEC II, 130)

WC (toalety, záchody) jsou místností, které musí být od ostatních místností odděleny dveřmi. Jestliže jsou v RD dvě nebo více místnosti s WC, musí být alespoň jedna tato místnost samostatná, oddělená od koupelny. Pokud je WC přístupné přímo z obytné místnosti je z hygienických důvodů  vhodné před něj umístit předsíňku.

1.5.2 KOUPELNY – požadavky (TEC II, 143)

Koupelna je místnost určená pro osobní hygienu člověka. Obvykle bývá v koupelně umístěno umyvadlo, vana a sprchový kout. Podle přání lze také umístit pračku, záchod nebo bidet.

Koupelna by neměla být příliš velká abychom byli schopni   vytápět ji na vyšší teploty (24°C) než běžné obytné místnosti (20°C).

1.6 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Kromě níže uvedených podkladů vycházejte také z předmětu  Technologie

Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. ZP slouží bezprostředně ke každodenním hygienickým potřebám člověka. (skr. 16)

A  ZÁSADY PRO ROZMÍSŤOVÁNÍ ZP   (TECII  126)

-

-

-

B. POŽADAVKY NA  ZP   (TECII  126)

-

-

-

-

ZP se záp. uz. se osazují do prostor s min. teplotou +5°C, aby nedocházelo k zamrzání z.u.

C. MATERIÁLY K VÝROBĚ ZP   (TECII  129)

Zdravotnický porcelán (diturvit) – (U, WC, B, P)

Kamenina (D, VÝL)

Smaltovaný plech (U, D, SM, V)

Nerez plech ( D, WC, P)

Akrylát ( V a vaničky do sprchových koutů)

1.6.1 ZÁCHODOVÉ MÍSY  (131)

ZM se napojují na šikmé připojovací potrubí DN 90 – 110

Značka: Označení, půdorys a pohled

Podle vnitřního tvaru:

-

-

Podle kce připojení

-

-

Výška mísy: 400 mm, dětský 345 mm, zvýšený až 500 mm

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.6.2 PISOÁRY – URINÁLY  (139)	       .

Z čeho vznikl název: ……………………………………………….

Pisoáry se napojují  na kanalizaci potrubím DN 50.

Značka: Označení, půdorys a pohled (kóta600-650)

Výška předního horního okraje: 600-650mm

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.6.3 UMYVADLA  (TEC II 143)

Z čeho se skládá sestava: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. poličky atd.

K čemu slouží odpadní ventil: …………………………………….

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….  s výtokovou armaturou.

Napojení DN: Průměr ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………….   500-600 mm od čisté podlahy.

Podle tvaru:

-

-

Podle estetického hlediska:

-

-

-

-

Výška přední horní hrany:

normální použití	800 – 850 mm

mateřské školky	500 mm

jesle				430 mm

Značka: Označení, půdorys a pohled (kóty)

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY (skr. 46)

Funkce:

1.6.4 VANA  (152)

Z čeho se skládá sestava: ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. stříkající vodou.

Napojení DN 50

Podle tvaru:

-

-

-

Podle umístění:

-

-

Značka: Označení, půdorys a pohled

Výška horní hrany:   540 – 610 mm

1.6.5 BIDET  (157)

Se zvyšující ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………. …………… a příslušenství.

Napojení DN 40

Bidet může být umístěn na podlaze nebo zavěšený na zdi. Horní hrana bidetu 400 – 430 mm.

Značka: Označení, půdorys a pohled

1.6.6 SPRCHY  (159)

Sprcha se používá ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………… a příslušenství.

Sprchové vaničky: čtvercová, nepravidelná, pětiúhelníková

Min. rozměr vaničky 800 x 800 mm.

Podle hloubky jsou vaničky: hluboké 250 mm, mělké 150 mm a velmi mělké (zabudovány v konstrukci)

Obr. 138 str 161 Vaničky sprchových koutů

Sprchové zástěny: čtvercová, čtvrtoblouková, pětiúhelníková, jednoduchá, nad vanou

Obr. 140 str 163 Sprchové zástěny

Výška výtokové armatury: 1000-1100 nad dnem vaničky

Napojení DN 50

Značka: Označení, půdorys a pohled

1.6.7 DŘEZY  (163 -165)

Dřezy se používají ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… …………………………………..odpadků.

Z čeho se skládá sestava: ………………………………………………………………………..

Typy:

- jednodílné

- dvoudílné

Materiál: nejčastěji nerez

Umístění míchací baterie: 300 mm nad horní hranu dřezu, výška vývodů je tedy cca 1150 mm nad čistou podlahou. (850+300=1150 mm). Stojánková baterie se připojuje přes rohové ventily, které se umísťují do výšky cca 550 mm nad čistou podlahou.

Napojení DN 50 ve výšce asi 450 mm nad čistou podlahou.

Značka: Označení, půdorys a pohled

Výškové umístění – často do pracovní desky kuchyňské linky

Zdroj: https://favi.cz/clanky/pracovni-desky

1.6.8 VÝLEVKY  (166)

Výlevky umožňují ….. ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… účelné (velkokuchyně).

Sestava se skládá:

-

-

-

Druhy:

-

-

Materiál:

-

-

-

-

-

-

DN podle typu: Stacionární DN 100

Výškové umístění: závěsné výlevky – okraj mísy cca 600 mm nad čistou podlahou.

Výtoková baterie se umisťuje tak aby měla výtok asi 350mm nad okrajem výlevky. Musí být umožněno napojení kbelíku vodou.

Značka: Označení, půdorys a pohled

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.7 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH (170)

Jaká jsou pravidla:

Koupelna: má mít 1-2 umyvadla, vanu, sprchu, bidet, příp. záchod

Záchod: nesmí být přístupný přímo z obývacího prostoru nebo z prostoru pro vaření či uskladnění potravin.

Vzdálenost: Jednotlivé ZP mají být od sebe nebo ode zdi vzdáleny min. 200 mm.

1.8 BEZBARIÉROVÉ SANITÁRNÍ PROSTORY (173)

1.8.1 WC KABINY

Minimální rozměr kabiny WC je 1800 x 2 150. U rekonstrukcí možno zmenšit na 1 600 x 1 600 mm, pokud to jinak nejde.

Přímo proti dveřím musí být prostor pro umístění vozíku. Postižená osoba musí mít přístup k záchodové míse z boku, aby na ni mohla z vozíku přesednout.

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.8.2 KLOZETOVÁ MÍSA

1.8.3 UMYVADLO

1.8.4 VANA

Min. rozměr: 1 500 x 710 mm

Horní hrana: max. 500 mm

1.8.5 SPRCHA

Doplnění s ohledem na elektrické spotřebiče, elektroinstalace  a zóny

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Typologie hygienických místností a zařizovací předměty

1. co znamená pojem typologie

2. hygienické místnosti co do nich patří a jejich význam

3. zásady návrhu hygienických místností, umístění, vzdálenosti (30 a 50 m)

4. DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VOLBA ROZMĚRŮ MÍSTNOSTÍ

4.1 obytné budovy –základní dispoziční požadavky, vzdálenosti

4.2 stavby občanského vybavení – co do nich patří

4.3 soustředění instalací (význam, příklady, rekonstrukce bytových jader)

4.4 volba počtu ZP – vybavení bytů, záchody, koupelny

4.5 zařizovací předměty (význam, zásady rozmísťování, požadavky, materiály, druhy, sestavy, grafické značky, zápachové uzávěrky)

5. hygienické zařízení v obytných budovách – vybavení koupelen, situování WC

6. bezbariérové sanitární prostory – WC kabiny, požadavky na ZP

Maturitní témata:

- Typologie hygienických místností a zařizovací předměty

- Projektování vnitřní kanalizace

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí

- Dimenzování vnitřní kanalizace

- Venkovní kanalizace

- Čistírny odpadních vod

- Vodárenství

- Vodovodní přípojka

- Vedení vnitřních vodovodů

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

- Výpočet vnitřních vodovodů

- Příprava a rozvody teplé vody

- Projektování vnitřního vodovodu

Typologie hygienických místností a zařizovací předměty – maturitní otázka

- co znamená pojem typologie

- hygienické místnosti co do nich patří a jejich význam

- zásady návrhu hygienických místností, umístění, vzdálenosti (30 a 50 m)

- obytné budovy

co znamenají min. vzdálenosti

300 mm …………….

500 mm …………….

650 mm …………….

450 mm …………….

Doplňte kóty

- Volba počtu ZP – vybavení bytů, záchody, vybavení koupelen, situování WC

– Zařizovací předměty

zásady rozmísťování, požadavky na ZP, materiály k výrobě ZP,

názvy, značka, půdorys, pohled, DN, z čeho se skládají sestavy, instalace

zápachové uzávěrky

- Dispoziční řešení

Z výkresu stávajícího stavu navrhněte výměnu ZP v koupelně za sprchový kout, umyvadlo a pračku

Z výkresu stávajícího stavu navrhněte nový půdorys (společný prostor) kde bude WC, V, U, AP

- stavby občanského vybavení – co do nich patří

- soustředění instalací

Obrázková příloha

Bezbariérové sanitární prostory – WC kabiny, požadavky na ZP

Animace  a instruktážní videa

https://www.hutterer-lechner.com/cs/infos-downloads/downloads/videos.aspx