1. TYPOLOGIE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY     (STR.9)

Do hygienických místností patří:

- šatny

- umývárny

- sprchy

- záchody

- kabinky pro osobní hygienu

Zásady návrhu hygienických místností:

1.1 KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

Jedná se o rozvahu umístění hygienických místností – zda centralizovat či decentralizovat (viz naše škola WC hoši, WC dívky, šatny (dílny), šatny a umývárny (tělocvična). Umístění hyg.m. vzhledem na kci stavby (sloupy, průvlaky).

1.2 UMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

A. Umístění hyg. místností vzhledem ke světovým stranám (10)

B. Vzdálenost hyg. místností od ostatních provozů

1.3 DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VOLBA ROZMĚRŮ MÍSTNOSTÍ

Platí tyto normy:

Hygienické místnosti v obytných budovách ČSN 73 4301

Administrativa a občanské vybavení (stravování, tělovýchova, kultura)

ČSN 73 4108

A. OBYTNÉ BUDOVY  (BYTY A RODINNÉ DOMY)  (11)

K zabezpečení osobní hygieny jsou určeny tyto ZP: umyvadlo, umývátko, vana, sprcha, bidet, záchodová mísa.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/5075-hygienicka-zarizeni-mistnosti-zasady-pro-dispozice

##### 1. Zásady řešení hygienických zařízení (místností) v bytech a rodinných domech

Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat

- V bytech majících dva a více pokojů musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně.

- Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností).

- V bytech o pěti a více obytných místnostech musí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.

##### 2. Minimální rozměry hygienických zařízení (místností) v obytných budovách

Nejmenší rozměry hygienických místností se odvozují z velikosti navrženého zařizovacího předmětu, z minimálních vzdáleností mezi jednotlivými ZP a stěnami.

Min. půdorysné rozměry záchodu:

- s normální záchodovou mísou

a) při otevírání dveří ven  			900 x 1100 mm

b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1500

- s kombi nebo spec. mísou  délky 640 až 680 mm

a) při otevírání dveří ven  			900 x 1200 mm

b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1550

- při bočním umístění se doporučuje zvětšit rozměr 1100 nejméně na 1200 a rozměr 1200 nejméně na 1300 mm

Doporučuje se navrhovat přednostně  záchody s dveřmi  otvíravými ven.

Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů:

- vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm,

- vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 500 mm,

- průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 650 mm,

- vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 450 mm.

Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 700 mm.

##### 3. Sestavy zařizovacích předmětů

Části sestav zařizovacích předmětů se specifikují v legendě zařizovacích předmětů, která je jednou z příloh projektu. Tohle použijete v projektu Kanalizace jako Legenda zařizovacích předmětů

##### 4. Zásady návrhu a umístění zařizovacích předmětů v bytech

Hygienickými místnostmi v bytě jsou záchod a koupelna.

V malých bytech a garsonkách je možné záchodovou mísu situovat i do koupelny.

K zabezpečení osobní hygieny jsou určeny následující zařizovací předměty: umývadlo, umývátko, vana, sprchová mísa, bidet a záchodová mísa.

Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přímo přístupný z obytných místností ani z prostoru pro vaření a pro stolování.

##### 5. Volba počtu zařizovacích předmětů

Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání, a z provozních zkušeností obdobných provozů. Optimální počty zařizovacích předmětů, zajišťují potřebný komfort a bezproblémový provoz hygienických místností, jsou stanoveny příslušnými hygienickými směrnicemi a předpisy.

Pro standardní vybavení bytů se požadují tyto ZP:

1 WC, umyvadlo, sprcha nebo vana a dřez a plynový či elektrický sporák.

Podle provozních zkušeností se u tří a více pokojových bytů doporučuje některé ZP zdvojovat. Jedná se o druhé U na WC a druhou záchodovou mísu v koupelně.

U rodinných domů je toto zdvojené vybavení ZP samozřejmostí.

##### 6. Záchody – požadavky (TEC II, 130)

WC (toalety, záchody) jsou místností, které musí být od ostatních místností odděleny dveřmi. Jestliže jsou v RD dvě nebo více místnosti s WC, musí být alespoň jedna tato místnost samostatná, oddělená od koupelny. Nejlépe je situovat vstup na WC z chodby. Pokud je WC přístupné přímo z obytné místnosti je z hygienických důvodů  vhodné před něj umístit předsíňku.

##### 7. Koupelny – požadavky (TEC II, 143)

Koupelna je místnost určená pro osobní hygienu člověka. Obvykle bývá v koupelně umístěno umyvadlo, vana a sprchový kout. Podle přání lze také umístit pračku, záchod nebo bidet.

Koupelna by neměla být příliš velká,  abychom byli schopni   vytápět ji na vyšší teploty (24°C) než běžné obytné místnosti (20°C).

##### 8. Zařizovací předměty

Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. ZP slouží bezprostředně ke každodenním hygienickým potřebám člověka.

Do hygienických místností patří:

- šatny

- umývárny

- sprchy

- záchody

- kabinky pro osobní hygienu

##### 9. Zásady pro rozmisťování ZP   (TEC II  126)

- umyvadlo by mělo být umístěno při vstupu do koupelny

- klozet a bidet by neměly být umístěny přímo proti dveřím

- vzdálenost ZP od sebe a mezi ZP a stěnou by neměla být menší než 200 mm

##### 10. Požadavky na ZP (TECII  126)

- musí být vyrobeny z pevných, nepropustných, odolných a trvanlivých hmot s hladkým bílým nebo barevným povrchem

- jejich užívání musí být funkční, hygienické, zdravotně nezávadné, bezpečné a co nejméně hlučné

- mají mít vhodný tvar, velikost a umístění, vkusný vzhled

- mají umožňovat snadnou montáž, opravu a demontáž

ZP se záp. uz. se osazují do prostor s min. teplotou +5°C, aby nedocházelo k zamrzání zápachových uzávěrek.

##### 11. Materiály k výrobě ZP  (TECII  129)

a) Zdravotnický porcelán (diturvit) – (U, WC, B, P)

Vyrábí se ze stejných dílů hlíny, živce, křemene a kaolínu

b) Kamenina - glazovaná (D, VÝL)

Je tvořena přibližně 60% hlíny, 20% křemene a 20% živce

c) Smaltovaný plech (U, D, SM, V)

d) Nerez plech ( D, WC, P)

e) Akrylát ( Vany a vaničky do sprchových koutů)

Poznámky:

Křemen – minerál, který se těží jako součást písků a štěrků

Živec – minerál, tvoří až 60 % zemské kůry (svrchní vrstvy planety jejíž tloušťka se pohybuje od 5 do 70 km). Hlavními minerály kůry jsou živce, křemen a slídy

Glazura –

Kamenina – jíl a jílovitá břidlice s vodou se vytlačí do forem, vysuší se,  a vypaluje ve vypalovací peci (cca 850 °C). Na výrobek se nanese glazura (křemičitany) která se opět vypaluje nad 1050°C čímž vznikne sklovitý povrch.

B. STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Jedná se o stavby pro: školství, tělovýchovu, kina, divadla, ubytování, stravování, výzkumné ústavy, zdravotnictví, lázeňství.

1.4 SOUSTŘEDĚNÍ INSTALACÍ  (15)

#### Modifikace - varianta AA / I - Výměna zařizovacích předmětů

Půdorys stávajícího stavu				Půdorys nového stavu

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/3407-bytove-jadro-b10-a-varianty-moznych-zmen

#### Modifikace - varianta AA / II - Sprchový kout

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/3407-bytove-jadro-b10-a-varianty-moznych-zmen

1. 5  Zařizovací předměty

Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. ZP slouží bezprostředně ke každodenním hygienickým potřebám člověka.

1.5.1  ZÁCHODY, ZÁCHODOVÉ MÍSY  (TEC II 130)

Slouží ke každodenním hygienickým potřebám člověka.

Umísťují se na toaletách a koupelnách,

ZM se napojují na šikmé připojovací potrubí DN 90 – 110

Značka: Označení, půdorys a pohled

Podle vnitřního tvaru:

Podle kce připojení

S vodorovným odpadem                             S vnějším šikmým odpadem                   S vnitřním svislým odpadem

Výška mísy: 400 mm, dětský 345 mm, zvýšený až 500 mm

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Pro napojování připojovacích potrubí na potrubí odpadní se v ČR mohou použít odbočky s úhlem 45° až 88,5°. V některých zahraničních zemích se upřednostňují odbočky s úhlem 87° až 88,5°, protože tam panují obavy z podtlaku v připojovacím potrubí při zahlcení v místě přítoku do šikmé odbočky.

Naše zkušenosti a výzkumy se šikmými odbočkami nepotvrdily u správně dimenzovaných připojovacích potrubí tak velký podtlak, který by způsoboval odsávání zápachových uzávěrek. Při napojování připojovacích potrubí na potrubí odpadní pomocí odboček s úhlem větším než 75° musí být z důvodu zabránění nežádoucímu zpětnému zatékání odpadních vod do zápachových uzávěrek mezi dnem připojovacího potrubí v místě připojení na odpadní potrubí a hladinou vody v napojené zápachové uzávěrce svislá vzdálenost větší nebo rovna vnitřnímu průměru ID připojovacího potrubí .

Převýšení připojovacích potrubí při napojení na odpadní potrubí pomocí odbočky s úhlem větším než 75° (ČSN 75 6760)

V řezu nakresli pro výše uvedené WC  jednotlivá zapojení na svislý odpad včetně DN a tvarovek

1.5.2 PISOÁRY – URINÁLY  A BIDETY  ( TEC II 140)	       .

Pisoáry se napojují  na kanalizaci potrubím DN 50.

Značka: Označení, půdorys a pohled (kóta600-650)

Výška předního horního okraje: 600-650mm

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Bidet může být umístěn na podlaze nebo zavěšený na zdi. Horní hrana bidetu 400 – 430 mm.

Značka: Označení, půdorys a pohled

1.5.3 UMYVADLA  (TEC II 143)

Videa: Montáž umyvadla

https://www.youtube.com/watch?v=eszBZfsysjk   2:34

https://www.youtube.com/watch?v=F7TgXBnhmrY   3:24

https://www.youtube.com/watch?v=jWGfJ3gN_UM  1:44

DN připojovacího potrubí od jednoho umyvadla min DN 40

Značka: Označení, půdorys a pohled (kóty)

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

Zápachová uzávěrka (též pachová uzávěrka či sifon) zabraňuje proniknutí stokového vzduchu přes zařizovací předmět do místnosti. Zápachovými uzávěrkami musí být opatřeny všechny zařizovací předměty a zařízení napojená na vnitřní kanalizaci. Zápachová uzávěrka je tvořena nejčastěji vodním sloupcem. Min. výška viz obrázek.

Materiál zápachových uzávěrek:

- nejčastěji plasty

- dále např. mosaz, litina nebo keramika u WC

Funkce:

Zápachová uzávěrka může být součástí konstrukce:

Např. u klozetové mísy

Zdroj:https://triker.cz/c-461/Jake-jsou-typy-splachovani-u-klozetu/

Videa:

Montáž umyvadla a zápachové uzávěrky: 5 minut

https://www.youtube.com/watch?v=oOVrNCB6rMw	5 minut včetně mluveného slova

https://www.youtube.com/watch?v=jWGfJ3gN_UM       	1:44 min jen video

Zápachová uzávěrka k montáži za ZP:

Např. u umyvadla, dřezu, vany

Dřezový sifon „P“  (zápachová uzávěrka) G 6/4"xDN50, s přípojkou pro připojení pračky nebo myčky, plast, bílý

https://www.tovoreal.cz/detail.php?z=sifon-pod-drez-dn50-g6-4-s-pripojkou-2506

Sifon umyvadlový s nornou trubkou, pračkový vývod, zátka

https://www.plastbrno.cz/e-sifon-umyvadlovy-plastova-miska-prackovy-vyvod-zatka

Podomítková zápachová uzávěrka HL 400, pro pračky a myčky

DN40/50,  krycí deska z nerezové oceli

Zdroj: https://publi.cz/books/176/01.html

Zdroj: https://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/washing-devices/products/HL400.aspx

Přepady : Jsou prvky zabraňující přetečení vody přes okraj zřizovacího předmětu. Používají se u těch zařizovacích předmětů, jejichž, odtokový otvor je uzavíratelný zátkou. 
Hlavní částí přepadu je přepadový otvor umístěný v horní části zařizovacího předmětu, kterým přebytečná voda odtéká do kanalizace. U některých zařizovacích předmětů je celý systém přepadu již jejich součástí (např.umyvadla) u jiných se přepadové potrubí montuje až dodatečně společně se zápachovou uzávěrkou (např. vana, dřez).

Zdroj: https://publi.cz/books/176/01.html

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/51/zapachove-uzaverky.pdf

PODLAHOVÉ A DVORNÍ VPUSTI

Podlahové vpusti – jsou určeny k odvedení vody z podlah místností  (prádelny, kotelny). Jejich součástí je vodní zápachová uzávěrka, proto se nesmí osazovat do místností, kde není zajištěn trvalý přísun vody (např.sklep) Podlahové vpusti se v současnosti vyrábějí nejčastěji z plastů, v minulosti to byla také litina. Vpust je v horní části překryta mřížkou čtyřhranného nebo kruhového tvaru s různě tvarovanými a různě velkými otvory.

Podlahové vpusti mají být umístěny:	        Dále je vhodné je umístit:

Vychytávka:

Dvorní vpusti  – pro odvodnění dvorů, atrií a jiných ploch v okolí domu se nejčastěji používají dvorní vpusti. Pokud není odvodňovaná plocha vydlážděna (vyasfaltována), má být okolí vpusti nejméně do vzdálenosti 1m od mříže vydlážděno nebo vybetonováno. Vodní zápachová uzávěrka dvorních vpustí musí být osazena v nezámrzné hloubce s hladinou vody alespoň 1 m pod terénem. Vyrábějí se také dvorní vpusti se zápachovou uzávěrkou mechanickou (suchá klapka). Dvorní vpusti musí opatřeny košem na zachytávání nečistot. Vyrábějí se nejčastěji z plastů nebo z kameniny. V komunikacích s automobilovým provozem nahrazujeme dvorní vpusti uličními nebo žlabovými rošty

Dvorní vpust			Žlabový rošt

Vpusti a žlaby CHUDEJ Hutisko Solanec, www.chudej.cz

Instalace – video: https://www.chudej.cz/video/

Katalogy viz:

https://www.chudej.cz/podpora-prodeje/katalogy/

1.5.4 VANA

Značka: Označení, půdorys a pohled

Výška horní hrany:   540 – 610 mm

1.5.5 SPRCHY

Sprchové vaničky: čtvercová, nepravidelná, pětiúhelníková

Min. rozměr vaničky 800 x 800 mm.

Podle hloubky jsou vaničky: hluboké 250 mm, mělké 150 mm a velmi mělké (zabudovány v konstrukci)

Výška výtokové armatury: 1000-1100 nad dnem vaničky

Napojení DN 50

Značka: Označení, půdorys a pohled

1.5.6 DŘEZY  (TEC 163 -165)

Použití: K umývání nádobí

Složení dřezové sestavy: dřez, výtoková armatura, odpadní ventil, zápachová uzávěrka. Dřezy jsou jednodílné a dvoudílné

Materiál: nerez ocel, žula, keramika. Většinou bývají opatřeny přepady.

Napojení na připojovací potrubí: DN 50 ve výšce asi 450 mm nad čistou podlahou

Osazení: Dřezy se zapouštějí nejčastěji do pracovní desky kuchyňské linky

Míchací baterie:

Nástěnná baterie se osazuje 300 mm nad horní hranu dřezu, výška vývodů je tedy přibližně1150 mm nad čistou podlahou.

Stojánková baterie se napojuje přes rohové ventily umístěné pod dřezem asi 550 mm nad čistou podlahou

Značka: Označení, půdorys a pohled

Výškové umístění – často do pracovní desky kuchyňské linky

Zdroj: https://favi.cz/clanky/pracovni-desky

1.5.7 VÝLEVKY  (TEC 165)

Použití: umožňují při úklidu odběr teplé a studené vody a slouží k rychlému vylití vody z kbelíku

Umístění: do úklidových místností

Složení výlevkové sestavy: výlevka, výtokové armatury a odpadní armatury

Materiál a mřížka: nerez ocel, smaltovaný plech, kamenina, plast. V horní části je odklápěcí mřížka

Umístění výtokové baterie: umisťuje se tak, aby měla výtok min. 350 mm nad okrajem výlevky

Odtok: DN 70 nebo 110 dle typu výlevky

DN podle typu: Stacionární DN 100

Výškové umístění: závěsné výlevky – okraj mísy cca 600 mm nad čistou podlahou.

Výtoková baterie se umisťuje tak aby měla výtok asi 350mm nad okrajem výlevky. Musí být umožněno napojení kbelíku vodou.

Značka: Označení, půdorys a pohled

1.5.8 Myčky (167)

V dnešní době se používají v mnoha domácnostech. Jsou to zařízení sloužící k umývání, oplachování, sušení a leštění nádobí. Napojují se na rozvod elektrické energie, rozvod vnitřního vodovodu a kanalizaci.

1.5.9 Pračky (168)

V současné době se v rodinných domech prádelny jako samostatné místnosti nepoužívají. Na praní se používají automatické pračky umístěné v koupelně nebo v kuchyňské lince. Napojení praček vyžaduje přivést el. energii (napětí 220 V), rozvod vnitřního vodovodu (studená voda), a kanalizaci. Přívodní armatura vody zamezuje zpětnému nasátí a připojení na kanalizaci je přes suchou zápachovou uzávěrku.

Suchá zápachová uzávěrka pro napojení pračky                            Pračkový rohový ventil

1.6 Prefabrikace zdravotně technických zařízení (174)

Prefabrikace je ve stavebnictví rozšířená. Snad nejznámějšími betonovými prefabrikáty jsou stavební díly označované jako panely, od jejichž názvu pak pochází sousloví panelové sídliště a označení panelák. Jedná se o výrobky zhotovené ve výrobní firmě a pak dovezené a smontované na stavbě. Jedná se například o stěnové dílce, stropní konstrukce či schodiště. Jedná se vlastně o používání dílců, které se při stavbě pravidelně opakují.

V případě prefabrikovaných ZT dílců se jedná o instalace vodovodních či kanalizačních rozvodů, které se vyrobí  (smontují) v dílně a na stavbě se jako celek vloží do svislých instalačních šachet nebo do vodorovných rozvodů koupelen v jednotlivých patrech. Výhodou prefabrikace je urychlení montáže u zákazníka.

V současné době se jedná o předstěnové sytémy. Důvodem je nejen záruka dodržení přesných připojovacích rozměrů pro zařizovací předměty, ale i rychlost a spolehlivost montáže, která nemusí čekat na finální dohotovení stěny a v neposlední řadě příznivé pořizovací ceny systémů.

Předstěnový koupelnový systém Geberit

Díky svým nesporným výhodám, jako je snadné čištění závěsných WC a úspora místa, jsou instalační systémy Geberit spolehlivým a vysoce kvalitním řešením pro výstavbu moderních koupelen:

Lze na něj zavěsit umyvadlo, WC (nosnost až 400 kg), rozvody jsou v předstěně a nemusí se sekat drážky do zdiva. Systém se obloží sádrokartonem s obklady.

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.7 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH (170)

Jaká jsou pravidla:

Koupelna: má mít 1-2 umyvadla, vanu, sprchu, bidet, příp. záchod

Záchod: nesmí být přístupný přímo z obývacího prostoru nebo z prostoru pro vaření či uskladnění potravin.

Vzdálenost: Jednotlivé ZP mají být od sebe nebo ode zdi vzdáleny min. 200 mm.

1.8 BEZBARIÉROVÉ SANITÁRNÍ PROSTORY (173)

1.8.1 WC KABINY

Minimální rozměr kabiny WC je 1800 x 2 150. U rekonstrukcí možno zmenšit na 1 600 x 1 600 mm, pokud to jinak nejde.

Přímo proti dveřím musí být prostor pro umístění vozíku. Postižená osoba musí mít přístup k záchodové míse z boku, aby na ni mohla z vozíku přesednout.

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.8.2 KLOZETOVÁ MÍSA

1.8.3 UMYVADLO

1.8.4 VANA

Min. rozměr: 1 500 x 710 mm

Horní hrana: max. 500 mm

1.8.5 SPRCHA

Doplnění s ohledem na elektrické spotřebiče, elektroinstalace  a zóny

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

Animace  a instruktážní videa

https://www.hutterer-lechner.com/cs/infos-downloads/downloads/videos.aspx