UPEVNĚNÍ POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Zdroj: www.ekoplastik.cz, montážní předpis, nástěnka na chodbě TZB

Požadavky na uložení a upevnění potrubí:

–zajištění přesné polohy,

–přenesení sil a zatížení, které na ně působí do stavební konstrukce,

–zajištění dovoleného průhybu,

–umožnění volné teplotní roztažnosti při teplotních změnách,

–zabránění přenosu hluku a vibrací do stavební konstrukce,

–dostatečný prostor pro montáž , demontáž, obsluhu a údržbu.

Základní typy podpor

1.Pevný bod (PB)

Toto uložení nedovoluje pohyb v žádném směru, nedovoluje ani prokluz potrubí.

Vytvoří se buď dorazem na trubce na jedné straně objímky, nebo po obou stranách objímky.

2.Kluzné uložení (KU)

Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování).

3.Volné uložení (VU)

V tomto případě je potrubí podepřené nebo zavěšené tak, že může v povolených mezích vybočit do stran.

Další způsoby uložení potrubí

DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A JEJICH KOMPENZACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení ∆l.

Celkové prodloužení nebo zkrácení potrubí záleží na koeficientu délkové teplotní roztažnosti materiálu, výpočtové délce potrubí a rozdílu teplot.

Součinitel délkové teplotní roztažnosti se označuje α a udává o kolik se prodlouží nebo zkrátí 1 m trubky při zahřátí nebo ochlazení o 1 K (kelvin), popř. o 1 °C. Jednotka součinitele α je mm/m °C. Hodnoty α jsou pro materiály charakteristickou fyzikální veličinou.

Příklad řešení dilatace polypropylenového potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Vzdálenosti podpěr		str. 125

Tabulky vzdálenosti podpěr pro měděné, ocelové a plastové viz str. 126

Vlastní uchycení

Zdroj: https://konarik.cz/kategorie/uchyceni-potrubi-ocelove-objimky/

UPEVŇOVACÍ PRVKY

V současné době se nejčastěji používají pozinkované dvoudílné objímky se šrouby v provedení:

- s pryžovou vložkou

- bez ní

Zdroj: https://konarik.cz/kategorie/uchyceni-potrubi-plastove-prichytky/

Upevňovací součásti používané k uchycení potrubí můžeme rozdělit do tří základních skupin:

- upevňovací prvky pro svislá potrubí

- upevňovací prvky pro ležatá potrubí zavěšená

- upevňovací prvky pro ležatá potrubí podepřená

Upevňovací prvky pro svislá potrubí – u svislého potrubí je velmi důležité zachycení vlastní hmotnosti potrubí včetně hmotnosti dopravované látky. Kromě již zmiňovaných objímek se k upevňování svislých potrubí uplatňují například skoby, pouta s vruty nebo třmenové držáky

Upevňovací prvky pro ležatá potrubí – ležaté potrubí se upevňuje uvnitř budovy na svislých konstrukcích (zdi, sloupy) nebo se zavěšuje na stropy. Pro uložení potrubí na svislé konstrukce slouží různé druhy podpěr. Často jsou používány různé druhy konzol (obr. 35) ve spojení s již dříve zmiňovanými objímkami

Dalším běžně užívaným způsobem upevnění ležatých potrubí je  zavěšení. Potrubí může být zavěšeno jednotlivě pomocí objímky a táhla (obr. 36) nebo se použije skupinový závěs společný pro více potrubí. Táhla závěsů mohou být provedena jako pevná nebo posuvná. Pro jednotlivé druhy materiálů a průměry potrubí jsou stanoveny maximální vzdálenosti podpor (upevnění), které je nutno bezpodmínečně dodržet. Vzdálenost podpěr nebo závěsů je  se   musí volit  tak,  aby nemohlo dojít k průhybu potrubí

Zdroj: https://publi.cz/books/170/03.html

Zdroj: https://konarik.cz/technicka-dokumentace/

UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ V OBJEKTU

VODOVOD

- ležaté rozvody, pokud je suterén tak ve sklepech zavěšené pod stropem nebo uložené na zdi. Také lze vést v podlaze.

- V podlaze je vhodné vést potrubí z plastů kvůli dlouhé životnosti

- svislá potrubí volně na zdi, v drážkách ve zdi nebo v instalační šachtě

- ležaté odbočky k ZP mohou být vedeny volně před zdí nebo  v drážkách ve zdi pod omítkou.

- při souběhu potrubí studené a teplé vody mají být trubky teplé vody umístěné nad trubkami studené vody

- cirkulační potrubí se doporučuje umístit mezi potrubí studené a teplé vody

KOMPENZACE DILATACE

Při provozu potrubí, zejména v důsledku rozdílu teplot dochází k teplotním dilatacím. Dilatace vyrovnávají a zachycují kompenzátory.

Kompenzátory umísťujeme do rozvodu tak, aby byly osazeny v každém dilatačním úseku potrubí. Dilatační úsek je vzdálenost mezi dvěma pevnými body. Kompenzátory rozdělujeme na ohybové (rovinné) a osové.

Ohybové kompenzátory vyrovnávají změnu délky potrubí změnou svého tvaru. Nejjednoduššími ohybovými kompenzátory jsou tzv. prosté ohyby (ohybová ramena).

„L“ ,  „Z“,  „U“,  smyčka

Zdroj: https://www.fv-plast.cz/montazni-navod

Osové kompenzátory vyrovnávají prodloužení potrubí stla VIZ

https://publi.cz/books/170/03.html

OPAKOVÁNÍ

VEDENÍ VNITŘNÍCH VODOVODŮ

1. Co zásobuje vodovod: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kde začíná vnitřní vodovod: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Obrázek – schéma vodovodu včetně přípojky

4. Vedení ležatých rozvodů

-

-

-

-

5. Co to je podchodná výška a jaká je její min. hodnota

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Vedení svislých rozvodů

-

-

-

-

7. Jak je řešen souběh potrubí S, T, C

obrázek s popisem

8. Vedení připojovacího potrubí

-

-

-

9. Co to je pavouk

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Umístění potrubí S a T nad sebou

obrázek s popisem

11. Spádování vnitřních vodovodů

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….

12. Význam izolace pro rozvody vody

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Zákazy vedení vodovodu

-

-

-

ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

14. Armatury na vodovodním potrubí a jejich osazení

-

-

-

-

-

15. Rozdělení armatur podle funkce

-

-

-

-

-

-

16. Armatury podle konstrukce

-

-

-

-

POTRUBÍ

17. Z jakého materiálu se provádějí vnitřní vodovody

……………………………….

18. Ve směru toku vody se smí měděné potrubí umísťovat …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

IZOLACE

19. Izolace – materiály

-

-

-

-

SMĚŠOVACÍ BATERIE

20. Význam: ……………………………………………………………………………………………………………

21. Dělení podle umístění

-

-

-

UPEVNĚNÍ POTRUBÍ

22. Základní typy podpěr

-

-

-

DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A KOMPENZACE

23. Nákres „L“ a „U“ včetně legendy

24. Obrázek smyčkového kompenzátoru

- podle čeho se navrhuje vzdálenost pevných bodů

25. Výpočet l , Ls, Lk (vzorce budou k dispozici),

Výsledky  doplňte a zakótujte do obrázku „U“

Skupina A						Skupina B

L = 6m	, K = 20, D =32					8 m, K = 20, D =32

= 0,12 mm/m °C					 = 0,12 mm/m °C

Teplota při montáži 15 °C				10 °C

Teplota teplé vody 60 °C				60 °C