STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

MECHANIKA

1. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             …………………………..

2023/2024					             Třída T1

OBSAH UČIVA                                   4. 9. 2023

1. ročník

hodin týdně 3, týdnů 34, hodin celkem 102

1. Úvod

2. Statika, Těžiště

3. Pružnost a pevnost

Obecný cíl:

Učivo předmětu mechanika poskytuje žákům na přiměřené úrovni vědomosti o statice, pružnosti a pevnosti, hydromechanice a termomechanice.

Předmět mechanika je základním odborným předmětem, na který navazují profilující odborné předměty, zejména vytápění, zdravotní technika a vzduchotechnika.

Tematické celky předmětu mechanika jsou sestaveny v návaznosti na výše uvedené odborné předměty s důrazem i na ekonomické, ekologické aspekty a na bezpečnost a hygienu práce.

Charakteristika učiva:

Učivo je dotováno 3 hodinami v 1. a 2. ročníku a je rozděleno do následujících tematických celků:

1. ročník: Úvod, Statika, Pružnost a pevnost

2. ročník: Hydrostatika, Hydrodynamika, Termomechanika, Termodynamika plynů, Termodynamika par, Tepelné oběhy, Proudění plynů a par, Spalování

Požadavky na pomůcky:

Sešit A4 čtverečkovaný, do kterého si budete dělat poznámky k probíraným tématům, provádět výpočty, domácí úkoly apod. Učivo (probíraná témata) máte zpracováno dle jednotlivých hodin podle datumů na  http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/b2-rocnik-mec/

Literatura

| MEC | POB | Technická mechanika I | Mičkal | Informatorium Praha | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEC | POB | Sbírka úloh z technické mechaniky | Mičkal | Informatorium Praha | 1998 |

Hodnocení a klasifikace v souladu se školním řádem část „H“

Úkoly budou hodnoceny průběžně.

Písemky k probraným tématům budou vždy oznámeny předem.

Na konci pololetí před uzavřením známek kontrola všech sešitů, sešity musí být v absolutním pořádku, se všemi nakreslenými obrázky a se vším dopsaným učivem.

Známky budou průběžně zapisované do systému EDUPAGE.

NADPISY HŮLKOVÝM PÍSMEM 5 mm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hodnocení a uzavření klasifikace

Dle Školního řádu – část H.

H. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Výběr nejdůležitějších bodů

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Podmínkou klasifikace v jednotlivých předmětech je odevzdání všech prací stanovených vyučujícím předmětu na začátku školního roku (sešit, výkres, výpočet, protokol apod.), jinak nemůže být žák hodnocen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.6 Zásady klasifikace a získávání podkladů

Při hodnocení žáků, tj. průběžné i celkové klasifikaci za příslušné klasifikační období, pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Je nutné zajistit patřičnou četnost zkoušení (jak písemného, tak i ústního) a transparentnost při hodnocení zkoušeného žáka. V předmětech, kde jsou součástí klasifikace grafické či písemné práce, učitel přihlíží kromě věcné správnosti a estetické stránky prací také k plnění termínů při jejich odevzdávání žákem.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

a) nehodnotí žáky v den jejich návratu do školy po nemoci delší než jeden týden,

b) účelem zkoušení není nacházet nedostatky nebo mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,

c) v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky.

1.7 Vlastní klasifikace

d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně.

g) Při klasifikaci na konci klasifikačního období se u žáka hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje automaticky jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale po celkovém posouzení práce žáka vyučujícím.

1.9.2 Pochybnosti o správnosti hodnocení
Má-li žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení.

1.10 Doplňková klasifikační zkouška
Doplňková klasifikační zkouška je vnitřní opatření školy vztahující se ke klasifikaci žáka v jednotlivých povinných předmětech. Jestliže v příslušném pololetí opakovaná krátkodobá nebo dlouhodobá absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % z celkového počtu odučených hodin, může vyučující rozhodnout, že žák vykoná doplňkovou klasifikační zkoušku. Tato zkouška je samostatná a její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí.

OBSAH UČIVA

1. ročník:

Úvod

Statika

Pružnost a pevnost

2. ročník:

Hydrostatika

Hydrodynamika

Termomechanika

Termodynamika plynů

Tepelné oběhy

Proudění plynů a par

Spalování

1. ÚVOD     						4. 9. 2023

Technickou mechaniku rozdělujeme na mechaniku:

- tuhých těles – statika, kinematika, dynamika

- pružných těles - pružnost a pevnost

- kapalin - hydromechanika (hydrostatika a hydrodynamika)

- plynů - termomechaniku

2. STATIKA TUHÝCH TĚLES		4. 9. 2023

Statika je část mechaniky, která zkoumá podmínky rovnováhy tuhých těles a soustav nacházejících se pod působením sil.

50 hodin

Síla, určení síly, Rozklad síly

Moment síly, moment soustavy sil, dvojice sil

Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil: síly působící na jedné nositelce, dvě různoběžné síly, síly se společným působištěm, rovnoběžné síly, obecná rovinná soustava sil

Těžiště: těžiště složené rovinné čáry, těžiště složené rovinné plochy

2.1 SÍLA, URČENÍ SÍLY, ROZKLAD SÍLY

STR. 18

2.1.1 SÍLA

Síla je nejdůležitější veličinou statiky a je určena:

Definice síly:

Síla je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru vzájemného působení těles.

Síla se projevuje statickými účinky – je příčinou deformace těles – a dynamickými účinky – je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla

2.1.2 URČENÍ SÍLY

Úloha II-1, Zadání: Zobrazte sílu F do pravoúhlého souřadnicového

systému x-0-y

F = 500 N,  = 60°, xp = 30 mm, yp = 20 mm

Řešení: Měřítko sil: 100 N     1cm, obr. II-2

Postup:

- sestrojíme pravoúhlý souřadnicový systém x – 0 –y

- vyneseme působiště P

- působištěm P vedeme pod úhlem  nositelku síly F

- zvolíme měřítko sil 100 N     1cm  a od působiště vyneseme velikost síly F

Úloha II-2, Zadání: Zobrazte sílu F do pravoúhlého souřadnicového systému x-0-y

F = 100 N,  = 45°, xp = 0 mm, yp = 0 mm

Řešení: Měřítko sil: 100 N     1cm, obr. II-3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1.3 ROZKLAD SÍLY   - GRAFICKÉ ŘEŠENÍ          ... 9. 2023

Nejčastěji rozkládáme sílu do dvou navzájem kolmých složek Fx a Fy.

Zdroj: https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/MEC_I/VY_32_INOVACE_G-19-04.pdf

Zadání: Zjistěte velikost složek Fx a Fy, pro sílu F = 1000 N,  = 45°, xp = 25 mm, yp = 30 mm

Řešení: Měřítko sil: 100 N     0,5 cm, takže F = 5 cm

Fx = ?, Fy = ?

Poznámka: Početní řešení budeme dělat později, až budete mít v Matematice probrané goniometrické funkce jako sinus, cosinus, tangens.

Po změření Fx a Fy přepočítejte podle měřítka velikost síly

Fx = cca 35 mm = cca 700 N

Fy = cca 35 mm = cca 700 N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PÍSEMKA: Rozklad síly 					18. 9. 2023

A. Graficky zjistěte velikost složek Fx a Fy, pro sílu F = 400 N,  = 60°, xp = 30 mm, yp = 20 mm

Řešení: Měřítko sil: 100 N   …… cm

Fx = ?, Fy = ?

Po změření Fx a Fy přepočítejte podle měřítka velikost síly

Fx =  ……. cm = …….. N

Fy =  ……..cm = …….. N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Graficky zjistěte velikost složek Fx a Fy, pro sílu F = 500 N,  = 40°, xp = 30 mm, yp = 20 mm

Řešení: Měřítko sil: 100 N   …….. cm

Fx = ?, Fy = ?

Po změření Fx a Fy přepočítejte podle měřítka velikost síly

Fx =  ……. cm = …….. N

Fy =  ……..cm = …….. N

2.1.4 ROZKLAD SÍLY  - POČETNÍ ŘEŠENÍ          19.  9. 2023

Provázanost učiva na předmět Matematika: goniometrické funkce.

OPAKOVÁNÍ Z MATEMATIKY

Pro úhel  platí:

sin  = protilehlá odvěsnapřepona =  ba

cos  = přilehlá odvěsnapřepona =  ca

tg  = protilehlá odvěsnapřilehlá odvěsna  =  bc

Zdroj: https://matematika.cz/goniometrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zdroj: https://www.vypocitejto.cz/goniometricke-funkce/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 1:					25.9.2023

Graficky a početně rozložte sílu na složky Fx a Fy.

F = 400 N,  = 60°, xp = 30 mm, yp = 20 mm

a) Graficky

Měřítko sil: 100 N   1 cm

Obrázek:

Po změření Fx a Fy vychází:

Fx = 2 cm = 200 N

Fy = 3,5 cm = 350 N

b) Početně

Výpočet síly Fx

cos  = přilehlá odvěsnapřepona =  FxF

Po úpravě:

Fx = F . cos = 400 . cos 60° = 400 . 0,5 = 200 N

Výpočet síly Fy

sin  = protilehlá odvěsnapřepona =  FyF

Po úpravě:

Fy = F . sin = 400 . sin 60° = 400 . 0,87 = 348 N    (346,4 N)

Závěr: Výsledky se téměř shodují, platí početní řešení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 2:

Graficky a početně rozložte sílu na složky Fx a Fy.

F = 500 N,  = 40°, xp = 30 mm, yp = 20 mm

a) Graficky

Měřítko sil: 100 N   1 cm

Obrázek:

Po změření Fx a Fy vychází:

Fx = 3,8 cm = 380 N

Fy = 3,2 cm = 320 N

b) Početně

Výpočet síly Fx

cos  = přilehlá odvěsnapřepona =  FxF

Po úpravě:

Fx = F . cos = 500 . cos 40° = 500 . 0,766 = 383 N

Výpočet síly Fy

sin  = protilehlá odvěsnapřepona =  FyF

Po úpravě:

Fy = F . sin = 500 . sin 40° = 500 . 0,643 = 321,5 N

Závěr: Výsledky se téměř shodují, platí početní řešení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad č. 3 Moment

Vypočítejte moment s působištěm P kolem bodu A

F = 400N, α = 180°

P: xp = 30, yp = 30

A: xp = 10, yp = 20

M = ?

- Obrázek graficky: MF 100N = 1 cm

- Početně M = F . r (- nebo + ?) = + 4000 N.mm

2.2 MOMENT SÍLY, DVOJICE SIL, MOMENT SOUSTAVY SIL

2.2.1 MOMENT SÍLY                                         18.9.2023

Zdroj: https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/04_MEC_MOMENT_SILY_1_ROCNIK_SCM-UT.pdf

Příklad 1:

Vypočítejte moment síly kolem bodu A.

Vzdálenost síly od bodu A je 3 m.

F = 30 N,  = 0°, r = 3 m, M = ?

Měřítko sil: 10 N = 1 cm

Měřítko délek: 1 m = 1 cm

Výpočet : M = F . r = 30 . 3 = - 90 N.m

Závěr: Moment působí kolem bodu A ve směru hodinových ručiček, takže je záporný.

Příklad 2:

Vypočítejte moment síly kolem bodu A.

Vzdálenost síly od bodu A je 4 m.

F = 40 N,  = 180°, r = 4 m, M = ?

Měřítko sil: 10 N = 1 cm

Měřítko délek: 1 m = 1 cm

Výpočet: M = F . r = 40 . 4  = 160 N.m

Závěr: Moment působí kolem bodu A proti směru hodinových ručiček, takže je kladný.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PÍSEMKA: Moment síly  					        19. 9. 2023

Skupina A

Vypočítejte moment síly kolem bodu A.

Vzdálenost síly od bodu A je 3,5 m.

F = 35 N,  = 35°, r = 3,5 m, M = ?

Skupina B

Vypočítejte moment síly kolem bodu B.

Vzdálenost síly od bodu B je 4,5 m.

F = 45 N,  = 45°, r = 4,5 m, M = ?

Měřítko sil:     10 N = ….. cm

Měřítko délek: 1 m = ….. cm

1. Nakreslete obrázek v měřítku dle zadání a doplňte hodnoty

2. Výpočet: vzorec, dosazení, jednotky

3. Do obrázku dokreslete směr působení momentu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 MOMENT SILOVÉ DVOJICE                   18. 9. 2023

Silovou dvojici tvoří dvě stejně velké opačně orientované síly ležící na rovnoběžných nositelkách.

Silová dvojice má otáčivý účinek. Jeho smysl pokládáme za kladný v případě, že by volným tělesem otáčela proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Velikost otáčivého účinku závisí na velikosti sil dvojice a vzdálenosti jejich nositelek.

Zdroj: https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/04_MEC_MOMENT_SILY_1_ROCNIK_SCM-UT.pdf

Příklad: Určete velikost momentu dvojice sil na volantu

F = 300 N, r = 0,4 m

Obrázek:

Výpočet: M = F . r = 300 . 0,4 = 120 N.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPAKOVÁNÍ Z FYZIKY                                    19. 9. 2023

Příklad: Jakou silou je těleso o hmotnosti m = 80 kg přitahováno k zemi.

Těleso je k zemi přitahováno gravitační silou 800 N.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.3 MOMENT SOUSTAVY SIL              26. 9. 2023

Zdroj: https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Technicka_mechanika_statika.pdf

Výsledný moment M libovolného počtu sil vzhledem k danému bodu se vypočítá jako součet momentů všech sil k tomuto bodu.

Příklad 1:					           	16. 10. 2023

Vypočítejte moment soustavy sil k bodu „0“ pro zadaný obrázek.

Fx = 500 N, Fy = 300 N, xp = 2 m, yp = 2 m

Postup:

Mo = Fi x ri = -(Fx . yp)+ (Fy . xp) = -(500 . 2) + (300 . 2) = -1000 + 600 = - 400 N.m

Příklad 2:

Vypočítejte moment soustavy sil k bodu „0“ pro zadaný obrázek.

Fx = 300 N, Fy = 600 N, xp = 3 m, yp = 3 m

Postup:

Mo = Fi x ri = -(Fx . yp)+ (Fy . xp) = -(300 . 3) + (600 . 3) = -900 + 1800 = + 900 N.m

Příklad 3:

Vypočítejte moment soustavy sil k bodu „0“ pro zadaný obrázek.

Fx = 200 N, Fy = 400 N, xp = 3 m, yp = 4 m

Postup:

Mo = Fi x ri = -(Fx . yp)+ (Fy . xp) = -(200 . 4) + (400 . 3) = -800 + 1200 = + 400 N.m

Příklad 4:

Vypočítejte moment soustavy sil k bodu „0“ .

F1 = 400 N, F2 = 200 N, F3 = 100 N,  r1 = 3 m, r2 = 2 m, r3 = 1 m

Postup:

Mo = Fi x ri = +(F1 . r1) - (F2 . r2) - (F3 . r3)  =

(400 . 3) - (200 . 2) - (100 . 1) = 1200 - 400 - 100  = + 700 N.m

Měřítko sil:     100N = 1 cm

Měřítko délek: 1 m = 1 cm

Příklad 5:

Vypočítejte moment soustavy sil k bodu „0“ pro předchozí obrázek.

F1 = 200 N, F2 = 250 N, F3 = 100 N,  r1 = 3 m, r2 = 2 m, r3 = 1 m

Postup:

Mo = Fi x ri = +(F1 . r1) - (F2 . r2) - (F3xr3)  =

+(200 . 3) - (250 . 2) - (100 . 1) = 600 - 500 - 100  = 0 N.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Měřítko sil:     100N = 1 cm

Měřítko délek: 1 m  = 1 cm

Postup:

Mo = Fi . ri =  (F1 . r1)   (        )   (         )   (          )

Mo =  (           )   (            )   (          )   (            )

Mo = ………….

Měřítko sil:     100N = 1 cm

Měřítko délek: 1 m  = 1 cm

Postup:

Mo = Fi . ri =  (F1 . r1)   (        )   (         )   (        )

Mo =  (           )   (            )   (          )   (            )

Mo = ………….

2.3 VÝSLEDNICE A ROVNOVÁHA ROVINNÉ SOUSTAVY SIL    		                 17. 10. 2023.

Jaké jsou základní úlohy statiky:

1. Zjištění výslednice sil

2. Řešení rovnováhy sil

VÝSLEDNICE SIL

Jedná se o nahrazení dané soustavy sil jedinou silou, která má stejný účinek na těleso jako daná soustava sil. Jedná se o opak rozkladu síly.

V tomto případě se jedná o nahrazení sil F1 a F2 jedinou silou F (výslednicí), která má na těleso stejný účinek jako obě síly.

Zdroj: https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Technicka_mechanika_statika.pdf

ROVNOVÁHA SIL

znamená, že ve všech úlohách řešíme podmínky, které jsou nutné
pro uvedení celé soustavy do rovnováhy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3.1 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA JEDNÉ NOSITELCE

24.10.2023

Výslednice R libovolného počtu sil, které působí na jedné nositelce, je dána algebraickým součtem všech těchto sil.

R = Fi        (suma) znamená součet

R = F1 + F2 + F3 + ……….

VÝPOČET VÝSLEDNICE TŘÍ SIL

Zapamatujte si,

že síly orientované doprava mají znaménko +
a síly orientované doleva mají znaménko -

Zdroj: https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Technicka_mechanika_statika.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 1:

Vypočítejte výslednici R čtyř sil F1 až F4 působící na jedné nositelce. 
Řešení: proveďte dle obrázku a doplňte výsledek.

R = ……. (N)

Grafické řešení na tabuli ve výuce !!!!!!!!

MF 100 N = 5 cm

F1 = 100 N = 5 cm, F2 = 150 N = 7,5 cm, F3 = 120 N = 6 cm, F4 = 180 N = 9 cm

Výsledek:    0,5 cm, takže kolik N?

Trojčlenka:  100 N ………………… 5 cm

x     N ………………… 0,5 cm

x100= 0,55

x = 0,5 x 1005= R = 10 N

Zdroj: https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Technicka_mechanika_statika.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 2: Zjistěte výslednici sil R pěti sil F1 až F5, které působí na jedné nositelce.

F1 = 150 N, F2 = 200 N, F3 = 100 N, F4 = 250 N, F5 = 300 N

Početní řešení:

R = Fi = F1 + F2 –F3 + F4 – F5

R = 150 + 200 – 100 + 250 – 300 = 200 N

Příklad 3:

Zjistěte velikost a smět působení výslednice R čtyř sil F1 až F4, které působí na jedné nositelce, jestliže platí:

a) všechny síly působí ve stejném směru (zleva doprava)

b) Síly F3 a F4 působí v opačném směru než síly F1 a F2

F1= 100 N, F2= 200 N, F3= 120 N, F4 = 180 N

Výsledky:

a) R = F1 + F2 + F3 + F4 = 100 + 200 + 120 + 180 = ……… N

b) R = F1 + F2 - F3 - F4 = 100 + 200 - 120 - 180 =  0 N

V tomto případě je soustava sil v rovnováze.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka na síly působící na jedné nositelce                 24.10.2023

SKUPINA A

Vypočítejte výslednici R čtyř sil F1 až F4 působící na jedné nositelce.

F1 = 150 N, F2 = 120 N, F3 = 100 N, F4 = 150 N

Řešení:

a) Početní řešení: vzorec, dosazení, výpočet

b) Grafické řešení: MF 100 N  4 cm

F1 = 150N = ….. cm,  F2 = 120N = ….. cm,

F3 = 100N = ….. cm,  F4 = 150N = ….. cm.

Výsledek cmN přepočítejte pomocí % nebo trojčlenky

SKUPINA B

Vypočítejte výslednici R čtyř sil F1 až F4 působící na jedné nositelce.

F1 = 150 N, F2 = 100 N, F3 = 120 N, F4 = 150 N

Řešení:

a) Početní řešení: vzorec, dosazení, výpočet

b) Grafické řešení: MF 100 N  4 cm

F1 = 150N = ….. cm,  F2 = 100N = ….. cm,

F3 = 120N = ….. cm,  F4 = 150N = ….. cm.

Výsledek cmN přepočítejte pomocí % nebo trojčlenky

2.3.2 DVĚ RŮZNOBĚŽNÉ SÍLY       24. 10. 2023

Jsou dány dvě síly F1 a F2.

A. Grafické řešení

A1. SILOVÝ ROVNOBĚŽNÍK

F1 = 50 N, 1 = 20°, F2 = 60 N, 2 = 70°, R =?, R = ?

MF 10 N = 1 cm

Rovnoběžky  průsečík  výsledek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A2. SILOVÝ TROJÚHELNÍK                                                 30. 10. 2023

F1 = 50 N, 1 = 20°, F2 = 60 N, 2 = 70°, R =?, R = ?

MF 10 N = 1 cm

F2 nebo F1 přenést a vznikne trojúhelník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A3. ROZLOŽENÍM SIL na složky Fx a Fy

F1 na Fx a Fy

F2 na Fx a Fy

F1x + F2x = Rx

F1y + F2y = Ry

Ze složek  Rx a Ry vznikne R což je hledaná výslednice

Úhel výslednice se změří úhelníkem.

Rx = F1x + F2x  (N)

Ry = F1y + F2y  (N)

Výslednice se vypočítá z Pythagorovy věty

Uhel výslednice pomocí goniometrické funkce

tg = protilehlá / přilehlá strana trojúhelníku

https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Technicka_mechanika_statika.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 1:

Graficky určete výslednici R a  pro síly F1 a F2

F1 = 40 N, 1 = 30°, F2 = 60 N, 2 = 70°

Postup:

Obrázek, MF 10 N  1 cm

Graficky: rovnoběžník

Výsledek: R = ……. cm  R = ……. N, R = ……….

Příklad 2:

Graficky určete výslednici R a  pro síly F1 a F2

F1 = 40 N, 1 = 30°, F2 = 60 N, 2 = 70°

Postup:

Obrázek, MF 10 N  1 cm

Graficky: rozložením na F1x, F1y, F2x, F2y, Rx a Ry

Výsledek:

F1x = …… cm  F1x = …… N

F2x = …… cm  F2x = …… N

Rx = ……   cm  Rx =   …… N

F1y = …… cm  F1y = …… N

F2y = …… cm  F2y = …… N

Ry = ……   cm  Ry =   …… N

R =   …….  cm  R = ……. N,  R = ……….

Příklad 3:

Předcházející příklad č.2 početně.

Výpočet  F1x, F1y, F2x, F2y, Rx a Ry

Z Pythagorovy věty vypočítáte R

Úhel  vypočítáte goniometrickou funkcí tg

Početně a graficky musí vyjít stejný výsledek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ROZKLAD SÍLY POČETNĚ          30.10.2023

Tímto navazujeme na předmět Matematika, kde jste se od začátku září učili goniometrické funkce. My je konečně můžeme využít v Mechanice – část Statika – rozklad síly.

Každou sílu lze rozložit do dvou složek (v libovolném směru), ale nejčastěji sílu rozkládáme do dvou složek Fx a Fy (navzájem k sobě kolmých), které působí ve směru souřadných os X a Y.

Pomůcka. Zapamatujte si, že:
 složky sil Fx jsou vázány na funkci úhlu cosinus !
 složky sil Fy jsou vázány na funkci úhlu sinus !

https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Technicka_mechanika_statika.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 1:

Rozložte sílu F1 = 80 N,  = 40° na složky Fx a Fy

Výsledek G a P musí vyjít stejně.

A. Graficky

B. Početně

Fx = F . cos = 80 . cos 40° = ……… N

Fy = F . sin =  80 . sin 40°  = …….. N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad : RŮZNOBĚŽNÉ SÍLY       25. 10. 2022

A. Graficky zjistěte výslednici R dvou různoběžných sil F1 a F2.

Postup:

Měřítko sil: F 100 N  1 cm (400 N  4 cm)

Pomocí rovnoběžek nakreslete rovnoběžník.

Změřte výslednici: R = ……… N

Změřte úhel:  = ……..°

R = 770N, =45°

B. Početně vypočítejte výslednici R dvou různoběžných sil F1 a F2.

Postup:

Rozložte F1 na F1x a F1y  (F1x =346,4 N, F1y= 200 N)

Rozložte F2 na F2x a F2y (F2x= 200 N, F2y =346,4 N)

Výpočet celkové složky Rx = F1x + F2x = 546,4 N

Výpočet celkové složky Ry = F1y + F2y = 546,4 N

Výpočet výslednice R pomocí Pythagorovy věty

772,7

Výpočet směru působení výslednice R

45°

Závěr: Výsledky grafického a početního řešení musí odpovídat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad : RŮZNOBĚŽNÉ SÍLY - PÍSEMKA       6. 11. 2023

A. Graficky zjistěte výslednici R dvou různoběžných sil F1 a F2.

Skupina A: F1=300N,  F2=400 N, 1=20°, 2=80°

Skupina B: F1= 400N, F2=300 N, 1=20°, 2=80°

Postup:

Měřítko sil: F 100 N  1 cm

Rovnoběžník nebo trojúhelník.

R = ……N,

=   ……°

B. Početně vypočítejte výslednici R dvou různoběžných sil F1 a F2.

Postup: Vzorec, doplnění, výpočet

Rozložte F1 na F1x a F1y  (F1x =…. N, F1y=… N)

Rozložte F2 na F2x a F2y (F2x=… N, F2y =… N)

Výpočet celkové složky Rx = F1x + F2x = ….  N

Výpočet celkové složky Ry = F1y + F2y = …..  N

Výpočet výslednice R pomocí Pythagorovy věty

R = ?

Závěr: Výsledky grafického a početního řešení by měly odpovídat.

# Skládání sil různých směrů Názorné video 4:19 min.

https://www.youtube.com/watch?v=UgjMbvR8sjg

# Skládání sil různého směru - různoběžných sil Video 3:04min.

Nádherná ukázka včetně:

Měřítko sil

Vytvoření silového rovnoběžníku

Výslednice jako úhlopříčka

Názorné příklady na různá zadání sil F1 a F2

https://www.youtube.com/watch?v=uzEDEg1nykA

Příklad: II-13    str. 31

Graficky: obr. II-20   (druhá varianta na tabuli) R=…?,  = …..° ?

Výpočet: Rx = 137 N, Ry = 137 N, R = 194 N,  = 45°

Příklad: II-14    str. 32

Graficky:  R=…?,  = …..° ?

Výpočet: Rx = 100 N, Ry = 69,3 N, R = 122 N,  = 34,7°

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3.3 SÍLY SE SPOLEČNÝM PŮSOBIŠTĚM

Při řešení výslednice libovolného počtu sil se společným působištěm postupujeme stejně jako u sil různoběžných.

Všechny síly rozložíme na složky x a y

Fx = F . cos

Fy = F . sin

Potom se vypočítá velikost výslednice a úhel výslednice.

A. GRAFICKÉ ŘEŠENÍ – SILOVÝ POLYGON

Silový polygon je mnohoúhelník složený z jednotlivých zadaných sil. Síly kreslíme ve zvoleném měřítku za sebou a to tak, že na sebe navazují. Na pořadí opět nezáleží, dodržujeme však směr a smysl vynášených sil. V počátku první vynášené síly je pak počátek výslednice a v konci poslední vynášené síly je taktéž konec výslednice.

https://kke.zcu.cz/export/sites/kke/old_web/_files/projekty/enazp/17/IUT/177_Mechanika_statika_IUT_P1.pdf

Příklad:

F1 = 20 N, F2 = 30 N, F3 = 40 N, F4 = 40 N

1 = 45°, 2 = 80°, 3 = 10°, 4 = 30°

Grafické řešení nakreslete přehledně, hezky a dopište výsledky R=….., R= ……

(Kontrolováno bude: čáry, šipky, písmo, tloušťky čar)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. URČENÍ ÚHLU VÝSLEDNICE PODLE SLOŽEK  Rx a Ry

Protože výslednice může ležet v různých kvadrantech, tak pro usnadnění zavádíme toto pravidlo:

Výslednice Rx nebo Ry může vyjít záporná, proto  výpočet tg se zapisuje v absolutní hodnotě!!!!!

| Rx > 0 | Ry > 0 | R = | Kvadrant I |
| --- | --- | --- | --- |
| Rx < 0 | Ry > 0 | R = 180 - | Kvadrant II |
| Rx < 0 | Ry < 0 | R = 180 + | Kvadrant III |
| Rx > 0 | Ry < 0 | R = 360 - | Kvadrant IV |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklady na výpočet R a určení úhlu výslednice.                    7. 11. 2023

Příklad 1:

Rx = 50 N, Ry = 30 N.

- Graficky

R =   …… N

αR = …….. °

- Početně

R= Rx2+ Ry2   = 502+ 302    = 2500+900  =  3400 = ….. N

tgα = IRyRxI = I3050I = ……

α = …….°

| Rx > 0 | Ry > 0 | R = | Kvadrant I |
| --- | --- | --- | --- |

αR = ……°

Příklad 2:

Rx = -50 N, Ry = 30 N.

A.  Graficky

R =   …… N

αR = …….. °

B. Početně

R= Rx2+ Ry2   = 502+ 302    = 2500+900  =  3400 = ….. N

tgα = IRyRxI = I3050I = ……

α = …….°

| Rx < 0 | Ry > 0 | R = 180 - | Kvadrant II |
| --- | --- | --- | --- |

αR = 180 – α = ……°

Příklad 3:

Rx = -50 N, Ry = -30 N.

A. Graficky

R =   …… N

αR = …….. °

B. Početně

R= Rx2+ Ry2   = 502+ 302    = 2500+900  =  3400 = ….. N

tgα = IRyRxI = I3050I = ……

α = …….°

| Rx < 0 | Ry < 0 | R = 180 + | Kvadrant III |
| --- | --- | --- | --- |

αR = 180 + α = ……°

Příklad 4:

Rx = 50 N, Ry = -30 N.

A. Graficky

R =   …… N

αR = …….. °

B. Početně

R= Rx2+ Ry2   = 502+ 302    = 2500+900  =  3400 = ….. N

tgα = IRyRxI = I3050I = ……

α = …….°

| Rx > 0 | Ry < 0 | R = 360 - | Kvadrant IV |
| --- | --- | --- | --- |

αR = 360 - α = ……°

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad: II-16    str. 34 (domácí úkol pro zlobidla)

Zjistěte výslednici  R tří sil F1, F2, F3 se společným působištěm.

F1 = 200 N, F2 = 400 N, F3 = 150 N, α1 = 30°, α2 = 45°, α3 = 90°.

A. Graficky:  R =…?,  = …..° ?

B. Početně

Rx = …. N, Ry = ….. N, R = …… N,  = ……,    αR = …..°

Příklad: II-17    str. 35 (domácí úkol pro zlobidla)

Zjistěte výslednici  R čtyř sil F1 až F4 se společným působištěm.

F1 = 300 N, F2 = 400 N, F3 = 500 N, F4 = 600 N

A. Graficky:  R =…?,  = …..° ?

B. Početně

Rx = …. N, Ry = ….. N, R = …… N,  = ……,    αR = …..°

Příklad: II-16    str. 34 - výsledky

Zjistěte výslednici  R tří sil F1, F2, F3 se společným působištěm.

F1 = 200 N, F2 = 400 N, F3 = 150 N, α1 = 30°, α2 = 45°, α3 = 90°.

A. Graficky:  R =…?,  = …..° ?

B. Početně

Rx = 456 N, Ry = -32,8 N, R = 457 N, α = 4,11°, R = 356°

Příklad: II-17    str. 35 – výsledky

Zjistěte výslednici  R čtyř sil F1 až F4 se společným působištěm.

F1 = 300 N, F2 = 400 N, F3 = 500 N, F4 = 600 N,  α1 = 30°, α2 = 45°, α3 = 90°.

A. Graficky:  R =…?,  = …..° ?

B. Početně

Rx = -200 N, Ry = -200 N, R = 283 N,  = 45°,    αR = 225°

2.3.4 ROVNOBĚŽNÉ SÍLY – VÝSLEDNICE

Zapamatujte si,

že síly orientované doprava mají znaménko +
a síly orientované doleva mají znaménko -
že síly orientované nahoru mají znaménko +
a síly orientované dolů mají znaménko -

Velikost: R = Fi (F1 + F2 …….) N

je – li R  0, potom výslednice působí ve směru kladném (směrem nahoru)

je – li R  0, potom výslednice působí ve směru záporném (směrem dolů)

je – li xR > 0, potom výslednice působí vpravo od počátku

je – li xR <  0, potom výslednice působí vlevo od počátku

Vzorečky pro konkrétní příklady

R = Fi = -F1 – F2 – F3 – F4

R . xR  = Fi . xi

XR =  Fi .  xiR=  -F1 .  x1 -F2 .  x2 -F3 . x3 -(F4 .  x4)R

Poznámka ke vzorečku: Již dříve jsme se naučili, že:

Moment proti směru hodinových ručiček je kladný

Moment ve směru hodinových ručiček je záporný

Příklad 1:

Zjistěte velikost, směr působení a polohu výslednice R čtyř rovnoběžných sil F1 až F4.

F1 = 300 N, F2 = 400 N, F3 = 500 N, F4 = 600 N

X1 = 2 m, x2 = 3 m, x3 = 5 m, x4 = 7 m

Nakreslete v měřítku: Msil 100N  1 cm, M délek 1m  1 cm

Do obrázku potom dokreslete výsledek (červeně)

R =  Fi = -F1 – F2 – F3 – F4 = - 300 – 400 – 500 – 600 = - 1 800 N

R . xR  = Fi . xi

XR = -(F1 .  x1) -(F2 .  x2) -(F3 .  x3) -(F4 .  x4)R

XR = -300 .  2-400 .  3-500 .  5-(600 .  7)-1800 = -8500-1800  = 4,72 m

Příklad 2:

Zjistěte velikost, směr působení a polohu výslednice R tří rovnoběžných sil F1 až F3.

F1 = 500 N, F2 = 1 500 N, F3 = 1 000 N

X1 = 1 m, x2 = 3 m, x3 = 5 m

Nakreslete v měřítku: Msil 100N  1 cm, M délek 1m  1 cm

Do obrázku potom dokreslete výsledek (červeně)

R =  Fi = -F1 – F2 – F3 = - 500 – 1500 – 1000 = - 3 000 N

R . xR  = Fi . xi

XR = -(F1 .  x1) -(F2 .  x2) -(F3 .  x3) -(F4 .  x4)R

XR = -500 .  1-1500 .  3-1000 .  5-3000 = -10 000-3000  = 3,33 m

2.3.4 ROVNOBĚŽNÉ SÍLY   (114)

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ – nejkrásnější ale nejnáročnější !!!!!

Postup:

Sestrojení silového (F1, F2, … R, síly ) a vláknového (1,2,3…., přímky-vlákna) obrazce.

Tzv. Pólový obrazec

http://www.hb73.kvalitne.cz/Dokumenty/MECH_statika.pdf

Pravidlo : zapamatuj = základ úspěchu !!!!

Úsečky tvořící ve vláknovém obrazci uzavřený trojúhelník se v zadání protínají v jednom bodě (průsečíku). Přesvědčíme se na příkladě.

Příklad:

F1 = 200 N, F2 = 300 N, F3 = 500 N

X1 = 2 cm, x2 = 6 cm, x3 = 12 cm

MF 100N  1 cm

Z důvodu většího obrázku Kreslete na novou stránku.

Za domácí úkol si vypočítejte a početně ověřte výsledek z grafického řešení !!!!!!!

SILOVÝ A VLÁKNOVÝ (PÓLOVÝ) OBRAZEC

Změřením jsme zjistili:

R = 10 cm = 1000 N

xR = 8,2 cm

Pomoc do výuky:

https://kke.zcu.cz/export/sites/kke/old_web/_files/projekty/enazp/17/IUT/177_Mechanika_statika_IUT_P1.pdf

Nebo

http://www.hb73.kvalitne.cz/Dokumenty/MECH_statika.pdf

ROVNOBĚŽNÉ SÍLY:                     25. 11. 2023

Graficky a početně vyřešte soustavu rovnoběžných sil

Příklad:

F1 = 500 N, F2 = 300 N, F3 = 200 N

X1 = 2 cm, x2 = 6 cm, x3 = 12 cm

MF 100N  1 cm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka 4. 2. 2023

2.3.5 OBECNÁ SOUSTAVA SIL (116)     4. 12. 2023

Grafické řešení je zcela totožné jako u soustavy rovnoběžných sil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4 TĚŽIŠTĚ (str. 73)		                   6. 12. 2023

Definice:

Těžištěm tělesa nazýváme bod, kterým prochází výslednice tíhových sil.

Cílem tohoto tématu je zjistit kde se hledaný bod (těžiště) nachází.

Těžiště základních geometrických obrazců

Úsečka 				Čtverec			     Obdélník

Kruhový oblouk			 Trojúhelník		  Kruhová výseč

Zdroj: https://ufmi.ft.utb.cz/texty/mechanika/M_10.pdf

Tisk a nalepit tuto stránku do sešitu!!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4.1 TĚŽIŠTĚ SLOŽENÉ ROVINNÉ ČÁRY (str. 77)

Výpočet souřadnice xT a yT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4.1 TĚŽIŠTĚ SLOŽENÉ ROVINNÉ ČÁRY (str. 75)

Zdroj: https://ufmi.ft.utb.cz/texty/mechanika/M_10.pdf

Tisk a nalepit tuto stránku do sešitu!!!!

Výpočet souřadnice xT a yT

Poznámka:

Pokud složenou čáru umístíme do 1. kvadrantu, pak při rozepisování vzorce pro xT a yT bude mít každý člen algebraického součtu kladné znaménko, protože souřadnice těžišť xT a yT budou v tomto případě kladné a délky jednotlivých úseků mají kladnou hodnotu vždy.

Pro uvedený obrázek složené rovinné čáry bude platit:

------------------------------------------------------------

Těžiště lomené čáry		             11. 12. 2023

Příklad 1.

Zjistěte polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 1 cm, l2 = 2 cm, l3 = 3 cm

Postup:

1. Obrázek, výsledek „T“pak do něj zakreslete a zvýrazněte

2. Celková délka čáry

L = li = l1 + l2 + l3 = 1 + 2 + 3 = 6 cm

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

4.

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 2.								12.12.2023

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = l2 = 3 cm (výsledek xT = 2,25 cm, yT = 2,25 cm)

Postup:

1. Obrázek

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 3.

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = l2 = 3 cm (výsledek xT = 0,75 cm, yT = 0,75 cm)

Postup:

1. Obrázek

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 4.

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = l2 = l3 = 4 cm, (výsledek xT = 4 cm, yT = 3 cm)

Postup:

1. Obrázek

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek T zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 5.

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 2 cm,  l2 = 4 cm (výsledek xT = 0,33 cm, yT = 1,33 cm)

Postup:

1. Obrázek

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek T zakreslete  a zakótujte do zadání

Příklad 6.

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 2 cm,  l2 = 4 cm (výsledek xT = 0,5 cm, yT = 2 cm)

Postup:

1. Obrázek, výsledek

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek T zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 7.

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 4 cm,  l2 = 6 cm (výsledek xT = 0,8 cm, yT = 4,2 cm)

Postup:

1. Obrázek, výsledek „T“pak do něj zakreslete a zvýrazněte

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 8.

Početní metodou určete polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 5 cm,  l2 = 6 cm, l3 = 7 cm, l4 = 3 cm (výsledek xT = 6,58 cm, yT = 2,5 cm)

Postup:

1. Obrázek, výsledek

2. Celková délka čáry

3. Souřadnice těžišť

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek T zakreslete a zakótujte do zadání

Příklad 9.   Na písemce

Těžiště složené čáry                              9. 1. 2024

Postup:

1. Obrázek, M1:1,

2. Výpočet těžišť čar

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

6. Výsledek „T“ zakreslete a zakótujte do zadání

Skupina A: l1 = 3 cm, l2 = 5 cm, l3 = 5 cm

Skupina B: l1 = 2 cm, l2 = 4 cm, l3 = 4 cm

Pomocné vzorečky:

2.4.2 TĚŽIŠTĚ SLOŽENÉ ROVINNÉ PLOCHY 	      12.12.2023

Zdroj: https://ufmi.ft.utb.cz/texty/mechanika/M_10.pdf

Obrázek: Grafické schéma a rozdělení na plochy

------------------------------------------------------------

Příklad

Vycházíme z předešlého obrázku.

Početní metodou určete polohu těžiště složené rovinné plochy.

a = b = 200 mm,  c = 100 mm, d = 20 mm  (výsledek xT = 98 mm, yT = 54 mm)

Postup:

1. Celkovou plochu rozložíme na tři dílčí obdélníky a spočítáme plochy  S1, S2, S3

2. Plošný obsah celé rovinné plochy: S

3. Určení souřadnic těžišť jednotlivých ploch: x, y

4. Výpočet souřadnice xT

5. Výpočet souřadnice yT

Příklad 1.

Početní metodou určete polohu těžiště složené rovinné plochy.

a = 20 mm, b = 30 mm c = 40 mm, d = 10 mm (výsledek xT = 15 mm, yT = 12,5 mm)

Postup:

1. Nakreslit zadání M 1:1

2. Celkovou plochu rozložíme na dílčí obdélníky a spočítáme plochy  S1, S2

3. Plošný obsah celé rovinné plochy: S

4. Určení souřadnic těžišť jednotlivých ploch: x1, y1, x2,y2

5. Výpočet souřadnice xT

6. Výpočet souřadnice yT

7. Do zadání zakreslete T a okótujte xT a yT.

S = Si = S1 + S2 = …………….. mm2

xT = Si . xiS = S1 . x1+S2.x2S = …………..…. = ……. mm

yT = Si . yiS = S1 . y1+S2.y2S = …………..…. = ……. mm

Příklad 2.

Početní metodou určete polohu těžiště složené rovinné plochy.

a = 20 mm, b = 30 mm c = 40 mm, d = 10 mm (výsledek xT = 15 mm, yT = 12,5 mm)

Postup:

1. Nakreslit zadání M 1:1

2. Celkovou plochu rozložíme na dílčí obdélníky a spočítáme plochy  S1, S2

3. Plošný obsah celé rovinné plochy: S

4. Určení souřadnic těžišť jednotlivých ploch: x1, y1, x2,y2

5. Výpočet souřadnice xT

6. Výpočet souřadnice yT

7. Do zadání zakreslete T a okótujte xT a yT.

Poznámka: Plochy jsme si rozdělili jinak ale výsledek musí vyjít stejně jak v Příkladu 1.

S = Si = S1 + S2 = …………….. mm2

xT = Si . xiS = S1 . x1+S2.x2S = …………..…. = ……. mm

yT = Si . yiS = S1 . y1+S2.y2S = …………..…. = ……. mm

Příklad 3.

Početní metodou určete polohu těžiště složené rovinné plochy.

a = 40 mm, b = 10 mm (výsledek xT = 13,57 mm, yT = 13,57 mm)

Postup:

1. Nakreslit zadání M 1:1

2. Celkovou plochu rozložíme na dílčí obdélníky a spočítáme plochy  S1, S2

3. Plošný obsah celé rovinné plochy: S

4. Určení souřadnic těžišť jednotlivých ploch: x1, y1, x2,y2

5. Výpočet souřadnice xT

6. Výpočet souřadnice yT

7. Do zadání zakreslete T a okótujte xT a yT.

Příklad 4.

Početní metodou určete polohu těžiště složené rovinné plochy.

a = 100 mm, b = 60 mm, c = 25 mm, d = 15 mm (výsledek xT = 33,9 mm, yT = 20,4 mm)

Postup:

1. Nakreslit zadání M 1:1

2. Celkovou plochu rozložíme na dílčí obdélníky a spočítáme plochy  S1, S2

3. Plošný obsah celé rovinné plochy: S

4. Určení souřadnic těžišť jednotlivých ploch: x1, y1, x2,y2

5. Výpočet souřadnice xT

6. Výpočet souřadnice yT

7. Do zadání zakreslete T a okótujte xT a yT.

Příklad 5.   Na písemce

Postup:

1. Nakreslit zadání M 1:1

2. Celkovou plochu rozložíme na dílčí obdélníky a spočítáme plochy  S1, S2,S3

3. Plošný obsah celé rovinné plochy: S

4. Určení souřadnic těžišť jednotlivých ploch: x1, y1, x2,y2, x3, y3

5. Výpočet souřadnice xT

6. Výpočet souřadnice yT

7. Do zadání zakreslete T a okótujte xT a yT.

a = 70 mm, b = 40 mm, c = 20 mm, d = 10 mm, e = 30 mm, f = 20 mm

Skupina

Skupina

2.4.3 TĚŽIŠTĚ LOMENÉ ČÁRY - GRAFICKY 	      9.1.2024

2.4.3 TĚŽIŠTĚ LOMENÉ ČÁRY - GRAFICKY 	      9.1.2024

4 cm

5 cm

2 cm

4 cm

2 cm

5 cm

Postup:

1. Složenou čáru nakreslíme v horní části výkresu (A4)

2. Složenou čáru rozložíme na jednotlivé přímkové úseky (l1, l2, l3, ….)

3. V těžištích těchto přímkových úseků zavedeme ve svislém i vodorovném směru síly, reprezentující ve zvoleném měřítku velikosti přímkových úseků.

4. Sestrojíme silové obrazce ze sil svislého i vodorovného směru (F1x, F2x, F3x, F1y, F2y, F3y)

5. Sestrojíme vláknové obrazce a vlákna přeneseme na jednotlivé síly – v našem případě na jejich nositelky.

6. Těžiště leží v průsečíku obou výslednic, respektive jejich nositelek.

7. Těžiště „T“ zvýraznit a označit souřadnice xT a yT.

8. Napsat výsledek: xT = ….., yT = …….

POROZUMĚLI????

Pokud ano tak si pro zadaný příklad vypracujte grafické řešení.

Zadání:

Zjistěte polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 20 mm, l2 = 40 mm, l3 = 40 mm

Měřítko: M 1:1

Výsledek by graficky měl vyjít:  xT =26 mm, yT = 16 mm

Zadání:

Zjistěte polohu těžiště lomené čáry.

l1 = 20 mm, l2 = 50 mm, l3 = 40 mm

Měřítko: M 1:1

Výsledek by graficky měl vyjít:  xT =25,5 mm, yT = 22.7 mm

2.4.4 TĚŽIŠTĚ SLOŽENÉ PLOCHY - GRAFICKY 	 15.1.2024

Postup:

1. Složenou plochu nakreslíme v horní části výkresu (A4)

2. Složenou plochu rozložíme na základní geometrické tvary.

3. V těžištích těchto geometrických útvarů zavedeme ve svislém i vodorovném směru síly, reprezentující ve zvoleném měřítku velikosti ploch příslušných geometrických útvarů.

4. Sestrojíme silové obrazce ze sil svislého i vodorovného směru (F1x, F2x, F3x, F1y, F2y, F3y)

5. Sestrojíme vláknové obrazce a vlákna přeneseme na jednotlivé síly – v našem případě na jejich nositelky.

6. Těžiště leží v průsečíku obou výslednic, respektive jejich nositelek.

7. Těžiště „T“ zvýraznit a označit souřadnice xT a yT.

8. Napsat výsledek: xT = ….., yT = …….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4.4 TĚŽIŠTĚ SLOŽENÉ PLOCHY - GRAFICKY 	 15.1.2024

Základní pojmy a opakování toho co jsme probrali:

Mechanika patří společně s matematikou a astronomií k nejstarším vědním oborům.

Mechanika tvoří základ všech technických výpočtů.

Technická mechanika se rozděluje do čtyř částí a to z hlediska skupenství, látek či prostředí.

- Mechanika tuhých těles

- Mechanika pružných - poddajných těles

- Mechanika kapalin

- Mechanika plynů

Mechanika tuhých těles.

Zde patří statika, kinematika a dynamika (1. ročník)

Statika: Síla, rozklad síly, moment síly, výslednice a  rovnováha soustavy sil, těžiště.

Máme probráno v 1. pololetí !!!!!!

Mechanika pružných – poddajných těles

Zde patří pružnost a pevnost (1. ročník)

Budeme probírat v 2. pololetí.

Mechanika kapalin.

Tzv. hydromechanika, která se dělí na hydrostatiku a hydrodynamiku (2. ročník)

Mechanika plynů.

Tzv. aeromachanika. (2. ročník)

Termomechanika

Nauka o teple. Zabývá se přenosem a sdílením tepla. (2. ročník)

Závěr:

Obor TZB se nejvíce zabývá hydromechanikou (voda), aeromechanikou (plyny, vzduch) a termomechanikou (přenos a sdílení tepla).