STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

MECHANIKA

1. ročník – 2. pololetí

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2022/2023					             Třída T1

OBSAH UČIVA

1. ročník

hodin týdně 3, týdnů 34, hodin celkem 102

Pátek 1 hodina

Úterý 2 hodiny

1. Úvod

2. Statika, Těžiště

3. Pružnost a pevnost

4. Mechanika tekutin

Obecný cíl:

Učivo předmětu mechanika poskytuje žákům na přiměřené úrovni vědomosti o statice, pružnosti a pevnosti, hydromechanice a termomechanice.

Předmět mechanika je základním odborným předmětem, na který navazují profilující odborné předměty, zejména vytápění, zdravotní technika a vzduchotechnika.

Tematické celky předmětu mechanika jsou sestaveny v návaznosti na výše uvedené odborné předměty s důrazem i na ekonomické, ekologické aspekty a na bezpečnost a hygienu práce.

Charakteristika učiva:

Učivo je dotováno 3 hodinami v 1. a 2. ročníku a je rozděleno do následujících tematických celků:

1. ročník: Úvod, Statika, Nauka o pružnosti a pevnosti

2. ročník: Úvod, Hydrostatika, Hydrodynamika, Termomechanika, Termodynamika plynů, Termodynamika par, Tepelné oběhy, Proudění plynů a par, Spalování

Literatura

| MEC | POB | Technická mechanika I | Mičkal | Informatorium Praha | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEC | POB | Sbírka úloh z technické mechaniky | Mičkal | Informatorium Praha | 1998 |

Pomůcky a potřeby

Sešit formátu A4 čtverečkovaný 60 listů na poznámky, podklady k úkolům apod.

Hodnocení a klasifikace v souladu se školním řádem část „H“

Úkoly budou hodnoceny průběžně.

Písemky k probraným tématům budou vždy oznámeny předem.

Na konci pololetí před uzavřením známek kontrola všech sešitů, sešity musí být v absolutním pořádku, se všemi nakreslenými obrázky a se vším dopsaným učivem.

Známky budou průběžně zapisované do systému EDUPAGE.

NADPISY HŮLKOVÝM PÍSMEM 5 mm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hodnocení a uzavření klasifikace

Dle Školního řádu – část H.

H. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Výběr nejdůležitějších bodů

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Podmínkou klasifikace v jednotlivých předmětech je odevzdání všech prací stanovených vyučujícím předmětu na začátku školního roku (sešit, výkres, výpočet, protokol apod.), jinak nemůže být žák hodnocen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.6 Zásady klasifikace a získávání podkladů

Při hodnocení žáků, tj. průběžné i celkové klasifikaci za příslušné klasifikační období, pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Je nutné zajistit patřičnou četnost zkoušení (jak písemného, tak i ústního) a transparentnost při hodnocení zkoušeného žáka. V předmětech, kde jsou součástí klasifikace grafické či písemné práce, učitel přihlíží kromě věcné správnosti a estetické stránky prací také k plnění termínů při jejich odevzdávání žákem.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
a) nehodnotí žáky v den jejich návratu do školy po nemoci delší než jeden týden,
b) účelem zkoušení není nacházet nedostatky nebo mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
c) v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky.

1.7 Vlastní klasifikace

d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně.

g) Při klasifikaci na konci klasifikačního období se u žáka hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje automaticky jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale po celkovém posouzení práce žáka vyučujícím.

1.9.2 Pochybnosti o správnosti hodnocení
Má-li žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení.

1.10 Doplňková klasifikační zkouška
Doplňková klasifikační zkouška je vnitřní opatření školy vztahující se ke klasifikaci žáka
v jednotlivých povinných předmětech. Jestliže v příslušném pololetí opakovaná krátkodobá nebo dlouhodobá absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % z celkového počtu odučených hodin, může vyučující rozhodnout, že žák vykoná doplňkovou klasifikační zkoušku. Tato zkouška je samostatná a její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí.

1.6 Zásady klasifikace a získávání podkladů

Při hodnocení žáků, tj. průběžné i celkové klasifikaci za příslušné klasifikační období, pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Je nutné zajistit patřičnou četnost zkoušení (jak písemného, tak i ústního) a transparentnost při hodnocení zkoušeného žáka. V předmětech, kde jsou součástí klasifikace grafické či písemné práce, učitel přihlíží kromě věcné správnosti a estetické stránky prací také k plnění termínů při jejich odevzdávání žákem.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

a) nehodnotí žáky v den jejich návratu do školy po nemoci delší než jeden týden,

b) účelem zkoušení není nacházet nedostatky nebo mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,

c) v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky.

1.7 Vlastní klasifikace

d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně.

g) Při klasifikaci na konci klasifikačního období se u žáka hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje automaticky jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale po celkovém posouzení práce žáka vyučujícím.

1.9.2 Pochybnosti o správnosti hodnocení
Má-li žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení.

1.10 Doplňková klasifikační zkouška
Doplňková klasifikační zkouška je vnitřní opatření školy vztahující se ke klasifikaci žáka v jednotlivých povinných předmětech. Jestliže v příslušném pololetí opakovaná krátkodobá nebo dlouhodobá absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % z celkového počtu odučených hodin, může vyučující rozhodnout, že žák vykoná doplňkovou klasifikační zkoušku. Tato zkouška je samostatná a její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí.

Základní pojmy a opakování toho co jsme probrali:

22. 1. 2024

Mechanika patří společně s matematikou a astronomií k nejstarším vědním oborům.

Mechanika tvoří základ všech technických výpočtů.

Technická mechanika se rozděluje do čtyř částí a to z hlediska skupenství, látek či prostředí.

- Mechanika tuhých těles

- Mechanika pružných - poddajných těles

- Mechanika kapalin

- Mechanika plynů

Mechanika tuhých těles.

Zde patří statika, kinematika a dynamika (1. ročník)

Statika: Síla, rozklad síly, moment síly, výslednice a  rovnováha soustavy sil, těžiště.

Máme probráno v 1. pololetí !!!!!!

Mechanika pružných – poddajných těles

Zde patří pružnost a pevnost (1. ročník)

Budeme probírat v 2. pololetí.

Mechanika kapalin.

Tzv. hydromechanika, která se dělí na hydrostatiku a hydrodynamiku (2. ročník)

Mechanika plynů.

Tzv. aeromachanika. (2. ročník)

Termomechanika

Nauka o teple. Zabývá se přenosem a sdílením tepla. (2. ročník)

Závěr:

Obor TZB se nejvíce zabývá hydromechanikou (voda), aeromechanikou (plyny, vzduch) a termomechanikou (přenos a sdílení tepla).

3. PRUŽNOST A PEVNOST                   22.1.2024

Je to část mechaniky, která zkoumá deformace a napětí.

3. 1 DRUHY NAMÁHÁNÍ

- namáhání na tah

- namáhání na tlak

- namáhání na ohyb

- namáhání na smyk

- namáhání na krut

3. 2 NAPĚTÍ

Napětí působící kolmo na průřez se nazývá normálové napětí a značí se písmenem  (sigma)

Napětí působící tečně k průřezu se nazývá tečné a značí se písmenem  (tau)

Napětí normálové  je vyvoláno namáháním na TAH, TLAK, OHYB

Napětí tečné  je vyvoláno namáháním na KRUT, SMYK

Namáhání na tah

Namáhání na tlak

Namáhání na ohyb

Namáhání na smyk - střih

Namáhání na krut

https://houskatech.wordpress.com/mechanika/

http://strojirenstvi-maturita.blogspot.com/2011/10/maturitni-otazka-c-7a.html

3. 3 NAPĚTÍ SKUTEČNÉ A DOVOLENÉ

Strojní součásti se navrhují s určitou rezervou – bezpečností. Jedná se o dovolené napětí, které při namáhání může vzniknout aniž by došlo k poruše materiálu.

Musí tedy vždy platit podmínka:

Skutečné napětí musí být menší nebo rovno než Dovolené napětí. !!!

t   Dt		TAH

d   Dd		TLAK

o  Do		OHYB

s    Ds		SMYK

k  	Dk		KRUT

Velikost dovoleného napětí závisí hlavně na mechanických vlastnostech materiálu. Určuje se z hodnot získaných při zkoušce tahem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://homel.vsb.cz/~lic098/files/2.cviceni.pdf

3. 4 DIAGRAM NAPĚTÍ ZE ZKOUŠKY TAHEM      22.1.2024

Při této zkoušce se na zkušebním stroji zatěžuje zkušební tyč a zapisovací zařízení zobrazuje závislost zatížení na deformaci – tzn. PRODLOUŽENÍ.

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

Legenda

napětí v tahu	 (=F/S)

prodloužení	 (=l/l)

Re	mez kluzu

Rm	pevnost v tahu

Popis a vysvětlení diagramu.

Až do určitého bodu diagramu je závislost napětí na prodloužení přímková – lineární. Jestliže v této oblasti zkoušku přerušíme tj. zkušební tyč odlehčíme, deformace zcela vymizí a tyč se vrátí do původního stavu.  To znamená, že v této oblasti vznikají jen pružné deformace.

Po překročení oblasti pružných deformací (lineární závislost) dochází v určitém místě diagramu k zajímavému jevu. Aniž se zvětšuje zatížení, tyč se stále prodlužuje. Tomuto místu se říká výrazná mez kluzu  - Re. Po překročení této meze, je již závislost zatížení na deformaci silně nelineární až v určitém bodě dojde k přetržení zkušební tyče. Tomuto bodu odpovídá pevnost v tahu – Rm.

U křehkých (tvrdých)materiálů se výrazná mez kluzu neprojeví, takže jediným charakteristickým bodem je pouze pevnost v tahu Rm.

Závěr:

Dovolené napětí se proto u houževnatých materiálů vztahuje k výrazné mezi kluzu Re a u křehkých materiálů k pevnosti v tahu Rm.

# Hodnoty mezí pevnosti, kluzu, únavy a dovolených napětí pro ocel

https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/hodnoty-mezi-pevnosti-kluzu-unavy-a-dovolenych-napeti-pro-ocel

Hodnoty dovoleného napětí v tahu, tlaku, ohybu, krutu a smyku pro ocel třídy 11 370. Způsob zatížení statický.

Tah  Dt		100 – 140 MPa

Tlak  Dd		100 – 140 MPa

Ohyb Do		110 – 155 MPa

Smyk Ds		65 – 90 MPa

Krut    Dk		65 – 90 MPa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. 5 ZÁKLADNÍ ZÁKON PRUŽNOSTI A PEVNOSTI  (137)

Dle diagramu pro houževnaté materiály je nutné aby skutečné napětí  nepřekročilo přímkovou oblast, tzn. aby strojní součásti pracovaly pouze v oblasti pružných deformací.

tg = /

Tento poměr se označuje písmenem E a nazývá se modul pružnosti materiálu v tahu.

Potom platí

E = /               resp.  = E .     (MPa)

Závěr:

Tento vztah se nazývá Hookův zákon.

Určuje závislost napětí a prodloužení při namáhání na tah (tlak) v oblasti pružných deformací.

JE TO ZÁKLADNÍ ZÁKON PRUŽNOSTI A PEVNOSTI

------------------------------------------------------------------------------

3. 6 NAMÁHÁNÍ S NAPĚTÍM ROZLOŽENÝM V PRŮŘEZU ROVNOMĚRNĚ

3.6.1  NAMÁHÁNÍ NA TAH A TLAK     (138)

Napětí v tahu či tlaku se vypočítá když zatěžující sílu, působící v ose (kolmo na namáhaný průřez) vydělíme plošným obsahem tohoto průřezu. (139)

Vzorec pro tah

t = F/S     (MPa)

F = zatěžující síla (N)

S = plocha průřezu (kolmá ke směru zatěžující síly (mm2)

Vzorec pro tlak

d= F/S       (MPa)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 1:

Vypočítejte napětí v tyči o průměru 10 mm, která je namáhána na tah silou 10 000 N.  (127,4 MPa)

Řešení:

t = F/S

F = 10 000 N

S = π . d24 = ………………..  = ……. mm2

σt= 10 000………  = ……….. MPa

Příklad 2:

Vypočítejte napětí v tyči o 10 x 10 mm, která je namáhána na tah silou 10 000 N.  (100 MPa)

Řešení:

t = F/S

F = 10 000 N

S = a2 = 10 x 10=……….mm2

σt= 10 000………  = ……….. MPa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 3: Vypočítejte napětí v průřezech 1-1, 2-2, 3-3 tyče kruhového průřezu zatížené v ose silou F.

Řešení:

a) Nejdříve se vypočítají plošné obsahy v průřezech 1-1,2-2, 3-3

b) Napětí v tahu v jednotlivých průřezech.

Příklad 4: Zjistěte napětí, které vznikne v tyči s průměry d1 a d2.

(t1 = 25,4 MPa, t2 = 70,7 MPa)

F = 50 000 N, d1 = 50 mm, d2 = 30 mm

Výpočet S1

Výpočet S2

Vzorec a výpočet t1

Vzorec a výpočet t2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka: 30. 1. 2024

Příklad 1 : Zjistěte napětí, které vznikne v tyči tvaru prstence  s průměry

d1 a d2.

A. F = 20 kN, d1 = 40 mm, d2 = 20 mm

B. F = 40 kN, d1 = 60 mm, d2 = 40 mm

Příklad 2: Jakou silou je namáhána tyč obdélníkového tvaru

A. t = 30  MPa, a = 4 cm, b = 2 cm

B. t = 40  MPa,  a = 6 cm, b = 4 cm

3.6.2  DIMENZOVÁNÍ  NA TAH A TLAK               29.1.2024

Při dimenzování strojních součástí se vychází z podmínky, že skutečné napětí vznikající v zatížených součástech nesmí být větší než příslušné napětí dovolené.

Vzorec pro tah

Dt  ≥  F/S     (MPa)

Vzorec pro tlak

DD  ≥  F/S   (MPa)

Dt , DD  jsou dovolená napětí v tahu a tlaku.

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

Statické zatížení: Stálé tzv. klidné zatížení

Míjivé zatížení tzv. dynamické namáhání: zatížení - odlehčení

Střídavé zatížení tzv. dynamické namáhání: střídá se tah – tlak

https://download.spstrplz.cz/automatizace_vyrobnich_procesu/2_ucebni_texty_KA1/Mech_I_VI_uc_t/mec2_txt.pdf

Příklad 1: Zjistěte rozměry ocelové tyče 11 500 čtvercového průřezu zatížené v ose silou. F = 100 000,  Dt  = 150 MPa.  (a = 25,8 čili 26 mm)

Základní vzorec:

Dt  ≥  F/S

Řešení: Výpočet plochy:

S ≥ FσDt   = 100 000150 = 666 mm2

Určení rozměru:

Příklad 2: Vypočítejte průměr „d“ svorníku (tzv. spojovací tyče), který je namáhán na tah. F = 10 000 N, Dt  = 160 MPa.

(d = 8,92 čili 9 mm)

Základní vzorec:

Dt  ≥  F/S

Řešení: Výpočet plochy:

Výpočet průměru:

Příklad 3: Vypočítejte průměr „d“ drátu (11 370) , na který se zavěsíte. F = …… N, Dt  = 120 MPa.

Základní vzorec:

Dt  ≥  F/S

Řešení: Výpočet plochy:

Výpočet průměru:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad 4

Určete průřezové rozměry táhla obdélníkového průřezu z oceli 11 600, přičemž jedna strana má rozměr 11 mm. Táhlo je zatíženo tahovou silou F = 45 kN.

Ze Strojnických tabulek je pro ocel 11 600: Dt = 135 MPa.

(S= 333,33 mm2, a = 11 mm, b = 31 mm)

S = F(N)σDt(MPa)= …………………………..  mm2

S = a . b

b = …………….

Rozměry táhla jsou a = …….. mm, b = ………..mm

3.6.3  DEFORMACE STROJNÍCH ČÁSTÍ NAMÁHANÝCH NA TAH A TLAK                                                                                30. 1. 2024

Odvození deformace nebo-li prodloužení l.

Vycházíme z Hookova zákona:

E = modul pružnosti v tahu pro ocel  2,1 . 105 MPa

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

3.6.3  DEFORMACE STROJNÍCH ČÁSTÍ  NAMÁHANÝCH NA TAH a TLAK					                                                  30. 1. 2024

Vznik napětí je v zatížených strojních součástech doprovázen vznikem deformace. Závislost deformace na vnějším zatížení určuje DEFORMAČNÍ ROVNICE. Při namáhání na tah či tlak je touto deformační rovnicí HOOKŮV ZÁKON.

t = E .                (MPa)

Relativní prodloužení  je poměr skutečného prodloužení l a délky tyče před zatížením l

= llo		    (-)

Po úpravě má pak deformační rovnice tvar.

t = E .

t = E .  ll

l = tE . lo            (mm)

Dosadíme – li za napětí t = FS   tak dostáváme:

l = FS . loE          (mm)

Závěr: Deformační rovnici používáme při výpočtech prodloužení namáhaných na tah.

E = modul pružnosti v tahu pro ocel  2,1 . 105 MPa

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6.3  DEFORMACE STROJNÍCH ČÁSTÍ NAMÁHANÝCH NA TAH                                                                                 30. 1. 2024

Odvození deformace nebo-li prodloužení l.

Vycházíme z Hookova zákona:

E = modul pružnosti v tahu pro ocel  2,1 . 105 MPa

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

Příklad 1

Ze Strojnických tabulek je pro ocel 11 500: Dt = 150 MPa

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/hodnoty-mezi-pevnosti-kluzu-unavy-a-dovolenych-napeti-pro-ocel

http://www.czferrosteel.cz/pdf/tyce-11500.pdf

Příklad 2

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/10_MEC_NAMAHANI_NA_TAH_2_ROCNIK_1_CAST-UT.pdf

Statická tahová síla:

Míjivá tahová síla:

Příklad na prodloužení tyče namáhané na tah   (Sbírka 165)

Příprava na písemku (vzorce budou k dispozici)

Navrhněte velikost průměru d tyče kruhového průřezu a zjistěte její prodloužení, je-li namáhána na tah silou F.

(d = 4 mm, l = 1,2 mm)

F = 2.103N, l = 1,5 m, Dt = 160 MPa, E = 2.105 MPa

Řešení: použijte známé rovnice

Pro d:      Dt  ≥  FS

S =  . d2 / 4

Pro l:     l = FS . lE

Písemka: 21.2.2023

Navrhněte velikost průměru d tyče kruhového průřezu a zjistěte její prodloužení, je-li namáhána na tah silou F.

(d = ?? mm, l = ?? mm)

A: F = 6000 N, l = 2 m, Dt = 160 MPa, E = 2.105 MPa

B: F = 8000 N, l = 4 m, Dt = 160 MPa, E = 2.105 MPa

Řešení: použijte známé rovnice

Pro d:      Dt  ≥  FS

S =  . d2 / 4

Pro l:     l = FS . lE

3.6.4  ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ NA TAH (TLAK) 						                                    5. 2. 2024

NAPĚTÍ VYVOLANÉ ZMĚNOU TEPLOTY

Zahřejeme-li tyč délky  l o teplotu T , prodlouží se o hodnotu l.

l = α . lo . T        (mm)

lo – původní délka součásti (m)

α – součinitel délkové roztažnosti (mm/m.°C)

∆t – rozdíl teplot (°C)

Ocel:   = 0,012 mm/m.°C

Měď:   = 0,017 mm/m.°C

Polypropylen:  = 0,12 mm/m.°C

Jestliže platí z předchozích vzorečků: (téma 3.6.3)

l = tE . lo

Tak po úpravě:

tE . lo   =  α . lo . T

= α . E . t         (MPa)

Závěr: Tuto rovnici v praxi použijeme, pokud roztažnosti bude zabráněno a budeme chtít zjistit velikost tlakového napětí.

V našem oboru se setkáváme s délkovou roztažností potrubí například v rozvodech teplé vody.

Délková roztažnost se se musí v rozvodech vykompenzovat tzv. kompenzátory.

Nejběžnějším způsobem kompenzace teplotní dilatace je instalace kompenzátoru ve tvaru L nebo U.

https://www.muepro.cz/Tipy-pro-projektovani-a-montaz/Prakticke-tipy/Kompenzace-teplotni-dilatace/

Příklady na teplotní dilataci               5. 2. 2024

Příklad 1

O kolik mm se protáhne 10 m ocelové trubky, jestliže teplota při montáži byla 20°C a v potrubí bude proudit teplá voda o teplotě 60°C.

Součinitel délkové roztažnosti ocelové trubky α = 0,012 mm/m.°C

(l = 4,8 mm)

l = α . l . T        (mm)

Příklad 2

O kolik mm se protáhne 10 m plastové trubky z polypropylenu  jestliže teplota při montáži byla 20°C a v potrubí bude proudit teplá voda o teplotě 60°C.

Součinitel délkové roztažnosti plastové trubky z Polypropylenu

α = 0,12 mm/m. °C

(l =48 mm)

l = α . l . T        (mm)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://publi.cz/books/264/04.html

Publi 04: Teplotní a délková roztažnost látek

3.7  NAMÁHÁNÍ NA SMYK    (150)                12.2.2024

Typickou strojní součástí namáhanou na smyk je kolík nebo čep. Působí-li vnější zatěžující síla F kolmo na osu kolíku vyvolá v nebezpečném průřezu vnitřní síly resp. napětí, kterými se materiál brání proti porušení. Překročí-li zatěžující síla určitou hodnotu, dojde v nejvíce namáhaném průřezu k usmyknutí kolíku.

Vzorec pro smyk

s =  F/S        	(MPa)

F 	zatěžující síla, působící rovnoběžně s namáhaným průřezem (N)

S 	plocha namáhaného průřezu (mm2)

Napětí ve smyku se vypočítá když zatěžující sílu, působící ve směru namáhaného průřezu, vydělíme plochou tohoto průřezu.

Příklad

Zjistěte napětí ve smyku, které vznikne v jednostřižně namáhaném nýtu, který je zatížen silou F = 1,5 . 103 N, d = 10 mm.

Řešení: Nejdříve vypočítáme plochu S namáhaného průřezu.

Pro kruhový průřez platí:

S =  . d24 = . 1024 = 78,5 mm2

Velikost napětí ve smyku:

= FS = 150078,5 = 19,1 MPa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7.1  DIMENZOVÁNÍ  STROJNÍCH ČÁSTÍ NAMÁHANÝCH NA SMYK    (152)                                                               12.2. 2024

Vzorec pro smyk

Ds  ≥  F/S     (MPa)

Příklad 1

Vypočítejte průměr d kolíku, který je namáhán na smyk.

F = 105 N, Ds = 100 MPa

Řešení: Základní vzorec:

Ds  ≥  FS

Výpočet plochy:

S ≥ FτDs= 100 000100 = 1000 mm2

Výpočet průměru:

S =   . d24

d = 4 . S = 4 .1000 =  1274  =  35,7 mm = 36 mm

Příklad 2

Vypočítejte průměr d kolíku, který je namáhán na smyk.

F = 105 N, Ds = 100 MPa

Řešení:

Ds  ≥  FS

S  ≥ FDs = 100000100 = 1 000 mm2

Síla se přenáší přes dva průřezy průměru d. Proto platí.

S = 2 .   . d24  =  . d22

d = 2 . S = 2 .1000 =  637  =  25,2 mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.8  NAMÁHÁNÍ NA KRUT    (158)

Prut je namáhán na krut tehdy a jen tehdy působí-li na něj dvojice sil, která leží v rovině kolmé k ose prutu.

Největší napětí je u kruhového průřezu na obvodu, v ose průřezu

je nulové.

F a F‘ = Silová dvojice

M = F . r = F´. r  (N. m)

https://download.spstrplz.cz/automatizace_vyrobnich_procesu/2_ucebni_texty_KA1/Mech_I_VI_uc_t/mec2_txt.pdf

https://www.sokolska.cz/DUMy/SPS,%20MEC,%20CAD/VY_32_INOVACE_11-12.pdf

https://www.spszengrova.cz/wp-content/uploads/2020/04/14_MEC_NAMAHANI_NA_KRUT_2_ROCNIK-UT.pdf

Typickým příkladem namáhání na krut je namáhání pohybových hřídelů. Namáhání je způsobeno momentem Mk.

Hřídel je podlouhlá rotační součást strojů.

Hřídel je otáčející se osa.

https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%ADdel

Kolo (klika) na hřídeli

https://edu.ceskatelevize.cz/video/37-pokus-kolo-na-hrideli       Video 1:20

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolo_na_h%C5%99%C3%ADdeli

Rumpál u studny. Typický příklad kola nebo kliky na hřídeli.

Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou dvě pevně spojené části (větší a menší kolo, kolo a hřídel), které se otáčejí kolem jedné osy.

Působí-li na větší kolo síla člověka nebo stroje, pak menší kolo působí větší silou na těleso (břemeno). Kolo na hřídeli je založeno na principu páky – čím větší je rameno, na které síla působí, tím je tato síla menší. Oproti páce se kolo na hřídeli liší především možností otáčení o 360° (i více).

Podmínka rovnováhy na kole na hřídeli:

F 1 . r = F 2 . R kde F1 je síla působící na menší kolo o poloměru r,

F2 je síla působící na větší kolo o poloměru R

Kolo na hřídeli lze najít v nástrojích jako rumpál, klíč na utahování, pedály kol, kohoutky na vodu, volant v autě, kormidlo, atd.

Příklad:

Jakou sílu F2 nutno vyvinout na vyzdvižení vědra ze studny o hmotnosti 30 kg. Poloměr kliky je 36 cm a poloměr hřídele je 6 cm.

(Pokud je poloměr kliky 6x větší tak nám stačí 6x menší síla  300 : 6 = 50 N)

F1 = 300 N, (F = m . g = 20 kg . 10 m/s2 = 300 N)

r = 6 cm

R = 36 cm

F2 = ?

F1 . r = F2 . R  F2 = 50 N

Vzorec pro krut

k =  Mk/Wk           (MPa)

Napětí v krutu vypočítáme, když zatěžující kroutící moment, působící v rovině kolmé k ose hřídele, vydělíme modulem průřezu v krutu.  (161)

Pozor!!!

Při namáhání na krut není průřezovou charakteristikou plošný obsah S, ale veličina složitější, a to modul průřezu  v krutu Wk resp. kvadratický moment průřezu  v krutu Jp.

KVADRATICKÝ MOMENT PRŮŘEZU Jp

MODUL PRŮŘEZU V KRUTU   Wk (161)                        13. 2. 2024

a) Kruhový průřez

b) Mezikruhový průřez

c) Obdélníkový a čtvercový průřez

c1, c2 = konstanty

Pro poměr b:h = 1, platí c1 = 0,141 a c2 = 0,208

Pro jiné poměry: Mechanika Mičkal strana 162.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklady na krut   162

Příklad 1: Zadání

Vypočtěte napětí k, které vznikne v hřídeli o průměru d = 100 mm. Hřídel je zatížen kroutícím momentem Mk = 107 N.mm.

(Wk = 2.105 mm3 (200 000 mm3), k = 50 MPa)

Řešení

a) Výpočet Modulu v průřezu v krutu (mm3)

Wk = 0,2 . d3 = dosazení, výpočet včetně jednotky

b) Výpočet napětí v krutu (MPa)

k =  Mk/Wk    =  dosazení, výpočet včetně jednotky

Příklad 2: Zadání

Vypočtěte napětí k, které vznikne v mezikruhovém průřezu  průměru  D = 100 mm, d = 50 mm.  Hřídel je zatížen kroutícím momentem Mk = 107 N.mm.

(Wk = 1,875 .105 mm3 (187 500 mm3), k = 53,3 MPa)

Řešení

a) Výpočet Modulu v průřezu v krutu (mm3)

Wk   = =  dosazení, výpočet včetně jednotky

b) Výpočet napětí v krutu (MPa)

k =  Mk/Wk    =  dosazení, výpočet včetně jednotky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.8. 1  DIMENZOVÁNÍ  HŘÍDELŮ NAMÁHANÝCH NA KRUT    (163)      7. 3. 2023

Vzorec pro krut

Dk  ≥  Mk/Wk  (MPa)

kde Dk  je dovolené napětí v krutu        viz strana 136

Příklad na krut      163

Zadání

Vypočtěte průměr d hřídele převodovky, který přenáší kroutící moment Mk = 108 N.mm. Dovolené napětí Dk, = 100 MPa

Řešení

a) Výpočet Modulu v průřezu v krutu  Wk (mm3)

b) Pro kruhový průřez platí

Písemka na krut  				       ……. 2024

Příklad 1: Zadání

Vypočtěte napětí k, které vznikne v hřídeli o průměru d. Hřídel je zatížen kroutícím momentem Mk .

A: d = 60 mm, Mk = 106 N.mm

B: d = 50 mm, Mk = 106 N.mm

Řešení

a) Výpočet Modulu v průřezu v krutu (mm3)

Wk = 0,2 . d3 = dosazení, výpočet včetně jednotky

b)Výpočet napětí v krutu (MPa)

k =  Mk/Wk    =  dosazení, výpočet včetně jednotky

A: k = 23,1 MPa, Wk = 43 200 mm3

B: k = 40 MPa, Wk = 25 000 mm3

Příklad 2: Zadání

Vypočtěte průměr d hřídele převodovky, který přenáší kroutící moment Mk. Dovolené napětí Dk, = 100 MPa

A:  Mk = 106 N.mm

B:  Mk = 107 N.mm

Řešení

a) Výpočet Modulu v průřezu v krutu  Wk (mm3)

k =  Mk/Wk    dosazení, výpočet včetně jednotky

b) Pro kruhový průřez platí

Wk = 0,2 . d3   dosazení, výpočet včetně jednotky

A: d  = 36,5 mm, Wk = 10 000 mm3

B: d  = 79,4 mm, Wk = 100 000 mm3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KLIKOVÁ HŘÍDEL                                  10. 3. 2023

Zdroj: https://www.dekmake.com/cs/pr%C5%AFvodce-pro-za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADky-klikov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele-a-va%C4%8Dkov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele/

Kliková hřídel je v podstatě kovová tyč sloužící pro přenos síly z motoru na kola.

Nachází se v automobilech, lokomotivách apod.

Je nedílnou součástí spalovacího motoru, mění lineární pohyb na pohyb rotační.

## Co dělá kliková hřídel?

Hlavní funkcí klikového hřídele je přeměna lineárního pohybu pístů na rotační pohyb přenášený na setrvačník a převodovku. Klikový hřídel také přenáší výkon na další základní součásti motoru, jako je olejové čerpadlo, čerpadlo chlazení, časování ventilů, kompresor klimatizace, alternátor.

Proto je klikový hřídel v neustálém pohybu a musí být vyroben z odolného materiálu který je vysoce odolný proti opotřebení, únavě a teplu. Nejčastěji používanými materiály jsou kovaná legovaná ocel nebo litina.

Tento typ se běžně používá ve víceválcových motorech, nejčastěji ve čtyřdobých motorech, které se vyskytují u většiny automobilů.

Od 4. minuty zážehový dvoudobý motor

Od 14:22 4 dobý, 4 válcový motor

Video: Spalovací motor: 23:15

Dvoudobý a čtyřdobý motor

https://www.youtube.com/watch?v=lwMR-5llFtY

Video: Názorné – kliková a vačková hřídel, převodovka. Animace motoru, řazení rychlosti, spojka, spaliny, výfuk !!!!!!!!   2:20 min BEZ ZVUKU!!!

https://www.youtube.com/watch?v=cznAWC0ObdM

VAČKOVÁ HŘÍDEL

Zdroj: https://www.dekmake.com/cs/pr%C5%AFvodce-pro-za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADky-klikov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele-a-va%C4%8Dkov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele/

Vačková hřídel (správně je též vačkový hřídel) je speciální hřídel, osazená vačkami.

Nejznámější využití vačkové hřídele je ovládání zdvihu ventilů čtyřdobých pístových spalovacích motorů.

Nejjednodušší vačka má vejčitý tvar, může však být i složitější.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C4%8Dkov%C3%A1_h%C5%99%C3%ADdel

## Co dělá vačková hřídel?

Hlavní funkcí vačkového hřídele je ovládání otevírání a zavírání výfukových a sacích ventilů.

Vačkový hřídel má v podstatě dvě části – vačky a hřídel, které obě synchronizují otevírání nebo zavírání ventilů s ozubeným kolem klikového hřídele. Automobily využívají vačkové hřídele vyrobené z kované oceli nebo litiny.

ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI KLIKOVÝM HŘÍDELEM A VAČKOVÝM HŘÍDELEM

https://www.dekmake.com/cs/pr%C5%AFvodce-pro-za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADky-klikov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele-a-va%C4%8Dkov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele/

Umístění

Klikový hřídel je umístěn pod válcem, zatímco vačkový hřídel je umístěn nad válcem.

Provozní režim

Klikový hřídel převádí lineární pohyb pístu na kruhový pohyb, zatímco vačkový hřídel se používá k načasování správného otevírání a zavírání vstupních a výstupních ventilů.

Materiál

Klikové hřídele jsou běžně vyrobeny z kované legované oceli, zatímco vačkové hřídele jsou obvykle vyrobeny z kované oceli nebo litiny.

PŘEVODOVKA

Převodovka je mechanický převod, který přenáší sílu mezi ozubenými koly. Sílu přenášíme proto, abychom zvýšili Kroutící moment Mk. Je to vlastně moment síly: M = F . r (N.m)

Poznámka: Probírali jsme v 1. pololetí, září 2022.

# Jak funguje a k čemu slouží převodovka ???  3:10 min

https://www.youtube.com/watch?v=FoTth_HRnFQ

# Činnost mechanické převodovky  3:57

Vynikající animační video a na toto video  navazuje video níže.

https://www.youtube.com/watch?v=fEkFXzM2oSQ

# Činnost mechanické převodovky (5-ti stupňová)  10:50 min

Vynikající animační video popisuje řazení rychlostí a zpátečky.

https://www.youtube.com/watch?v=B0vFNiu53f4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Shrnutí a další videa do výuky

# Průvodce pro začátečníky ke klikovému hřídeli a vačkovému hřídeli

https://www.dekmake.com/cs/pr%C5%AFvodce-pro-za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADky-klikov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele-a-va%C4%8Dkov%C3%A9ho-h%C5%99%C3%ADdele/

# Činnosť zážihový motor – benzín:  3:56 min

Pracovní doby (4), nasávání – komprese – výbuch (expanze) – výfuk

Práce se přenáší na klikovku.

# Činnosť vznetového motora DIESEL 6:13 min

https://www.youtube.com/watch?v=iHV_J68K5jA

# 4-dobý vznětový motor – DIESEL  2:16 min.

https://www.youtube.com/watch?v=nH3HFY3FSKE

# 2-dobý motor  2:56 min.

https://www.youtube.com/watch?v=-evNoQD6Xgg

Jak funguje převodovka  TIP !!!!!!!! Animace audio ANJ 5:53 min.

https://www.youtube.com/watch?v=-2Mfc0NMuNU

Co je to Převodovka?

Ústrojí ,které mění vstupní otáčky a kroutící moment nebo i smysl otáčení. Mechanická převodovka se skládá z několika ozubených soukolí. Zdroj: http://kabinet.fyzika.net/aplety/prevodovka/prevodovka.htm#P%C5%99evodovka

# Jak funguje jaderná elektrárna – NEZkreslená věda I

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

# Činnosť klimatizácie v autě 10:40 min

https://www.youtube.com/watch?v=iS6ENicZB8A

# Hlavné časti motora prehľad  3:50

Vačková hřídel, kliková hřídel, převodovka, blok motoru, vana motoru, výfuk …….

https://www.youtube.com/watch?v=DJiBqI1fM4U

# Synchronizačná spojka a řazení rychlosti 9:50 min

https://www.youtube.com/watch?v=j_yDNdVG3nc

Vačková hřídel

Vačková hřídel (správně je též vačkový hřídel) je speciální hřídel, osazená vačkami.

Nejznámější využití vačkové hřídele je ovládání zdvihu ventilů čtyřdobých pístových spalovacích motorů.

Nejjednodušší vačka má vejčitý tvar, může však být i složitější.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C4%8Dkov%C3%A1_h%C5%99%C3%ADdel

https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C4%8Dka

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7hYZoQ6uew0

Kliková hřídel

Kliková hřídel (zkráceně klikovka) je technická součástka zařízení, sloužící k přeměně přímočarého vratného pohybu na rotační nebo naopak. Je to základní součást většiny pístových motorů a pístových čerpadel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klikov%C3%A1_h%C5%99%C3%ADdel

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eaG1HK6DhsA

https://www.youtube.com/watch?v=MA-Fkce6yZw

Video: výroba klikové hřídele

https://www.youtube.com/watch?v=4bhTsYzQyJo

Video: Názorné – vačková a klikovka, animace motoru !!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=cznAWC0ObdM

Zdroj: http://kabinet.fyzika.net/aplety/prevodovka/prevodovka.htm#P%C5%99evodovka

Zdroj:

http://www.mvdily.cz/hlavni-hridel-jawa-ceska-kvalitni

Pomocí převodovky ,spojky a řadicí páky může dojít k zařazení příslušného stupně

Zdroj: http://kabinet.fyzika.net/aplety/prevodovka/prevodovka.htm#P%C5%99evodovka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. 9  NAMÁHÁNÍ NA OHYB   (167)              11. 3. 2024

Typickým příkladem namáhání na ohyb  je namáhání nosníků uložených na podporách nebo nosníků vetknutých, zatížených ohybovými momenty, osaměle působícími silami nebo spojitým  zatížením.

Nosník zatížený silou

Nosník zatížený spojitým zatížením

Vzorec pro ohyb

o =   Mo/Wo         (MPa)

Mo      ohybový moment N.mm

Wo      modul průřezu v ohybu mm3

Při namáhání na ohyb není průřezovou charakteristikou  plošný obsah S , jak je tomu při namáhání na tah (tlak) ale veličina složitější tzv.  modul průřezu  v ohybu Wo a kvadratický moment průřezu v ohybu J.

KVADRATICKÝ MOMENT PRŮŘEZU „J“

MODUL PRŮŘEZU V OHYBU „W“  (170-172)

Pro výpočty profilů namáhaných na ohyb nutno znát vztahy pro výpočet průřezových charakteristik.

a) Kruhový průřez

b) Mezikruhový průřez

c) Obdélníkový průřez

d) Obdélníkový průřez

e) Čtvercový průřez

Závěr: pokud obdélníkový profil osadíme na výšku, tak vykazuje lepší hodnoty pro výpočty (viz pravítko)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Příklad  J a Wo                                                     IV-26   176

Vypočítejte kvadratický moment „J“ a modul průřezu v ohybu „Wo“ pro kruhový průřez průměru d = 100 mm.

2. Příklad  J a Wo                                                     IV-27   176

Vypočítejte kvadratický moment „J“ a modul průřezu v ohybu „Wo“ pro obdélníkový průřez o stranách b a h. b = 50 mm, h = 100 mm.

3. Příklad  J a Wo                                                     IV-27   176

Vypočítejte kvadratický moment „J“ a modul průřezu v ohybu „Wo“ pro obdélníkový průřez o stranách b a h. b = 50 mm, h = 100 mm.

(J = 1,04.106 mm4, Wo = 4,16 . 104 mm3. )

Vzorec, dosazení, výpočet, obrázek

4. Příklad  J a Wo                                                     IV-28   177

Vypočítejte kvadratický moment „J“ a modul průřezu v ohybu „Wo“ pro mezikruhový průřez. D = 100 mm, d = 60 mm.

(J = 4,27.106 mm4, Wo 8,54 . 104 mm3. )

Vzorec, dosazení, výpočet, obrázek

5. Příklad  J a Wo                                                     IV-29   177

Vypočítejte kvadratický moment „J“ a modul průřezu v ohybu „Wo“ pro čtvercový průřez. a = 35 mm.

(J = 1,25.105 mm4, Wo = 7,15 . 103 mm3. )

Vzorec, dosazení, výpočet, obrázek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka na opakování: Momenty        8. 4. 2024

Vypočítejte výsledný moment k bodu A a B.

Poznámka: Kladný moment = proti směru hodinových ručiček

Na písemce bude výběr z těchto zadání – dle losu

Bude se lišit ve změně délek.

Zadání:

Vzorová ukázka:

MA = -(F1 . l1) - (F2 . l2) - (F3 . l3) - (F4 . l4) (kN.m)

MA = -(4 . 2) - (3 . 4) - (2 . 6) - (1 . 8) = - 40  (kN.m)

MB= (F1 . l1) + (F2 . l2) + (F3 . l3) + (F4 . l4) (kN.m)

MB = (4 . 8) + (3 . 6) + (2 . 4) + (1 . 2) = 60  (kN.m)

Výpočet:

MA = -(F1 . l1) - (F2 . l2) - (F3 . l3) + (F4 . l4) (kN.m)

MA = -(4 . 2) - (3 . 4) - (2 . 6) + (1 . 8) = - 24  (kN.m)

MB= (F1 . l1) + (F2 . l2) + (F3 . l3) - (F4 . l4) (kN.m)

MB = (4 . 8) + (3 . 6) + (2 . 4) - (1 . 2) = 56  (kN.m)

Výpočet:

MA = -(F1 . l1) +  (F2 . l2) -  (F3 . l3) - (F4 . l4) (kN.m)

MA =- (4 . 2) +  (3 . 4) - (2 . 6) -  (1 . 8) = -16 (kN.m)

MB= +(F1 . l1) - (F2 . l2) + (F3 . l3) + (F4 . l4) (kN.m)

MB = +(4 . 8) - (3 . 6) + (2 . 4) +  (1 . 2) = 24 (kN.m)

Výpočet:

MA =- (F1 . l1) +  (F2 . l2) -  (F3 . l3) + (F4 . l4) (kN.m)

MA = - (4 . 2) +  (3 . 4) - (2 . 6) +  (1 . 8) = 0  (kN.m)

MB= +(F1 . l1) - (F2 . l2) + (F3 . l3) - (F4 . l4) (kN.m)

MB = + (4 . 8) - (3 . 6) + (2 . 4) - (1 . 2) = 20  (kN.m)

Výpočet:

MA =- (F1 . l1) +  (F2 . l2) +  (F3 . l3) -  (F4 . l4) (kN.m)

MA = -(4 . 2) +  (3 . 4) + (2 . 6) -  (1 . 8) = 8  (kN.m)

MB= +(F1 . l1) - (F2 . l2) - (F3 . l3) + (F4 . l4) (kN.m)

MB = + (4 . 8) -  (3 . 6) -  (2 . 4) + (1 . 2) = 8  (kN.m)

Výpočet:

MA = - (F1 . l1) -  (F2 . l2) +  (F3 . l3) -  (F4 . l4) (kN.m)

MA =- (4 . 2) -  (3 . 4) + (2 . 6) -  (1 . 8) = -16 (kN.m)

MB= +(F1 . l1) + (F2 . l2) - (F3 . l3) + (F4 . l4) (kN.m)

MB = + (4 . 8) + (3 . 6) - (2 . 4) + (1 . 2) = 44  (kN.m)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.9.1    OHYBOVÝ MOMENT   (177-178)		       9. 4. 2024

Má-li nosník v celé své délce konstantní průřez, je i jeho modul v průřezu v ohybu Wo konstantní. U těchto nosníků vzniká největší ohybové napětí v místě kde působí největší ohybový moment – takže nejdůležitější část výpočtu je zjištění kde působí maximální moment v ohybu Momax.

Obecný postup řešení:

Při řešení výpočtu nosníků musí platit podmínky rovnováhy!!!!!

Fiy = 0   (Součet všech sil ve směru „y“ musí být nula)

Fix= 0    (Součet všech sil ve směru „x“ musí být nula)

Mio = 0 (Součet všech momentů musí být nula)

1. Zadání, velikost nosníku, kde působí zatěžující síly (F),kde jsou podpěry (A, B), kde jsou reakce (RA, RB).

2. Základní podmínky rovnováhy

3. Výpočet reakcí (RA, RB).

4. Nakreslit graficky průběh posouvajících sil.

Z průběhu posouvajících sil zjistit kde působí Momax.

5. Výpočet Momax.

6. Výpočet Wo.

7. Návrh nosníku dle tabulek pro profilové průřezy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka – opakování Pružnost a pevnost

1. Jak se nazývá a značí napětí působící kolmo k průřezu

2. Jak se nazývá a značí napětí působící kolmo k průřezu

3. Doplňte názvy namáhání

t ……….

d ……….

o ………

s  ……….

k ……….

4. Nakresli diagram napětí – prodloužení pro houževnaté materiály

Doplň názvy k obrázku

Re	Rm

5. Jakou oblast nesmí překročit skutečné napětí

6. E = /        (MPa)

- Jak se nazývá tento vzorec

- Co určuje

Příklad č. 1  OHYB (180)				   22.3.2024

IV-31 -190 a obrázek IV-43 str 179

Příklad č. 1  OHYB (180)

Navrhni průřez nosníku pro sílu F = 4 kN.

a = 3 m

b = 5 m

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, Měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy – důležité - zapamatovat

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

MiA = 0

Poznámka: Moment působící proti směru hod. ručiček je kladný

+(RB . l)  - (F . a) = 0

+(RB . 8)  - (4 . 3) = 0

RB = 1,5 kN

MiB = 0

-(RA . l)  + (F . b) = 0

-(RA . 8)  + (4 . 5) = 0

RA = 2,5 kN

Kontrola:

Fiy = 0

Síly působící směrem nahoru jsou kladné

RA  + RB - F = 0

Po dosazení

1,5 + 2,5 – 4 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

4. Obrazec posouvajících sil

Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, Měřítko délek: 1m = 1 cm

5. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

- Momax  působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

- Počítá se zleva nebo zprava.

- Kdyby se počítaly všechny momenty najednou zleva i zprava tak by podle podmínky rovnováhy vyšel moment = 0

- Takže se spočítá zleva a pro kontrolu také zprava. Výsledky musí vyjít stejně akorád s opačnými znaménky.

MomaxL = - (RA x a) = - ( 2,5 x 3) = -7,5 kN.m

MomaxP = + (RB x b) = + ( 1,5 x 5) = + 7,5 kN.m

Samostatně vypočítejte moment uprostřed nosníku v bodě C:

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

MoCL = - (RA x 4) + (F1 x 1) = - ( 2,5 x 4) + (4 x 1) = -6 kN.m

MoCP = + (RB x b) = + ( 1,5 x 4) = + 6 kN.m

Vidíte, že max. moment nemusí být vždy uprostřed !!!!!!!!!!!!!

6. Výpočet Wo						              16. 4. 2024

Do  ≥   Momax/Wo         (MPa)

Momax  ohybový moment N.mm

Wo       modul průřezu v ohybu mm3

Do = 150 MPa

Wo = Momax/Do = 7 500 000/150

Wo = 50. 10 mm3

7. Návrh nosníku - profilu – průřezu (I, U)

Zdroj: http://www.oceltabulky.cz/

Návrh: IPE 120

53.103  50.103 mm3

Návrh: U 120

60,7.103  50.103 mm3

Příklad č. 2  OHYB – domácí úkol tisk nebo ručně

Vypočítejte Momax: F1 = 3 kN, F2 = 4 kN, a = b = c = 3 m

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

MiA = 0

-(F1 . 3) – (F2 . 6) + (RB . 9) = 0

-(3 . 3) – (4 . 6) + (RB . 9) = 0

RB = 9+249 = 3,67 kN

RB = 3,67 kN

MiB = 0

-(RA . 9) + (F2 . 3) + (F1 . 6) = 0

-(RA . 9) + (4 . 3) + (3 . 6) = 0

RA = 12+189 = 3,33 kN

RA = 3,33 kN

Kontrola:

Fiy = 0

Síly působící směrem nahoru jsou kladné

RA  + RB – F1 – F2 = 0

Po dosazení

3,33 + 3,67 – 3 – 4 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

4. Obrazec posouvajících sil

5. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

- Momax  působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

- Počítá se zleva nebo zprava.

- Kdyby se počítaly všechny momenty najednou zleva i zprava tak by podle podmínky rovnováhy vyšel moment = 0

- Takže se spočítá zleva a pro kontrolu také zprava. Výsledky musí vyjít stejně akorád s opačnými znaménky.

MomaxL = - (RA x 6) + (F1 . 3)  = - (3,33 x 6) + (3 . 3) = - 10,98 kN.m

MomaxP = + (RB x 3) = + ( 3,66 x 3) = + 10,98 kN.m

Samostatně vypočet momentu uprostřed nosníku v bodě C:

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

MoCL = - (RA x 4,5) + (F1 . 1,5)  = - (3,33 x 4,5) + (3 . 1,5) = - 10,5 kN.m

MoCP  =  (RB x 4,5) - (F2 . 1,5) =  (3,66 x 4,5) - (4 . 1,5) =  10,5 kN.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad č. 3  OHYB  	                                         23. 4. 2024

Navrhni průřez nosníku pro sílu F1 = 1 kN, F2 = 2 kN, F3 = 3kN

a = b = c = d = 2 m

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2.

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

MiA = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

RB = …………8 = …… kN

RB = 3,5 kN

MiB = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

RA = …………8 = …… kN

RA = 2,5 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – F1 – F2 – F3= 0

Po dosazení

……. + ……. – ……. – ……. - ……. = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrazec posouvajících sil

6. Výpočet maximálního momentu Momax

MomaxL = - (RA x 4) + (F1 . 2)  = - (2,5 x 4) + (1 . 2) = - 8 kN.m

MomaxP = + (RB x 4)  - ( F3 x 2) =  - (3,5 x 4) + (3 . 2)  = + 8 kN.m

6. Výpočet momentu v bodě C: Od bodu „A“  3 m

MoCL = - (RA x ….) + (F1 x ….)    = - (     ) + (     ) = …….. kN.m

MoCP  =  (RB x …..) - (F3 x ……) – ( F2 x ……) =  (    )  - (     ) – (     ) =  ………kN.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad č. 4  OHYB			                             4. 2024

Zjistěte maximální ohybové napětí, které vznikne v nosníku kruhového průřezu.

F1 = 4 kN, F2 = 2 kN, a = 1 m, b = 3 m, l = 6 m, d = 50 mm.

Wo = 12 500 mm3

Výsledek o = 320 MPa (napětí je příliš vysoké).

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

MiA = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

RB = …………6 = …… kN

RB = 2 kN

MiB = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

(     )   (     )  (     )  (     ) = 0

RA = …………6 = …… kN

RA = 4 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – F1 – F2 = 0

Po dosazení

……. + ……. – ……. – …….. = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil

Poznámka: V tomto případě je maximální moment v místě kde je posouvající síla nulová.

Abychom se přesvědčili, tak vypočítejte Momax v bodech C, D, E zleva i zprava

6. Výpočet momentů v bodech C, D, E zleva , zprava

V bodě C:

MomaxL =

MomaxP =

V bodě D:

MomaxL =

MomaxP =

V bodě E:

MomaxL =

MomaxP =

7. Výpočet průřezového modulu Wo

8. Výpočet napětí Do

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemka : Nosník dvě síly 		23. 4. 2024

Zadání:

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, Měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB (postup a výpočet)

MiA = 0

Poznámka: Moment působící proti směru hod. ručiček je kladný

(    )   (    )    (    )    = 0

RB = 2,5 kN

MiB = 0

(    )   (    )    (    )    = 0

RA = 4,5 kN

Kontrola:

Fiy = 0

Síly působící směrem nahoru jsou kladné

RA  + RB – F1 –F2 = 0

Po dosazení

……………………….= 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

4. Obrazec posouvajících sil

Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, Měřítko délek: 1m = 1 cm

5. Výpočet Momax (postup a výpočet)

MomaxL = …………………………………………………  - 7,5 kN.m

MomaxP = …………………………………………………     7,5 kN.m

3.9.2    NOSNÍKY VETKNUTÉ    (186)                   4. 2024

Poznámky k výpočtu:

1. Reakce je jen jedna a to v bodě vetknutí

FRA = Fi  (N, kN)

2. Maximální ohybový moment působí ve vetknutí, počítáno jen zprava

MoMAX = Mv = -(F . l)   	    (N.m, kN.m)

3. Moment v různých bodech konzoly, počítejte jen zprava

MxP = - (F . x)        	    (N.m, kN.m)

Obrazec posouvajících sil

Obrazec momentový

Příklad č. 1  OHYB – KONZOLA         Sbírka 188 V-71

Vypočítejte reakci, průběh posouvajících sil a velikost Momax pro vetknutý nosník.

F1 = 4 kN, l = 2 m.

Výsledek Ra = 4 kN, Momax =8 000 N.m

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 4 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakce RA

RA = Fi  (kN) Síly působící směrem nahoru jsou kladné.

RA - F1 = 0 kN

RA = F1 = 4 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0 (kN) Síly působící směrem nahoru jsou kladné.

RA  - F1 = 0

Po dosazení

4 - 4 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil, kreslete v měřítku ze zadání.

6. Výpočet maximálního momentu Momax = Mv

Maximální ohybový moment působí ve vetknutí, počítáno jen zprava

MoMAXP = Mv = -(F . l)   	    (kN.m)

MoMAXP = Mv = -(4 kN . 2m) = - 8 kN.m

Příklad č. 2  OHYB – KONZOLA                      Sbírka strana 189. V-72

Vypočítejte reakci, průběh posouvajících sil a velikost Momax pro vetknutý nosník.

F1 = F2 = 2 kN, l = 2 m.

Výsledek Ra = 4 kN, Momax =8 000 N.m

1. Obrázek. Měřítko sil:  1 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 4 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakce RA

RA = Fi  (kN) Síly působící směrem nahoru jsou kladné.

RA - F1 – F2 = 0 kN

RA = F1 + F2 = 2 + 2 = 4 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0 (kN) Síly působící směrem nahoru jsou kladné.

RA  - F1 – F2 = 0

Po dosazení

4 - 2 – 2 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil, kreslete v měřítku ze zadání.

6. Výpočet maximálního momentu Momax = Mv

Maximální ohybový moment působí ve vetknutí, počítáno jen zprava

MoMAXP = Mv = -(F1 . 1) – F2 . 2)    	    (kN.m)

MoMAXP = Mv = - (2 kN . 1m) - (2 kN . 2m)  = - 6 kN.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.9.3    NOSNÍKY ZATÍŽENÉ SYMETRICKY          5.2024

Pokud síla F působí uprostřed nosníku, tak reakce se počítají jednoduše a jejich velikost je automaticky rovna polovině zatížení.

Pokud síly F jsou stejné a působí symetricky, tak reakce se počítají jednoduše a jejich velikost je automaticky rovna polovině zatížení.

Maximální moment působí v místě kde posouvající síla mění znaménko a také v místě kde posuvající síla je nulová !!!!!!

3.9.4    NOSNÍKY ZATÍŽENÉ SPOJITÝM ZATÍŽENÍM   5.2024

Definice:

Je to zatížení, které je rovnoměrně rozložené po určité délce. Velikost tohoto tzv. spojitého zatížení značíme q a jednotkou je N/m (kN/m).
Tento nosník počítáme jako nosník zatížený silou Q umístěnou do těžiště spojitého zařízení.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad							      6. 5. 2024

Pro spojité rovnoměrné zatížení vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil a maximální moment.

q = 4 kN/m, l = 6 m

Spojité zatížení se nahradí silou Q = q . l = 4kN/m x 6m = 24 kN.

Síla Q působí v těžišti.

1. Obrázek. Měřítko sil:  10 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

Výpočet stejně jako pro sílu F.

MiA = 0

-( Q . 3 ) +  ( RB . 6 ) = 0

-( 24 . 3) + ( RB . 6 ) = 0

RB = 726 = 12 kN

RB = 12 kN

MiB = 0

( Q . 3 ) - ( RA . 6 ) = 0

( 24 . 3) - ( RA . 6 ) = 0

RA = 726 = 12 kN

RA = 12 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – Q = 0

Po dosazení

12 + 12 – 24 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil

Tak zde je to tentokrát složitější!!!!!!

Průběh je pod spojitým zatížením šikmý a postupně se zvětšuje.

6. Výpočet posouvajících sil

Následujícím výpočtem si ověříme správnost grafického řešení:

Výpočet posouvající síly TD bodě D (1,5 m od A):

TD = Ra – (q . xd) = 12 – (4 . 1,5) = 6 KN

Výpočet posouvající síly TC v bodě C (uprostřed nosníku 3 m)

TC = Ra – (q . xc) = 12 – (4 . 3) = 0 KN

Výpočet posouvající síly TE v bodě E (4,5 m od od A)

TE = Ra – (q . xe) = 12 – (4 . 4,5) = -6 KN

Výpočet posouvající síly TB v bodě B (6 m od od A)

TB = Ra – (q . xb) = 12 – (4 . 6) = -12 KN

7. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

- Momax  opět působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

V bodě C:

MomaxL = - (RA . xc) + (q . xc . xc2  ) = - ( 12 x 3) +  (4 . 3 . 32  ) = -36 + 18  = -18 kN.m

MomaxP = (RB . xc) - (q . xc . xc2  ) =  ( 12 x 3) -  (4 . 3 . 32  ) =   36 - 18  = 18 kN.m

8. Samostatně vypočítejte moment také v bodech D a E

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

V bodě D:

MoDL = -(RA . xd) + (q . xd . xd2 ) = - ( 12 x 1,5) +  (4 . 1,5 . 1,52  ) = -18 + 4,5 = -13,5 kN.m

MoDP = (RB . xd) - (q . xd . xd2  ) = ( 12 x 1,5) -  (4 . 1,5 . 1,52 ) = 18 – 4,5  = 13,5 kN.m

V bodě E:  Dopočítejte sami

MoEL =

MoEP =

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklady na rovnoměrné zatížení nosníku    5. 2024

Porovnání mezi Q a F . Výpočet Q a určení těžiště.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad	na písemku			            5. 2024

Pro spojité rovnoměrné zatížení vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil a maximální moment.

q = 5 kN/m, l = 8 m

Spojité zatížení se nahradí silou Q = q . l = 5kN/m x 8m = 40 kN.

Síla Q působí v těžišti.

1. Obrázek. Měřítko sil:  10 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

MiA = 0

-( Q . 4 ) +  ( RB . 8 ) = 0

-( 40 . 4) + ( RB . 8 ) = 0

RB = 1605 = 20 kN

RB = 20 kN

MiB = 0

( Q . 4 ) - ( RA . 8 ) = 0

( 40 . 4) - ( RA . 8 ) = 0

RA = 1608 = 20 kN

RA = 20 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – Q = 0

Po dosazení

20 + 22 – 40 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil

6. Výpočet posouvajících sil

Následujícím výpočtem si ověříme správnost grafického řešení:

Výpočet posouvající síly TD bodě D (2 m od A):

TD = Ra – (q . xd) = 20 – (5 . 2) = 10 KN

Výpočet posouvající síly TC v bodě C (uprostřed nosníku 4 m)

TC = Ra – (q . xc) = 20 – (5 .4 ) = 0 KN

Výpočet posouvající síly TE v bodě E (6 m od od A)

TE = Ra – (q . xe) = 20 – (5 . 6) = -10 KN

Výpočet posouvající síly TB v bodě B (6 m od od A)

TB = Ra – (q . xb) = 20 – (5 . 8) = -20 KN

7. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

- Momax  opět působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

V bodě C:

MomaxL = - (RA . xc) + (q . xc . xc2  ) = - ( 20 x 4) +  (5 . 4 . 42  ) = -80 + 40  = -40 kN.m

MomaxP = (RB . xc) - (q . xc . xc2  ) =  ( 20 x 4) -  (5 . 4 . 42  ) =   80 - 40  = 40 kN.m

8. Samostatně vypočítejte moment také v bodech D a E

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

V bodě D:

MoDL = -(RA . xd) + (q . xd . xd2 ) = - ( 20 x 2) +  (5 . 2 . 22  ) = -40 + 10 = -30 kN.m

MoDP = (RB . xd) - (q . xd . xd2  ) = ( 20 x 6) -  (5 . 6 . 62 ) = 120 – 90  = 30 kN.m

V bodě E:  Dopočítejte sami

MoEL = = -(RA . xe) + (q . xe . xe2 ) = - ( 20 x 6) +  (5 . 6 . 62  ) = -120 + 90 = -30 kN.m

MoEP = (RB . xe) - (q . xe . xe2  ) = ( 20 x 2) -  (5 . 2 . 22 ) = 40 – 10  = 30 kN.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad							                  5. 2024

Pro částečně spojité rovnoměrné zatížení nosníku vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil a maximální moment.

q = 4 kN/m, ls = 5m

Spojité zatížení se nahradí silou Q = q . l = 4kN/m x 5m = 20 kN.

Síla Q působí v těžišti.

1. Obrázek. Měřítko sil:  10 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

Výpočet stejně jako pro sílu F.

MiA = 0

-( Q . 2,5 ) +  ( RB . 10) = 0

-( 20 . 2,5) + ( RB . 10) = 0

RB = 5010 = 5 kN

RB = 5 kN

MiB = 0

( Q . 7,5 ) - ( RA . 10 ) = 0

( 20 . 7,5) - ( RA . 10) = 0

RA = 15010 = 15 kN

RA = 15 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – Q = 0

Po dosazení

15 + 5 – 20 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil

Průběh je pod spojitým zatížením šikmý a postupně se zvětšuje.

6. Výpočet posouvajících sil

Následujícím výpočtem si ověříme správnost grafického řešení:

Výpočet posouvající síly TD bodě D (2,5 m od A):

TD = Ra – (q . xd) = 15 – (4 . 2,5) = 5 KN

Výpočet posouvající síly TC v bodě C (uprostřed nosníku 3,75 m od A)

TC = Ra – (q . xc) = 15 – (4 . 3,75) = 0 KN

Zde působí maximální moment.

Výpočet posouvající síly TE v bodě E (5 m od od A)

TE = Ra – (q . xe) = 15 – (4 . 5) = -5 KN

Výpočet posouvající síly TF v bodě F (7 m od od A)

TF= Ra – (q . ls) = Ra – Q = 15 – (4 . 5) = -5 KN

Výpočet posouvající síly TB v bodě B (10 m od od A)

TB= Ra – (q . ls) = = Ra – Q = 15 – (4 . 5) = -5 KN

7. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

- Momax  opět působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

V bodě C:

MomaxL = - (RA . xc) + (q . xc . xc2  ) = - ( 15 x 3,75) +  (4 . 3,75 . 3,752  ) =

-56,25 + 28,125  = -28,125 kN.m

MomaxP = (RB . xc) - (q . xc . xc2  ) =  ( 5 x 6,25) -  (4 . 1,25 . 1,252  ) =

31,25 – 3,125  = 28,125 kN.m

8. Samostatně vypočítejte moment také v bodech D, E, F

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

V bodě D:

MoDL = -(RA . xd) + (q . xd . xd2 ) = - ( 15 x 2,5) +  (4 . 2,5 . 2,52  ) =

-37,5 + 12,5 = -25 kN.m

MoDP = (RB . xd) - (q . xd . xd2 ) = ( 5 x 7,5) -  (4 . 2,5 . 2,52 ) = 37,5 – 12,5  = 25 kN.m

V bodě E:  Dopočítejte sami

MoEL = -(RA . xe) + (q . xe . xe2 ) = - ( 15 x 5) +  (4 . 5 . 52  ) =  -75 + 50 = -25 kN.m

MoEP = (RB . xe) = ( 5 x 5) = 25 kN.m

V bodě F:  Dopočítejte sami

MoFL = -(RA . xf) + (q . ls . 4,5) = - ( 15 x 7) +  (4 . 5 . 4,5  ) =  -105 + 90 = -15 kN.m

MoFP = (RB . xf) = ( 5 x 3) = 15 kN.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.9.5   KOMBINOVANÉ ZATÍŽENÍ                  5.2024

Příklad	s kombinovaným zatížením

Pro kombinované zatížení nosníku vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil, maximální moment v bodě C a moment v bodě D.

q = 4 kN/m, ls = 5m

Spojité zatížení se nahradí silou Q = q . l = 4kN/m x 5m = 20 kN.

Síla Q působí v těžišti. Síla F1 = 40 kN.

1. Obrázek. Měřítko sil:  10 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

Výpočet stejně jako pro sílu F.

MiA = 0

RB = 35 kN

MiB = 0

RA = 25 kN

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – Q = 0

Po dosazení

……………………… = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil

6. Výpočet posouvajících sil

Následujícím výpočtem si ověříme správnost grafického řešení:

Výpočet posouvající síly TA bodě A

TA = …………………..=  …. kN

Výpočet posouvající síly TD bodě D ( 5 m od A):

TD = …………………..=  …. kN

Výpočet posouvající síly TC v bodě C (7,5 m od A)

TC = ………………….=  …… kN

Zde působí maximální moment.

Výpočet posouvající síly TB v bodě B (10 m od od A)

TB = ………………….=  …… kN

7. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

- Momax  opět působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

V bodě C:

MomaxL = ……………………………………………………. = …….. kN.m

MomaxP = ……………………………………………………. = …….. kN.m

8. Samostatně vypočítejte moment také v bodě D

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

V bodě D:

MoDL  = ……………………………………………………. = …….. kN.m

MoDP = ……………………………………………………. = …….. kN.m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příklad s kombinovaným zatížením       5. 2024

Pro kombinované zatížení nosníku vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil, maximální moment v bodě C a moment v bodě D.

q = 4 kN/m, ls = 5m

Spojité zatížení se nahradí silou Q = q . l = 4kN/m x 5m = 20 kN.

Síla Q působí v těžišti. Síla F1 = 40 kN.

1. Obrázek. Měřítko sil:  10 kN = 1 cm, měřítko délek 1m = 1 cm

2. Základní podmínky rovnováhy

Fiy = 0

Fix= 0

Mio = 0

3. Výpočet reakcí RA a RB

Výpočet stejně jako pro sílu F.

MiA = 0

RB  = 35 kN   VÝPOČET SI UDĚLEJTE SAMI TO ZNÁTE ??????

MiB = 0

RA = 25 KN   VÝPOČET SI UDĚLEJTE SAMI TO ZNÁTE ??????

4. Kontrola:

Fiy = 0

RA  + RB – Q – F = 0

Po dosazení

35 + 25 – 20 – 40 = 0

0 = 0

Výpočet reakcí je proveden správně

5. Obrázek posouvajících sil

6. Výpočet posouvajících sil

Následujícím výpočtem si ověříme správnost grafického řešení:

Výpočet posouvající síly TA bodě A

TA = Ra  = 25  =  25 kN

Výpočet posouvající síly TD bodě D ( 5 m od A):

TD = Ra – (q . xd) =  25 – (4 . 5 ) = 5 kN

Výpočet posouvající síly TC v bodě C (7,5 m od A)

TC = Ra - Q – F1 = 25 – 20 – 40 =  35 kN

Zde působí maximální moment (posouvající síla mění znaménko – viz obrázek posouvajících sil )

Výpočet posouvající síly TB v bodě B (10 m od od A)

TB =  Ra -  Q  - F1 = 25 – 20 – 40 =  35 kN

Pro kontrolu

TB zprava = RB = 35 kN.

7. Stanovení a výpočet maximálního momentu Momax

Poučka:

Momax  opět působí v místě kde posouvající síla mění znaménko nebo je nulová

V bodě C:

MomaxCL = - (RA . xc) + (Q . 5)  = - ( 25 x 7,5) +  (20. 5 ) =  - 187.5 + 100 = - 87,5  kN.m

MomaxCP = (RB . yc) =  ( 35 x 2,5) =  87,5 kN.m

8. Samostatně vypočítejte moment také v bodě D

Výsledky opět musí vyjít stejně s opačnými znaménky.

V bodě D:

MoDL = - (RA . xD) + (Q . 2,5 )  = - (25 x 5) +  (20. 2,5) =  - 125 + 50  = - 75  kN.m

MoDP = (RB . yd) – (F1 . 2,5) =  (35 x 5) – (40 . 2,5) =  175 – 100 =  75 kN.m

PODOBNÝ PŘÍKLAD PO NÁVRATU Z PRAXE BUDE NA PÍSEMCE V ÚTERÝ NEBO PÁTEK?????

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.9.6   NOSNÍKY – DALŠÍ APLIKACE PŘÍKLADŮ    PO PRAXI

Příklad č. 4….   OHYB, nulová posouvající síla.

Vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil a velikost MomaxL a MomaxP. (Příklad na nulovou posouvající sílu, strana SBÍRKA 187, příklad V70.)

F1 = 2 kN, F2 = 1 kN, a = 1m, b = 3m, l = 6m.

Výsledek Ra = ……Momax = ……..

Průběhy momentů

F, q

Zdroje na příklady:

Sbírka příkladů

https://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/6/67/Sbirka_prikladu_SUK.pdf

Mechanika Opava

https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/MECH_II/Mechanika_II_vyukovy_manual_na_SSPU_Opava.pdf

VUT Brno

https://www.fce.vutbr.cz/STM/hokes.f/vzor_q_reseni.pdf

Příklad č. ….  OHYB			                             4. 4. 2023

Navrhni průřez nosníku pro sílu F1 = 0,5 kN, F2 = 1,5 kN, F3 = 1 kN

a = 1 m

b = 2 m

c = 2 m

l = 6 m

Obrázek

Podmínky rovnováhy

Výpočet reakcí: RA = 1,33 kN, RB = 1,67 kN

Obrázek posouvajících sil

Výpočet momentů v bodech C, D, E zleva , zprava

Určení MoMAX

Výpočet MoMAX  L, P

Wo = ?, Do = 150 MPa

Písemka: Ohyb, 2 síly

Písemka: Ohyb, 3 síly

https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/MEC_I/VY_32_INOVACE_G-19-09.pdf

Zdroj !!!!: https://slideplayer.cz/slide/12850099/

https://slideplayer.cz/slide/13201112/

https://slideplayer.cz/slide/12850098/

https://slideplayer.cz/slide/12873979/

3.9.6   NOSNÍKY – DALŠÍ APLIKACE PŘÍKLADŮ

Příklad č. 4….   OHYB, nulová posouvající síla.

Vypočítejte reakce, průběh posouvajících sil a velikost MomaxL a MomaxP. (Příklad na nulovou posouvající sílu, strana SBÍRKA 187, příklad V70.)

F1 = 2 kN, F2 = 1 kN, a = 1m, b = 3m, l = 6m.

Výsledek Ra = ……Momax = ……..

Průběhy momentů

F, q

Zdroje na příklady:

Sbírka příkladů

https://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/6/67/Sbirka_prikladu_SUK.pdf

Mechanika Opava

https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/MECH_II/Mechanika_II_vyukovy_manual_na_SSPU_Opava.pdf

VUT Brno

https://www.fce.vutbr.cz/STM/hokes.f/vzor_q_reseni.pdf

Příklad č. ….  OHYB

Navrhni průřez nosníku pro sílu F1 = 0,5 kN, F2 = 1,5 kN, F3 = 1 kN

a = 1 m

b = 2 m

c = 2 m

l = 6 m

Obrázek

Podmínky rovnováhy

Výpočet reakcí: RA = 1,33 kN, RB = 1,67 kN

Obrázek posouvajících sil

Výpočet momentů v bodech C, D, E zleva , zprava

Určení MoMAX

Výpočet MoMAX  L, P

Wo = ?, Do = 150 MPa

Písemka: Ohyb, 2 síly

Písemka: Ohyb, 3 síly

4. MECHANIKA TEKUTIN   -  ve 2. ročníku

Hydromechanika je součástí tekutin.

Hydromechanika zkoumá zákonitosti chování kapalin, nacházejících se v klidu a pohybu.

Rozdělení hydromechaniky:

- hydrostatika: nauka o rovnováze kapalin

- hydrodynamika: zabývá se pohybem kapalin

4.1 HYDROSTATIKA

Nauka o rovnováze kapalin.

4.1.1 TLAK

Základní vzorec:

Zdroj: http://docplayer.cz/6229603-Mechanika-tekutin-tekutiny-plyny-a-kapaliny.html

Hydostatika je založena na dvou zákonech

- Pascalův zákon

- Archimédův zákon

4.1.2 PASCALŮV ZÁKON

stanoví, že tlak v kapalinách se šíří rovnoměrně a ve všech směrech stejně.

Zdroj: http://docplayer.cz/6229603-Mechanika-tekutin-tekutiny-plyny-a-kapaliny.html

4.1.3 ARCHIMÉDŮV ZÁKON

stanoví, že těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou Fvz, která se rovná  tíze kapaliny tímto tělesem vytlačené.

Zdroj: http://docplayer.cz/6229603-Mechanika-tekutin-tekutiny-plyny-a-kapaliny.html

4.1.4 HYDROSTATICKÝ TLAK

je dán vztahem:

g …..gravitační zrychlení 9,81 (m/s-2)

Vzorový příklad

Zdroj: http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-8/Kapal_02.pdf

Měření tlaku –  manometr nebo též tlakoměr

Zdroj: https://www.topenilevne.cz/manometr-tlakomer-63mm-1-4-radial-spodni-vyvod-0-2-5-bar-p7853/

Jak je to s tlaky a jednotkami:

Na tlakoměrech bývá uvedena jednotka bar nebo Pa

1 bar = 100 kPa

1 m = 10 000 Pa = 10 kPa

Zdroj: https://publi.cz/books/170/04.html

Kde se tlakoměr instaluje

Zdroj: http://www.euroshopy.sk/atmos-ac-45s-45kw-125-l-splynovaci-kotol-na-cierne-uhlie-kombi-s-odt-ventilatorom-smycka/

4.1.5 TLAK ATMOSFÉRICKÝ, ABSOLUTNÍ, PODTLAK,  PŘETLAK

Zdroj: https://publi.cz/books/170/04.html

4.1.6  Základní pojmy z hydromechaniky

- TEKUTINA je spojitá látka složená z velmi malých částic se stejnými vlastnostmi ve všech směrech (kapaliny, plyny a páry).

- KAPALINA je velmi málo stlačitelná tekutina, která zaujímá určitý objem, snadno mění svůj tvar (dle nádoby) a vytváří hladinu.

- VZDUŠINA je velmi stlačitelná tekutina (plyn nebo pára), která mění svůj objem se změnami tlaku a snadno mění svůj tvar.

- IDEÁLNÍ KAPALINA je dokonale tekutá a nestlačitelná látka bez vnitřního tření a bez vlivu teploty.

- IDEÁLNÍ PLYN je dokonale tekutá a stlačitelná látka bez vnitřního tření.

- VISKOZITA je vnitřní tření v tekutině a vyjadřuje odpor proti přesouvání částic tekutin po sobě.

Obrázek: Přetlak

- HUSTOTA je poměr hmotnosti dané látky m a jejího objemu V a vypočte se ze vztahu .

- TLAK vyjadřuje plošný účinek síly a je určen podílem velikosti síly F působící kolmo na danou plochu o určité velikosti S a vypočte se ze vztahu .

- Jednotkou tlaku je Pascal [Pa] (v praxi se často  používá megapascal [1MPa = 106 Pa].

Obrázek: Podtlak

- Atmosférický tlak je způsoben vlastní tíhou vzduchu v atmosféře.

- Normální atmosférický tlak je definován pa = 0,101325.106 Pa (pro výpočty používáme pa = 0,1MPa).

- PŘETLAK nastává je-li skutečný tlak větší než atmosférický tlak a je definován jako rozdíl skutečného tlaku a atmosférického tlaku, pak p = p – pa.

- PODTLAK nastává je-li skutečný tlak menší než atmosférický tlak a je definován jako rozdíl atmosférického a skutečného tlaku, pak p = pa – p.

KONEC UČIVA ZA 1. ROČNÍK